水保方案（闽）字第 0071号

宁辰华庭

水土保持方案报告表

（报批稿）

建设单位：宁德泰华地产开发有限公司

编制单位：福建天泽工程咨询有限公司

2021年01月

宁辰华庭项目水土保持方案报告表

| - 项目概况 | - 位置 |  |  |  | - 周宁职专东南角和兴福社区东北角，原福建省恒跃水晶电子厂厂址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 建设内容 |  |  |  | - 新建3栋商品房。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 建设性质 |  |  |  | - 新建建设类 |  |  |  |  |  | - 总投资（万元） |  |  |  | - 12000 |
|  | - 土建投资（万元） |  |  |  | - 9000 |  |  |  |  |  | - 占地面积（hm2） |  |  |  | - 永久：1.2788 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 临时：0.05* |
|  | - 动工时间 |  |  |  | - 2020.11 |  |  |  |  |  | - 完工时间 |  |  |  | - 2022.05 |
|  | - 土石方（m3） |  |  |  | - 挖方 |  | - 填方 |  |  |  | - 借方 |  |  |  | - 余（弃）方 |
|  |  |  |  |  | - 1.74 |  | - 1.00 |  |  |  | - 0.13 |  |  |  | - 0.87 |
|  | - 取土（石、砂）场 |  |  |  | - 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 弃土（石、渣场） |  |  |  | - 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 项目区概况 | - 涉及重点防治区情况 |  |  |  | - 不属于国家级和省级水土流失重点防治区 |  |  |  |  | - 地貌类型 |  | - 低山丘陵地貌 |  |  |  |
|  | - 原地貌土壤侵蚀模数[t/（km2·a）] |  |  |  | - 1000 |  |  |  |  | - 容许土壤流失量[t/（km2·a）] |  | - 500 |  |  |  |
| - 项目选址（线）水土保持评价 |  |  |  |  |  | - 项目选址不属于水土流失重点预防区和重点治理区；不属于河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带；不属于全国水土保持监测网络中的水保监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站，项目选址符合水土保持要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 预测水土流失总量 |  |  |  |  |  | - 130.84t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 防治责任范围（hm2） |  |  |  |  |  | - 1.2788 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 防治标准等级及目标 |  | - 防治标准等级 |  |  |  | - 南方红壤区一级标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 水土流失治理度（%） |  |  |  | - 98 |  | - 土壤流失控制比（%） |  |  |  |  |  | - 1.0 |  |
|  |  | - 渣土防护率（%） |  |  |  | - 99 |  | - 表土保护率（%） |  |  |  |  |  | - / |  |
|  |  | - 林草植被恢复率（%） |  |  |  | - 98 |  | - 林草覆盖率（%） |  |  |  |  |  | - 27 |  |
| - 水土保持措施 |  | - 工程措施：绿化覆土1150m3、土地整治0.38hm2、雨水管网467m（主设已有）、洗车池1座（主设已有）； - 植物措施：景观绿化3836.40m2（主设已有）； - 临时措施：临时排水沟556m、临时沉沙池2座、密目网3100m2、坡顶截水沟410m（主设已有）、坡底排水沟375m（主设已有）、集水井10座（主设已有）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 水土保持投资估算（万元） |  | - 工程措施 |  | - 28.33 |  |  |  |  | - 植物措施 |  |  |  | - 115.64 |  |  |
|  |  | - 临时措施 |  | 7.95 |  |  |  |  | - 水土保持补偿费 |  |  |  | - 1.2788 |  |  |
|  |  | - 独立费用 |  | - 建设管理费 |  |  |  |  | 0.22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 水土保持监理费 |  |  |  |  | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 设计费 |  |  |  |  | 1.60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 总投资 |  | - 161.6588 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 编制单位 |  |  | - 福建天泽工程咨询有限公司 |  |  |  | - 建设单位 |  |  |  |  | - 宁德泰华地产开发有限公司 |  |  |  |
| - 法人代表及电话 |  |  | - 王建军/0591-86258663 |  |  |  | - 法人代表及电话 |  |  |  |  | - 陆国梁 |  |  |  |
| - 地址 |  |  | - 福州市晋安区福马路168号大名城7#606 |  |  |  | - 地址 |  |  |  |  | - 周宁县狮城镇职兴路47号 |  |  |  |
| - 邮编 |  |  | 350011 |  |  |  | - 邮编 |  |  |  |  | - 355499 |  |  |  |
| - 联系人及电话 |  |  | 王建军/15280077336 |  |  |  | - 联系人及电话 |  |  |  |  | - 林承滨/180-5931-8606 |  |  |  |
| - 电子信箱 |  |  | 982173729@qq.com |  |  |  | - 电子信箱 |  |  |  |  | - / |  |  |  |
| - 传真 |  |  | 0591-86258663 |  |  |  | - 传真 |  |  |  |  | - / |  |  |  |

*表示施工场地位于主体工程区内，不重复计列面积。

# 目  录

目  录	I

1综合说明	1

1.1项目简况	1

1.2编制依据	3

1.3设计水平年	4

1.4水土流失防治责任范围	4

1.5水土流失防治目标	5

1.6项目水土保持评价结论	7

1.7水土流失预测结果	7

1.8水土保持措施布设成果	7

1.9水土保持监测方案	8

1.10水土保持投资及效益分析成果	8

1.11结论	8

2项目概况	11

2.1项目组成及工程布置	11

2.2施工组织	16

2.3工程占地	18

2.4土石方平衡	18

2.5拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建	20

2.6施工进度	20

2.7自然概况	21

3项目水土保持评价	23

3.1主体工程选址（线）水土保持评价	23

3.2建设方案与布局水土保持评价	23

3.3主体工程设计中水土保持措施界定	29

4水土流失分析与预测	31

4.1水土流失现状	31

4.2水土流失影响因素分析	31

4.3土壤流失量预测	32

4.4水土流失危害分析	36

4.5指导性意见	37

5水土保持措施	38

5.1防治区划分	38

5.2措施总体布局	39

5.3分区措施布设	40

5.4施工要求	47

6水土保持监测	51

6.1范围和时段	51

6.2内容和方法	51

6.3点位布设	53

6.4实施条件和成果	57

7水土保持投资估算及效益分析	59

7.1投资估算	59

7.2效益分析	67

8水土保持管理	69

8.1组织管理	69

8.2后续设计	69

8.3水土保持监测	70

8.4水土保持监理	70

8.5水土保持施工	71

8.6水土保持设施验收	71

附件：

附件01 关于编制《宁辰华庭水土保持方案报告表》的委托书

附件02福建省投资项目备案证明（内资）

附件03国有建设用地使用权出让合同

附件04 周宁县自然资源局关于周宁县原水晶厂片区商住用地规划条件通知书—周自然资规[2020]14号

附件05周宁县自然资源局关于宁辰华庭建筑设计方案（含总平面图）的审查批复—周自然资审批[2020]123号

附件06建设用地规划许可证

附件07 弃方处置承诺函

附件08 关于外借土方水土流失防治责任的承诺函

附  图：

附图01 项目地理位置图

附图02 总平面图

附图03 雨水管网平面布置图

附图04基坑排水设施大样图

附图05 分区防治措施总体布设图（含监测点位）

附图06 主体工程区水土保持措施典型设计图

附图07 施工场地水土保持措施典型设计图

附图08 植物措施典型设计图

| 修改说明 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 专家技术评审意见 | 修改内容 |
| 1 | 进一步核实工程基本情况。文本中地面现状高程和工程设计竖向标高的前后描述存在矛盾，需进行复核 | 已复核并修改现状高程及设计竖向标高，详见2.1.4.2竖向布置章节、2.4土石方平衡章节、2.7.1地形地貌章节 |
| 2 | 根据核实后的地面现状高程和设计地面高程进一步核实工程土石方量和平衡情况 | 已进一步核实工程土石方量 和平衡情况 |
| 3 | 文本中说明土石方弃方运往垃圾填埋场，但缺对方接收函和水土流失治理责任函，需补充 | 已补充完善， 详见附件07、附件08 |
| 4 | 进一步核对文本中的错漏处、错漏字 | 3.2.5章节修正了弃方及弃渣场设置相关表述；文本中更新了水土保持补偿费计算依据；更新了工程施工现状描述；修改了部分错别字 |
| 5 | 完善和规范附图 | 完善和规范了附图， 详见附图 |

# 1综合说明

## 1.1项目简况

### 1.1.1项目基本情况

1、项目建设必要性

为促进城市发展速度，本项目用地作为城市开发建设用地，提高城市土地利用价值和改善城市居住生活环境，促进当地城市及社会经济的发展；项目建设过程及建成后投入居住、社区物业管理将解决部分人员的居住改善和就业问题；项目实施中新技术的应用给居民、给社会带来正效应，如节能措施降低能耗，智能化系统便于居民生活、社区管理。因此，本项目的建设是必要的。

2、项目概况

项目位置：周宁职专东南角和兴福社区东北角，原福建省恒跃水晶电子厂厂址。

建设性质：新建建设类项目。

项目规模与组成：项目用地面积为12788m2，总建筑面积为31518.71m2，计容建筑面积24297.20m2，不计容积建筑面积7221.51m2，建筑占地面积为2779.13m2，容积率为1.90，建筑密度为21.73%，绿地率为30%。项目新建3栋商品房及1栋配套用房。

拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建：本项目不涉及。

建设工期：本项目已于2020年11月开工，计划于2022年5月底建成，计划总工期18个月。

工程投资：总投资为12000万元，其中土建投资9000万元；资金来源由宁德泰华地产开发有限公司自筹。

占地面积：本项目总占地面积约为1.2788hm2，全部为永久占地，占地类型为住宅用地。施工场地位于主体工程永久占地范围内，不重复计算面积。

土石方平衡：本项目土石方挖填总量为2.74万m3，其中挖方1.74万m3，填方1.00万m3（含绿化覆土和砂），区内调配0.70万m3，借方0.13万m3（其中外购种植土0.12万m3，外购砂0.01万m3），弃方0.87万m3运至周宁县垃圾填埋场作为覆盖层。

### 1.1.2项目前期工作进展情况

1、项目工程设计情况

2020年4月29日，周宁县自然资源局出具了“周宁县自然资源局关于周宁县原水晶厂片区商住用地规划条件通知书”—周自然资规[2020]14号。

2020年6月24日，签订了国有建设用地使用权出让合同。

2020年8月26日，取得福建省企业投资项目备案证明-闽发改备[2020]J060040号。

2020年9月，厦门中胜时代建筑设计有限公司完成《宁辰华庭规划建筑设计方案》。

2020年9月23日，取得了周宁县自然资源局颁发的建设用地规划许可证—地字第350925202000048号。

2020年10月12日，取得了周宁县自然资源局关于宁辰华庭建筑设计方案（含总平面图）的审查批复。

2、项目进展情况

根据现场踏勘及建设单位介绍，本项目于2020年11月开工，项目正在进行地下室建设。

根据现场踏勘，场地四周已布设临时施工围挡。

3、方案编制过程

根据《中华人民共和国水土保持法》及《福建省水土保持条例》等有关法律、法规，本项目在开工前需编报水土保持方案。本项目于2020年11月开工，计划于2022年5月完工，属于未批先建。周宁县水利局根据法律规定，要求建设单位补报水土保持方案。建设单位接到周宁县水利局的通知，立即委托我司编制该项目水土保持方案。接受委托后，我司立即组织相关编制人员进行了项目的现场调查，同时收集其他相关资料。根据以上调查和主体设计资料，2020年11月完成了本项目水土保持方案报告表。

在报告表编制过程中，得到了项目建设单位、主体设计单位、水行政主管部门等单位的大力支持与协助，在此致以诚挚的谢意！

### 1.1.3自然简况

项目区属低山丘陵地貌；气候类型属中亚热带季风湿润气候区，多年平均气温为14.6℃，年蒸发量1151.9mm，年降水量2025mm，无霜期207d，年平均风速2.2m/s，主导风向为东东北风和南东南风，一年中≥8级大风平均17.6日，多年平均湿度为80%~85%。土壤类型以杂填土为主，林草植被类型为闽中东戴云山-鹫峰山常绿槠类照叶林小区。项目所在区域水土流失的类型为以水力侵蚀为主的南方红壤区，容许土壤流失量为500t/（km2•a）。项目所在的周宁县不属于国家级水土流失重点防治区，狮城镇不属于省级水土流失重点防治区，不涉及水土保持敏感区。

## 1.2编制依据

### 1.2.1法律法规

（1）《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月25日修订，自2011年3月1日起施行）

（2）《中华人民共和国水法》（2016年7月2日修订，自2016年7月2日起施行）

（3）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，自2015年1月1日起施行）

（4）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日第二次修正，自2018年12月29日起施行）

（5）《中华人民共和国防洪法》（2016年7月2日第三次修正，自2016年7月2日起施行）

（6）《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日修正，自2020年1月1日起施行）

（7）《中华人民共和国森林法》（2009年8月27日修订，自2009年8月27日）

（8）《福建省水土保持条例》（2014年5月22日福建省第12届人民代表大会常务委员会第九次会议通过，自2014年7月1日起施行）

（9）《建设项目环境保护管理条例》（2017年8月1日修订，自2017年10月1日施行）

### 1.2.2技术规范与标准

（1）《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）

（2）《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）

（3）《土壤侵蚀分类分级标准》（SL 190-2007）

（4）《水利水电工程制图标准  水土保持图》（SL 73.6-2015）

（5）《造林技术规程》（GB/T 15776-2016）

（6）《水利水电工程沉砂池设计规范》（SL 269-2019）

（7）《防洪标准》（GB 50201-2014）

（8）《福建省发展和改革委员会 福建省财政厅关于重新制定我省水土保持补偿费收费标准等有关问题的函》（闽发改服价函[2020] 267号）

（9）《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）

（10）《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T 51240-2018）

（11）《水土保持工程调查与勘测标准》（GB/T 51297-2018）

### 1.2.3技术资料

（1）《宁辰华庭规划建筑设计方案》（厦门中胜时代建筑设计有限公司，2020.9）。

## 1.3设计水平年

根据建设单位提供的资料，本项目计划总工期18个月，于2020年11月开工，计划于2022年5月建成。根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）的规定，设计水平年应为主体工程完工后的当年或后一年。因此，本方案的设计水平年拟定为主体工程完工后的当年，即2022年。

## 1.4水土流失防治责任范围

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）的规定，生产建设项目水土流失防治责任范围包括项目永久征地、临时占地（含租赁土地）以及其他使用与管辖区域。本项目水土流失防治责任范围为1.2788hm2，全部为永久占地。临时占地（施工场地）位于红线范围内，不重复计列面积。防治责任范围主要拐点坐标详见表1.4-1。

| 表1.4-1 防治责任范围主要拐点坐标表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 点号 | X | Y |
| J1 | 2999991.244 | 40435034.330 |
| J2 | 3000025.347 | 40435033.956 |
| J3 | 3000032.143 | 40435080.771 |
| J4 | 3000040.766 | 40435141.321 |
| J5 | 2999964.296 | 40435144.525 |
| J6 | 2999937.078 | 40435130.254 |
| J7 | 2999936.574 | 40435084.288 |
| J8 | 2999936.211 | 40435051.127 |
| J9 | 2999935.952 | 40435026.099 |
| J10 | 2999935.629 | 40434989.950 |
| J11 | 2999974.768 | 40434989.017 |
| J12 | 2999988.723 | 40434988.677 |
| J13 | 2999989.372 | 40434999.273 |
| J1 | 2999991.244 | 40435034.330 |

注：采用2000坐标系。

## 1.5水土流失防治目标

### 1.5.1执行标准等级

宁辰华庭项目位于周宁职专东南角和兴福社区东北角，原福建省恒跃水晶电子厂厂址，根据水利部办公厅关于印发《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》的通知（办水保[2013]188号），周宁县不属于国家级水土流失重点防治区；根据《福建省水土保持规划（2016～2030年）》，狮城镇不属于省级水土流失重点防治区。

宁辰华庭所在区域属于县级城市区域。根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018），本项目应执行南方红壤区一级标准。

### 1.5.2防治目标

#### 1.5.2.1定性目标

（1）项目建设范围内的新增水土流失应得到有效控制，原有水土流失得到治理；

（2）水土保持设施应安全有效；

（3）水土资源、林草植被应得到最大限度的保护与恢复；

（4）水土流失治理度、土壤流失控制比、渣土防护率、表土保护率、林草植被恢复率、林草覆盖率六项指标应符合现行国家标准《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）的规定。

#### 1.5.2.2定量目标

本项目执行南方红壤区一级标准，按土壤侵蚀强度、城市区进行修正。项目区属于以轻度侵蚀为主的区域，土壤流失控制比不应小于1；位于城市区的项目，渣土防护率和林草覆盖率可提高1%~2%，本项目取2%。由于本项目于2020年11月开工，场地均已扰动，场地内已无可剥离的表土，故本项目不计表土保护率。经过修正后，拟实现的6项防治目标见表1.5-1。

| 表1.5-1 本项目水土流失防治目标 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 规范标准 |  | 按土壤侵蚀强度修正 | 按城市区修正 | 采用标准 |  | 目标值 |
|  | 施工期 | 设计水平年 |  |  | 施工期 | 设计水平年 |  |
| 水土流失治理度（%） | — | 98 |  |  | — | 98 | 98 |
| 土壤流失控制比 | — | 0.90 | ≥1.0 |  | — | 1.0 | 1.0 |
| 渣土防护率（%） | 95 | 97 |  | +2 | 97 | 99 | 99 |
| 表土保护率（%） | 92 | 92 |  |  | / | / | / |
| 林草植被恢复率（%） | — | 98 |  |  | — | 98 | 98 |
| 林草覆盖率（%） | — | 25 |  | +2 | — | 27 | 27 |

## 1.6项目水土保持评价结论

### 1.6.1主体工程选址（线）评价

本项目不涉及水土流失重点预防区和重点治理区、饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园以及重要湿地等水土保持敏感区；工程选址不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点实验区、国家确定的水土保持长期定位观测站、泥石流易发区、崩塌滑坡危险区以及易引起严重水土流失和生态恶化的地区、生态脆弱区；工程不处于重要江河、湖泊以及跨省（自治区、直辖市）的其他江河、湖泊的水功能一级区的保护区和保留区，以及水功能二级区的饮用水源区。

### 1.6.2建设方案与布局评价

本方案从工程建设方案与布局、工程占地、土石方平衡、施工工艺等方面对主体设计进行水土保持分析评价，主体设计基本满足水土保持要求。

经界定，本方案将洗车池、坡顶截水沟、坡底排水沟、雨水管网、景观绿化等措施界定为水土保持措施；本方案拟根据项目施工实际情况，给予补充完善水土保持措施体系。

## 1.7水土流失预测结果

本工程建设可能造成的水土流失量为130.84t，其中新增水土流失量104.05t，背景流失量26.78t。产生水土流失的重点部位为主体工程区。水土流失主要危害：项目产生的水土流失可能对周边居民点、主体工程安全运营造成影响。

## 1.8水土保持措施布设成果

### 1.8.1各防治分区措施布设情况

一、主体工程区

主体工程设计布设了洗车池、坡顶截水沟、坡底排水沟和集水井，在场地内布设了雨水管网和景观绿化；在雨水管网未建设前，为防止施工期间场地内雨水未及时外排，在场地内布设临时排水沟，末端布设临时沉沙池，经沉沙后排至南侧道路雨水管网；遇降雨时，采用密目网对裸露场地进行临时苫盖；施工结束后，景观绿化场地进行绿化覆土、土地整治，然后再进行景观绿化。

二、施工场地

在施工场地四周布设临时排水沟，末端与主体工程区临时排水沟顺接；降雨时采取密目网对建筑材料进行临时苫盖。

### 1.8.2主要工程量

工程措施：绿化覆土1150m3、土地整治0.38hm2、雨水管网467m（主设已有）、洗车池1座（主设已有）；

植物措施：景观绿化3836.40m2（主设已有）；

临时措施：临时排水沟556m、临时沉沙池2座、密目网3100m2、坡顶截水沟410m（主设已有）、坡底排水沟375m（主设已有）、集水井10座（主设已有）。

## 1.9水土保持监测方案

监测内容：包括水土流失影响因素监测、水土流失状况监测、水土流失危害监测和水土保持措施监测。

监测时段：从2020年11月开始，至设计水平年2022年12月结束。

监测方法：实地量测法和资料分析法。

点位布设情况：共设监测点3个，其中主体工程区2个、施工场地1个。

## 1.10水土保持投资及效益分析成果

本项目水土保持总投资161.6588万元，其中主体已有水土保持投资145.86万元。水土保持总投资中：工程措施投资28.33万元，植物措施投资115.64万元，临时措施投资7.95万元，独立费用7.82万元，基本预备费0.82万元，水土保持补偿费1.2788万元。

设计水平年方案预期可达值为：水土流失治理度为99.50%，土壤流失控制比为1.25，渣土防护率99.29%，林草植被恢复率为99.5%，林草覆盖率为30%；由于本项目场地已于2020年11月开工，场地内已无可剥离的表土，故本项目不计表土保护率。因此，到设计水平年，本项目不计表土保护率，其余各项防治指标均能达到南方红壤区一级标准的要求。水土保持方案实施后，建设区水土流失可基本得到控制，生态环境得到一定程度恢复。

## 1.11结论

1、结论

（1）本工程不涉及水土流失重点预防区和重点治理区、饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园以及重要湿地等水土保持敏感区。工程选址不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点实验区、国家确定的水土保持长期定位观测站、泥石流易发区、崩塌滑坡危险区以及易引起严重水土流失和生态恶化的地区、生态脆弱区。工程不处于重要江河、湖泊以及跨省（自治区、直辖市）的其他江河、湖泊的水功能一级区的保护区和保留区，以及水功能二级区的饮用水源区。

（2）主体工程推荐方案设计中的工程选址、总平面布局、施工组织、施工工艺和土石方挖填等均符合水土保持限制性规定。

（3）水土保持方案实施后，建设区水土流失可基本得到控制，生态环境得到一定程度恢复。

总的来说，在切实落实本方案补充完善的各项水土保持措施的前提下，从水土保持角度考虑，本项目是可行的。

2、建议

（1）建议及时实施基坑坡顶截水沟和坡底排水沟，做好项目区排水工作。

（2）主体工程投入运行前，应按照《中华人民共和国水土保持法》的规定，及时开展水土保持设施验收。

（3）建设单位及施工单位应进一步落实外购砂料场，外购砂石料应选择已获得政府主管部门批准的砂料场进行砂料采购。在签定外购砂、石料的合同中应明确水土流失防治责任方，并报水行政主管部门备案。

# 2项目概况

## 2.1项目组成及工程布置

- 2.1.1项目基本情况

项目名称：宁辰华庭

建设单位：宁德泰华地产开发有限公司

项目地点：周宁职专东南角和兴福社区东北角，原福建省恒跃水晶电子厂厂址

项目性质：新建建设类项目

建设规模：项目用地面积为12788m2，总建筑面积为31518.71 m2。

主要建设内容：新建3栋商品房及1栋配套用房。

建设工期：总工期18个月，2020年11月至2022年5月

工程投资：总投资为12000万元，其中土建投资9000万元

主要经济技术指标详见表2.1-1。

| 表2.1-1 主要技术经济指标表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 |  | 单位 | 数值 | 备注 |
| 1 | 总征地面积 |  | m2 | 12788 |  |
|  | 实际用地面积 |  | m2 | 12788 |  |
| 2 | 总建筑面积 |  | m2 | 31518.71 |  |
| 3 | 计入容积率的建筑面积 |  | m2 | 24297.20 |  |
|  | 住宅 |  | m2 | 22889.19 |  |
|  | 商业 |  | m2 | 959.13 |  |
|  | 公告服务设施 |  | m2 | 448.88 |  |
|  | 其中 | 门卫 | m2 | 20.35 |  |
|  |  | 卫生服务站 | m2 | 25.85 |  |
|  |  | 物业管理用房 | m2 | 108.50 |  |
|  |  | 社区居委会办公用房 | m2 | 139.52 |  |
|  |  | 文化活动室 | m2 | 66.10 |  |
|  |  | 养老服务设施 | m2 | 88.56 |  |
| 4 | 不计入容积率的建筑面积 |  | m2 | 7221.51 |  |
|  | （1）市政配套 |  | m2 | 626.03 |  |
|  | （2）地下室建筑面积 |  | m2 | 6116.60 |  |
|  | （3）架空层 |  | m2 | 478.88 |  |
| 5 | 容积率 |  |  | 1.90 |  |
| 6 | 建筑密度 |  | % | 21.73% |  |
| 7 | 建筑占地面积 |  | m2 | 2779.13 |  |
| 8 | 绿地率 |  | % | 30.00% |  |
| 9 | 绿地面积 |  | m2 | 3836.40 |  |
| 10 | （1）居住总户数 |  | 户 | 248 |  |
|  | （2）居住人口（3.2人/户） |  | 人 | 794 |  |
| 11 | （1）机动车车位数 |  | 辆 | 205 |  |
|  | 其中 | 地面 | 辆 | 45 |  |
|  |  | 地下 | 辆 | 160 |  |
|  | （2）非机动车停车数 |  | 辆 | 500 |  |

- 2.1.2项目建设情况

1、项目施工进展情况

根据现场踏勘及建设单位介绍，本项目已于2020年11月初开工，目前正进行地下室建设。

2、水土保持措施执行情况

根据现场踏勘，场地四周已布设临时施工围挡。

3、存在问题

地下室土方开挖产生了部分裸露的开挖面和场地，无临时防护措施，现状水土流失强度为强烈。

- 2.1.3项目组成

项目用地面积为12788m2，总建筑面积为31518.71m2，计容建筑面积24297.20m2，不计容积建筑面积7221.51m2，建筑占地面积为2779.13m2，容积率为1.90，建筑密度为21.73%，绿地率为30%。项目新建3栋商品房及1栋配套用房。

本项目主体工程主要由建构筑物区、道路及硬化区、景观绿化区等三部分组成，项目组成情况详见表2.1-2。

| 表2.1-2 项目组成一览表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 占地面积（m2） | 建设内容 |
| 建构筑物 | 2779.13 | 新建3栋商品房及1栋配套用房。 |
| 道路及硬化区 | 6172.47 | 红线内的道路、地面停车场、硬化场地等。 |
| 景观绿化区 | 3836.40 | 设计绿地率为30%，绿化面积为3836.40m2。 |

#### 2.1.3.1建构筑物区

建构筑物区占地面积为2779.13m2，新建3栋商品房及1栋配套用房。项目总建筑面积为31518.71m2，计容建筑面积24297.20m2，不计容积建筑面积7221.51m2，建筑占地面积为2779.13m2，容积率为1.90，建筑密度为21.73%。

楼板均采用现浇钢筋混凝土梁板体系，高层住宅采用剪力墙结构体系，多层建筑及地下车库采用框架结构。建筑物设计使用年限为50年，建筑抗震设防类别为丙类，建筑结构安全等级：二级，地基基础设计等级：乙级。

#### 2.1.3.2道路及硬化区

道路及硬化区占地面积为6172.47m2，包含道路、地面停车位、硬化场地等。

小区主入口位于西侧，次入口位于东南角，主次入口各设1处车库出入口。从小区的主出入口及次出入口分别设计人行步道，与小区内部的道路相结合，形成便捷、顺畅的流线体系，平时做为人行步行道路，在紧急情况下通行消防车，满足消防及疏散要求。在高层建筑的长边设计消防车道，在人行出入口的一侧的车道外围2.0米范围内采用耐重压植草板铺设，作为本建筑的消防登高面。

小区车行道路设于小区内部外围区域，不进入小区核心景观区，对小区人居环境尽可能的减少影响。停车位采用地面临时停车、地下停车二种方式结合来解决。地面停车在北侧沿路布置，方便外来访客车辆停留。地下车库设计结合地形和高层建筑的布置，每一高层建筑的电梯通达车库，方便住户居民的使用。

#### 2.1.3.3景观绿化区

本项目景观绿化区的面积为3836.40m2，绿地率为30%，投资115.46万元。乔木树种有洋紫荆、樟树、枫杨、小叶榄仁、小叶紫薇、白兰花等，灌木树种有红背桂、八角金盘、非洲茉莉、三角梅、蛛兰、福建茶等。

以点、线、面相结合的设计手法，形成层次丰富的城市景观空间。住宅小区与配套用房内外环境既分隔又联系，具有环境景观良好及个性鲜明的环境特征，努力为业主提供一个浪漫的居住环境的生活空间。环境设计力求与建筑风格相融合，体现新古典建筑的艺术气息，创造文化内涵，强调“健康生活”理念，体现“文化社区，多彩生活，景色天成，尽享自然”的社区环境特色。功能性、观赏性与艺术性相结合，创造出个性化的园林空间，使居住者在此得以“体味都市情怀，尽享自然雅趣”。

区内园林景观空间最大化 ，形成开敞的室外庭园，以休闲、轻松的设计风格为主题。使绿化、小品、活动场地有机的融为一体。

住宅布局与绿化融合，采用淡化组团，强调院落的手法，加大住宅的间距，强化绿化景观设计，使中心庭园、院落绿地、林荫小路在布局、型式、色彩上有机结合，使建筑融于层层绿化之中，形成自然、舒适、生态的小区居住环境。

整体设计以大花园为中心，绿化作背景，功能为线索，道路为构架，并在景观轴上利用对景、借景，突出亮点。

- 2.1.4工程布置

#### 2.1.4.1总平面布置

小区的主入口设在西侧现状道路上，沿东北角设置配套用房，在满足小区服务功能的同时，实现开发的最大经济效益，形成布局合理，规划有序的总体方案。

居住区整体规划设计体现中心庭院最大景观资源要求，沿地块北侧布置一栋17层住宅，沿地块南侧布置2栋16层住宅，形成中心庭院。地块内设置景观中庭，布置游憩小品，形成良好的绿化景观。

小区内部以人行布道为分隔，围合成小区的中心景观区，中心庭院景观区为小区居民集会、休闲、娱乐活动提供了较集中开阔的活动空间。结合庭院的点式景观，形成有收有放，有围有透的，层次联系紧密的景观体系，提高了整个小区的环境水平，形成了高素质的人文居住环境。

#### 2.1.4.2竖向布置

根据建设单位提供的资料，原场地现状标高为+882.1~882.4m，本项目场地设计标高为882.7-884m。

- 2.1.5基坑支护工程

基坑支护设计内容如下：

1、支护设计参数及结构型式

本工程基坑采用采用动态设计、信息化施工。

结合本基坑支护开挖深度、周围环境及水文及工程地质条件的实际情况，并综合考虑安全适用、技术可行及经济合理，本基坑支护主要采用以下支护形式：

1）一般剖面采用放坡+挂网喷锚支护方式；

2）坑中坑采用1:1.5放坡+挂网喷砼支护

2、基坑排水

本次基坑排水设计采用集水井+明排水。基坑坡顶四周应设排水沟，在基坑四角或每隔40m设一个集水井。坑内外积水应通过排水沟及集水井抽排至市政下水道。坑内分层开挖时应设坑内临时排水沟及集水井。在基坑喷砼坡面应设泄水管，间距按2.0m网格布置，以减少侧向水压力。基坑开挖过程中，由于不排除全风化花岗岩局部富水的特点，若发现局部漏水现象，应立即停止开挖，必要时增设降水井，降低水位，确保基坑开挖安全顺利施工。

根据基坑排水设施大样图，坡顶截水沟采用半径250mm半波纹管，坡底排水沟采用半径200mm半波纹管，共布设坡顶截水沟410m，投资2.05万元；坡底排水沟375m，投资1.88万元。集水井为矩形断面，长和宽各0.8m，深0.8m，砌砖厚0.24m，0.02m厚水泥砂浆抹面，0.1m厚素砼垫层，共布设集水井10座，投资1.00万元。

- 2.1.6配套工程

#### 2.1.6.1供电系统

要求供电部门提供10kV电源，采用电缆由南侧现状路引至本小区环网室，另设柴油发电机组作为应急备用电源。

#### 2.1.6.2给排水系统

一、给水系统

采用市政水源，由小区南侧现状路市政给水管网引进一条DN150给水管进水，引入管后分设生活及消防总表,室外消火栓管网围绕小区成环状布置，环网管径为DN150。

二、排水系统

生活污水经化粪池处理后接入南侧现状路市政污水管，最终排至市政污水处理厂。阳台排水与屋面雨水分开设置。

室外采用雨污分流，阳台排水与屋面雨水分开设置。雨水经雨水口雨水管集中排入小区南侧现状路市政雨水管。

根据管线综合平面图，场内共布设雨水管网约467m，管径DN500，投资25.37万元。

#### 2.1.6.3通信系统

本项目通信系统采用光缆从南侧现状路由市政引入。

## 2.2施工组织

- 2.2.1 施工条件

1、施工交通

本项目位于周宁职专东南角和兴福社区东北角，项目区有现状市政道路连接，交通便利，可以满足项目建设期间的对外交通及运输需求。

2、施工用水用电

（1）用水

采用市政自来水，从小区南侧市政给水管网引入。

（2）施工用电

施工用电拟从市政电网引入10kV高压电源。

3、建筑材料

项目建设所需的建筑材料，如块石、钢材、水泥、木材等均可就地就近采购；沙料等建材全部从合法料场购买。混凝土采取商品混凝土，从周边市场购买，不设拌合站。项目周边配套设施较为全面，可以满足项目施工的需要。建设单位在购买时与供应方签订协议书，明确外购砂石料防治责任水土流失防治责任由供应方负责。

- 2.2.2 施工布置

1、施工场地

根据现场踏勘，施工单位布设了2处施工场地，占地面积为500m2。施工场地位于场地东侧，位于用地红线内。

施工场地内主要布设有办公用房、仓库、木材及钢筋加工车间、供水供电及堆放材料等临时设施，施工结束后，拆除施工场地内临时设施，恢复原规划用途。

2、临时堆土场

根据主体设计资料，项目地下室采取分区域施工的方式，具体施工区域顺序为西侧到东侧，最后一块施工的区域开挖的土方可以作为先行施工区域的顶板覆土，因此根据施工时序安排，本项目不设置临时堆土场，可以满足后期施工要求。

- 2.2.3 施工工艺

本方案结合主体工程施工，对与水土保持密切相关的基坑施工、道路施工、管沟挖填、景观绿化等土石方工程施工工艺进行介绍。

一、基坑施工

基坑开挖时分层开挖，每层不超过1m，开挖一层支护一层。

定位—分层开挖—挂网喷砼—分层开挖土方至锚杆位置—施工锚杆—分层开挖至地下室底板垫层底—地下室主体施工完成后—回填土方。

二、道路施工

道路定位→基层平整→压路机碾压→水泥稳定砂石基层施工→混凝土面层施工→混凝土面层切割缝、缝隙填料→路沿石安装→检查验收。

三、管沟挖填

包括给水、雨水、污水、供电、通信等管线，综合规划，统一施工，分段分层施工，即上一段建设结束才开展下一段的施工；结合管径和管道埋深，人工或0.5m3挖掘机开挖，土方堆于一侧，敷管后及时回填。

四、景观绿化

乔灌木按土球大小穴状整地，地被植物全面整地；整地后施工顺序为：场地清理、覆绿化土→定点、放线→挖坑→栽植→浇水管护，分片区施工、交叉作业。

挖坑视土球直径而定，坑深满足根系舒展需要，“三埋两踩一提苗”；对较大乔木，吊机辅助种植，植后浇水养护。

## 2.3工程占地

本项目总占地面积为1.2788hm2，全部为永久占地，占地类型为住宅用地。施工场地布设在主体工程永久占地范围，不重复计列面积。工程占地情况详见表2.3-1。

| 表2.3-1 工程占地情况一览表 单位：hm2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 占地类型及面积 |  | 占地性质及面积 |  |
|  | 住宅用地 | 小计 | 永久 | 临时 |
| 主体工程区 | 1.2788 | 1.2788 | 1.2788 |  |
| 施工场地 | *0.05 | *0.05 |  | *0.05 |
| 合计 | 1.2788 | 1.2788 | 1.2788 | *0.05 |

注：*表示施工场地位于主体工程区内，不重复计列面积。

## 2.4土石方平衡

- 2.4.1表土平衡

（1）表土剥离

根据现场踏勘，本项目已于2020年11月开工，场地已被扰动，不具备表土剥离条件，故无表土剥离。

（2）绿化覆土

本项目绿化面积为3836.40m2，覆土厚度0.3m，需覆土1150m3。本项目绿化覆土的来源采用外购种植土解决。表土平衡情况详见表2.4-1。

| 表2.4-1 表土平衡表 单位：m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分区 | 剥离表土 | 绿化覆土 | 调入 |  | 调出 |  | 借方 |  |
|  |  |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 来源 | 数量 | 来源 |
| ① | 主体工程区 |  | 1150 |  |  |  |  | 1150 | 外购种植土 |
| ② | 合计 |  | 1150 |  |  |  |  | 1150 |  |

- 2.4.2土石方平衡

本项目土石方主要包括绿化覆土、地下室工程（含建筑物基础）、顶板覆土和管线工程。

1、绿化覆土

本项目绿化面积为3836.40m2，覆土厚度0.3m，需覆土1150m3。本项目绿化覆土的来源采用外购种植土解决。

2、地下室工程（含建筑物基础）

根据建设单位提供的资料，原场地现状标高为+882.1~882.4m，本项目场地设计标高为882.7-884m。本项目设置1层地下室，面积为6116.60m2，底板标高为879.5m。经计算，地下室工程（含建筑物基础）挖方1.68万m3，填方为0.11万m3，0.27万m3用于顶板覆土。

3、顶板覆土

根据主体工程设计，项目需对地下室顶板区域进行覆土，本项目地下室面积为6116.60m2，建筑占地面积2779.13 m2，地下室顶板需覆土面积为3337m2，地下室顶板覆土厚度为0.8m，需覆土量为0.27万m3，覆土来源为地下室工程和管线工程多余的土方。项目北侧预留了部分土方未开挖，该部分土方拟用于后期顶板覆土。

4、管线工程

管线工程挖方0.06万m3，填方0.04万m3：其中回填土方0.03万m3，回填砂垫层0.01万m3，砂外购解决，建设单位在购买砂时应与供应方签订协议书，明确外购砂的水土流失防治责任由供应方负责；余方0.03万m3，余方用于顶板覆土。

5、非地下室开挖区域场地平整

根据建设单位提供的资料，政府提供静地，原场地现状标高为+882.1~882.4m，本项目场地设计标高为882.7-884m，本项目还需进行场地平整，场地平整回填土石方0.46万m3，主要是利用地下室开挖土石方量。

综上所述，本项目土石方挖填总量为2.74万m3，其中挖方1.74万m3，填方1.00万m3（含绿化覆土和砂），区内调配0.70万m3，借方0.13万m3（其中外购种植土0.12万m3，外购砂0.01万m3），弃方0.87万m3运至周宁县垃圾填埋场作为覆盖层。土石方平衡情况详见表2.4-2。

| 表2.4-2 土石方平衡表 单位：万m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 挖方 | 填方 | 调入 |  | 调出 |  | 借方 |  | 余（弃）方 |  |
|  |  |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| ① | 绿化覆土 |  | 0.12 |  |  |  |  | 0.12 | 外购 |  |  |
| ② | 场地平整 |  | 0.46 | 0.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| ③ | 地下室工程 | 1.68 | 0.11 |  |  | 0.70 | ②⑤ |  |  | 0.87 |  |
| ④ | 顶板覆土 |  | 0.27 | 0.27 | ③+⑤ |  |  |  |  |  |  |
| ⑤ | 管线工程 | 0.06 | 0.04 |  |  | 0.03 | ③ | 0.01 | 外购 |  |  |
| ⑥ | 合计 | 1.74 | 1.00 | 0.70 |  | 0.70 |  | 0.13 |  | 0.87 |  |

## 2.5拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建

本项目不涉及拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建。

## 2.6施工进度

本项目计划总工期18个月，已于2020年11月初开工，计划于2022年5月初建成。截止至2020年11月，已完成部分土方开挖，项目正在进行地下室土方开挖。施工进度安排详见表2.6-1。

| 表2.6-1 施工进度一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 2020年 |  | 2021年 |  |  |  |  |  |  |  | 2022年 |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-9 | 10-12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 基坑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑物工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配套工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 景观绿化工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竣工验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.7自然概况

### 2.7.1地形地貌

拟建场地现状标高约882.1～882.4m，总体地势较平坦，项目区属低山丘陵地貌。

### 2.7.2地质

根据建设单位提供资料，场地主要分布有人工填土层、第四系坡积层，下伏基岩为侏罗纪碎斑熔岩。

### 2.7.3气象

项目区属中亚热带海洋性季风山地气候。四季分明、冬长夏短、气候温和、雨量充沛。雾重、雨日多，相对湿度大。年平均日照为1714.7小时。项目区平均气温为14.6℃。7月份气温最高，年平均为24℃。1月份气温最低，年平均为5℃。降水量项目区多年平均降水量2069.5mm。项目区年平均湿度为83%，湿度随海拔高度上升而增加，溪谷、阴坡和迎风坡的湿度偏大。短历时降雨强度见表2.7-1。

| 表2.7-1 短历时降雨强度一览表 单位：mm |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 历时 | 暴雨参数 |  |  | 各频率设计暴雨值 |  |  |  |
|  | 均值（mm） | Cv（mm） | Cs/C（mm） | 20% | 10% | 5% | 2% |
| 1h | 42 | 0.37 | 3.5 | 53.3 | 62.75 | 71.99 | 83.16 |

### 2.7.4水文

项目位于周宁职专东南角和兴福社区东北角，原福建省恒跃水晶电子厂厂址，周边无河流水系经过。雨水排入市政雨水管网。

### 2.7.5植被

根据现场调查，本项目区原地貌已破坏，场地内已无植被覆盖，植被覆盖率为0%。

### 2.7.6土壤

根据现场调查，该项目区域内土壤类型主要为红壤。

### 2.7.7其他

本项目不涉及饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园以及重要湿地等水土保持敏感区。

# 3项目水土保持评价

## 3.1主体工程选址（线）水土保持评价

对照《中华人民共和国水土保持法》、《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）中有关规定和要求，结合本工程实际情况，对主体工程选址的水土保持制约性因素进行逐条比对分析，详见表3.1-1。

| 表3.1-1 主体工程选址（线）水土保持评价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 约束性规定 | 本工程情况 | 相符性分析 |
| 《中华人民共和国水土保持法》 | 第十七条：禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水流失的活动。 | 本项目不涉及上述区域。 | 符合要求 |
|  | 第十八条：水土流失严重、生态脆弱的地区，应当限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动，严格保护植物、沙壳、结皮、地衣等。在侵蚀沟的沟坡和沟岸、河流的两岸以及湖泊和水库的周边，土地所有权人、使用权人或者有关管理单位应当营造植物保护带。禁止开垦、开发植物保护带。 | 本项目不涉及上述区域。 | 符合要求 |
|  | 第二十四条：生产建设项目选址、选线应当避让水土流失重点预防区和重点治理区；无法避让的，应当提高防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失 | 本项目不在两区范围内 | 符合要求 |
| 《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018） | 主体工程选址（线）应避让水土流失重点预防区和重点治理区。 | 本项目不在两区范围内 | 符合要求 |
|  | 主体工程选址（线）应避让河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带。 | 本项目不涉及上述区域。 | 符合要求 |
|  | 主体工程选址（线）应避让全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站。 | 本项目不涉及上述区域。 | 符合要求 |

根据表3.1-1分析评价结果，本项目主体工程选址满足水土保持要求。

## 3.2建设方案与布局水土保持评价

### 3.2.1建设方案评价

对照《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）中3.2.2条的有关规定，结合项目实际情况，对建设方案进行逐条比对分析，详见表3.2-1。

| 表3.2-1 建设方案的水土保持评价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 要求内容 | 分析意见 | 解决办法 |
| 1 | 公路、铁路工程在高填深挖路段，应采用加大桥隧比例的方案，减少大填大挖；填高大于20m，挖深大于30m，应进行桥隧替代方案论证；路堤、路堑在保证边坡稳定基础上，应采用植物防护或工程与植物防护相结合的设计方案。 | 不存在上述情况，满足要求。 | / |
| 2 | 城镇区的建设项目应提高植被建设标准，注重景观效果，配套建设灌溉、排水和雨水利用设施。 | 项目位于城镇区，植物措施采用景观绿化标准，主体工程设计了完善的排水系统，满足要求。 | / |
| 3 | 山丘区输电工程塔基应采用不等高基础，经过林区的应采用加高杆塔跨越方式。 | 本项目不属于输电工程。 | / |
| 4 | 对无法避让水土流失重点预防区和重点治理区的建设项目，建设方案应符合下列规定： | 本项目不在两区范围内。 | / |
| 1） | 应优化方案，减少工程占地和土石方量；公路、铁路等项目填高大于8m宜采用桥隧方案；管道工程穿越宜采用隧道、定向钻、顶管等方式；山丘区工业场地宜优先采取阶梯式布置。 | / | / |
| 2） | 截排水工程、拦挡工程的工程等级和防洪标准应提高一级。 | / | / |
| 3） | 宜布设雨洪集蓄、沉沙设施。 | / | / |
| 4） | 提高植物措施标准，林草覆盖率应提高1个~2个百分点。 | / | / |

根据表3.2-1分析结果，本项目建设方案与布局基本符合水土保持要求。

### 3.2.2工程占地评价

本项目总占地面积为1.2788hm2，全部为永久占地，占地类型为住宅用地。施工场地布设在主体工程永久占地范围，不重复计列面积，减少了工程建设的临时占地面积，最大限度地减少了施工的扰动范围，符合水土保持要求。拟建场地内除了建（构）筑物、地面硬化以外，可以绿化的场地尽量绿化，增加了林草覆盖率，减少水土流失。

工程未在自然保护区、风景名胜区、饮用水源地等敏感区域内，符合水土保持要求。

### 3.2.3土石方平衡评价

本项目土石方挖填总量为2.74万m3，其中挖方1.74万m3，填方1.00万m3（含绿化覆土和砂），区内调配0.70万m3，借方0.13万m3（其中外购种植土0.12万m3，外购砂0.01万m3），弃方0.87万m3运至周宁县垃圾填埋场作为覆盖层。

本项目土石方挖填总量为2.74万m3，经复核，在现阶段，土石方平衡计算不存在缺项、漏项且工程量合理。

本项目余（弃）方全部外运至其他工程进行综合利用，满足水土保持要求。

### 3.2.4取土（石、砂）场设置评价

本项目需外购0.12万m3种植土和0.01万m3砂，建设单位在购买种植土和砂时应与供应方签订协议书，明确外购种植土和砂的水土流失防治责任由供应方负责。故本项目无需设置取土场，减少了工程占地和投资，符合水土保持要求。

### 3.2.5弃土（石、渣、灰、矸石、尾矿）场设置评价

本项目约产生弃方0.87万m3，运至周宁县垃圾填埋场作为覆盖层进行综合利用。项目不设置弃渣场，符合水土保持要求。

### 3.2.6施工方法与工艺评价

根据建设单位提供的资料，本项目建构（筑）物大都是常规建筑，采用常用的施工方法，施工工艺成熟。工程施工采用机械和人工相结合的方式进行，以机械施工为主，通过合理安排施工时序，缩短工期，减少被扰动地面的裸露时间，从而降低水土流失量，符合水土保持的要求。

主体工程设计了雨水管网、基坑支护、景观绿化等措施，可以满足后期投入运营时的要求；但是未充分考虑项目施工期间的临时防护，本方案拟根据项目施工工艺及特点，补充临时防护措施，防止施工期水土流失。

总体来看，本项目施工工艺先进、成熟，通过补充完善相应临时防护措施后，本项目的施工工艺符合水土保持的要求。

### 3.2.7主体工程设计中具有水土保持功能工程的评价

主体工程设计中各项具有水土保持功能的工程不仅能够满足主体工程的安全运行需要，同时还有改善生态环境、保持水土的功能。为了合理布设各项防治措施，完善项目水土流失防治措施体系，从水土保持的角度对其进行分析评价，以确定需要补充完善和新增的水土保持措施。

#### 3.2.7.1主体工程区

1、围挡

根据现场踏勘，施工单位已在场地四周布设临时施工围挡。

水土保持分析：施工围挡可将项目建设区和周边区域隔离，以安全施工为主要功能，但同时也对建设中产生的泥水起拦挡作用，减少了泥水外流对周边环境造成的负面影响，其主要功能是围挡、隔离和减少工程影响范围，兼有一定的水土保持功能。因此，施工围挡不界定为水土保持措施。

2、洗车池

根据现场踏勘，施工单位在东侧出入口处布设了1座洗车池，投资0.10万元。

水土保持分析：洗车池可以对项目施工过程中驶出的施工车辆进行冲洗，可避免车辆携带泥土对周边道路环境造成影响。根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）附录D，洗车池界定为水土保持措施。

3、地面硬化

根据主体工程设计资料，道路及硬化面积6172.47m2。

水土保持分析：地面硬化能有效地控制降雨及地表径流对原地表的溅蚀、冲刷的作用，彻底消除了水土流失的动力源泉，对地表起到很好的防护作用，减轻项目区的水土流失，但地面硬化以主体设计功能为主，兼有部分水土保持功能。根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）附录D，地面硬化不界定为水土保持措施。

4、基坑支护工程

1）基坑支护

结合本基坑支护开挖深度、周围环境及水文及工程地质条件的实际情况，并综合考虑安全适用、技术可行及经济合理，本基坑支护主要采用放坡+挂网喷锚支护方式。

水土保持分析：基坑支护以稳定基坑和安全施工为其主要功能，兼有水土保持功能。根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）附录D，基坑支护不界定为水土保持措施。

2）基坑排水

本次基坑排水设计采用集水井+明排水。基坑坡顶四周应设排水沟，在基坑四角或每隔40m设一个集水井。坑内外积水应通过排水沟及集水井抽排至市政下水道。坑内分层开挖时应设坑内临时排水沟及集水井。根据现场调查，基坑排水未实施，建议立即实施基坑排水设施。

根据基坑排水设施大样图，坡顶截水沟采用半径250mm半波纹管，坡底排水沟采用半径200mm半波纹管，共布设坡顶截水沟410m，投资2.05万元；坡底排水沟375m，投资1.88万元。集水井为矩形断面，长和宽各0.8m，深0.8m，砌砖厚0.24m，0.02m厚水泥砂浆抹面，0.1m厚素砼垫层，共布设集水井10座，投资1.00万元。

水土保持分析：坡顶截水沟、坡底排水沟和集水井可有效地拦截地表径流，排导水流，经集水井沉淀后，减小水土流失，具有良好的水土保持功能。根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）附录D，坡顶截水沟、坡底排水沟和集水井界定为水土保持措施。

3）过水能力复核

本方案对坡顶截水沟和坡底排水沟进行过水能力复核。

①防洪标准

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）、《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）和《防洪标准》（GB50201-2014），坡顶截水沟和坡底排水沟属于临时排水设施，采用5年一遇防洪标准进行复核。

②洪峰流量

洪峰流量采用公式3-1：

Q=0.278KIF………………………………（3-1）

式中：K——为径流系数，取 0.7；

I——5年一遇平均最大1h的降雨量，53.3mm；

F——汇水面积，km2。

坡顶截水沟最大汇水面积取0.16hm2，坡底排水沟最大汇水面积为0.11hm2。洪峰流量详见表3.2-2。

| 表3.2-2 洪峰流量计算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 换算系数 | 径流系数K | 雨力I（mm/h） | 汇水面积F（km2） | 洪峰流量Q（m3/s） |
| 坡顶截水沟 | 0.278 | 0.7 | 53.3 | 0.0032 | 0.017 |
| 坡底排水沟 | 0.278 | 0.7 | 53.3 | 0.0021 | 0.011 |

③水力学计算

过水能力计算采用公式：

……………………………3-2

式中：A—过水断面面积，m2；

C—谢才系数，；

R—水力半径，；

n—糙率，波纹管取n=0.027；

X—湿周，m；

i—沟道纵坡。

坑顶截水沟和坑底排水沟过水能力复核详见表3.3-3。

| 表3.2-3 过水能力复核计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 断面尺寸（m） | 水力计算 |  |  |  |  |  |  |
|  | 半径R | 水深h1 | 比降i | 坡比 | 湿周X | 糙率n | 谢才系数C | 过水能力Q |
| 坡顶截水沟 | 0.25 | 0.2 | 0.003 | / | 0.68 | 0.027 | 25.52 | 0.034 |
| 坡底排水沟 | 0.20 | 0.15 | 0.003 | / | 0.53 | 0.027 | 24.39 | 0.016 |

根据表3.2-3复核结果，坡顶截水沟和坡底排水沟满足过水能力要求。

5、雨水管网

根据主体工程设计资料，雨水经雨水口雨水管集中排入小区南侧现状路市政雨水管。根据管线综合平面图，场内共布设雨水管网约467m，管径DN500，投资25.37万元。主体工程设计的雨水管网，可以满足后期雨水排放要求。

水土保持分析：雨水管网可有效疏导项目建设区雨水，可以满足工程建成后的雨水排放、保证排水通畅，具有较好的水土保持功能。根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）附录D，雨水管网界定为水土保持措施。

6、景观绿化

根据主体工程设计资料，本项目景观绿化区的面积为3836.40m2，绿地率为30%，投资115.46万元。

水土保持分析：景观绿化具有较好的改善生态环境的作用，同时，绿化工程还能够满足水土保持植物措施的要求。本项目的景观绿化工程，实现人与自然的和谐统一，满足人们生活和休闲的需要，同时，植被具有减少雨水直接冲刷地表和固定土壤的功能，符合水土保持要求。根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）附录D，景观绿化界定为水土保持措施。

7、补充完善意见

主体工程设计已布设了洗车池、临时施工围挡、场地硬化、基坑防护工程、雨水管网、景观绿化等，本方案拟补充绿化覆土、土地整治、临时排水沟、临时沉沙池、临时覆盖等。

#### 3.2.7.2施工场地

主体工程设计未对施工场地的水土流失防治措施进行设计，本方案拟进行补充完善，如临时排水沟、临时覆盖等。

## 3.3主体工程设计中水土保持措施界定

一、水土保持措施实施情况

本项目已于2020年11月进场开工，本项目未实施水土保持措施。

二、水土保持措施界定

通过对主体工程设计中具有水土保持功能工程的分析评价，根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）附录D中的界定原则，将以水土保持功能为主的工程界定为水土保持措施。根据分析评价结果，本项目主体工程设计中界定为水土保持措施的有洗车池、坡顶截水沟、坡底排水沟、雨水管网、景观绿化等，具体工程量和投资详见表3.3-1。

| 表3.3-1 水土保持措施界定汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分区 | 名称 | 单位 | 工程量 | 投资（万元） |
| 1 | 主体工程区 | 洗车池 | 座 | 1 | 0.10 |
| 2 |  | 坡顶截水沟 | m | 410 | 2.05 |
| 3 |  | 坡底排水沟 | m | 375 | 1.88 |
| 4 |  | 集水井 | 座 | 10 | 1.00 |
| 5 |  | 雨水管网 | m | 467 | 25.37 |
| 6 |  | 景观绿化 | m2 | 3836.40 | 115.46 |
| 7 | 合计 |  | / | / | 145.86 |

# 4水土流失分析与预测

## 4.1水土流失现状

### 4.1.1区域水土流失现状

根据《福建省水土保持公报2018》，周宁县水土流失面积64.54km2，占土地总面积的6.16%，其中轻度水土流失的面积43.60km2，占流失面积的67.56%；中度水土流失的面积11.36km2，占流失面积的17.60%；强烈水土流失的面积4.43km2，占流失面积的6.86%；极强烈水土流失的面积为3.59km2，占流失面积的5.56%；剧烈水土流失的面积为1.56km2，占流失面积的2.42%。具体水土流失现状详见表4.1-1。

| 表4.1-1 周宁县水土流失现状一览表 单位：km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地总面积 | 流失面积 |  | 轻度 |  | 中度 |  |  | 强烈 |  |  | 极强烈 |  |  | 剧烈 |  |
|  |  | 面积 | % | 面积 | % | 面积 | % | 面积 |  | % | 面积 |  | % | 面积 |  | % |
| 周宁县 | 1047 | 64.54 | 6.16 | 43.60 | 67.56 | 11.36 | 17.60 | 4.43 |  | 6.86 | 3.59 |  | 5.56 | 1.56 |  | 2.42 |

根据全国水土流失类型区的划分成果，项目所在区域水土流失的类型以水力侵蚀为主的南方红壤区，土壤流失容许值为500t/（km2·a）。通过对项目建设区现场踏勘、调查及查阅相关资料，结合场地现状水土保持状况良好，原生地表属轻度水土流失区，确定项目区原生地貌土壤侵蚀模数为1000t/（km2·a）。

### 4.1.2项目建设区水土流失现状

根据现场踏勘及建设单位介绍，本项目已于2020年11月开工，项目正在进行地下室建设。造成开挖面和场地裸露，无临时防护措施，现状水土流失强度为强烈。

## 4.2水土流失影响因素分析

### 4.2.1工程建设与生产对水土流失的影响

根据项目区自然条件、工程施工特点，影响本工程水土流失的主要因子包括降雨、地形、地面组成物质、植被覆盖率等。由项目施工工艺分析，项目施工过程产生水土流失的施工工艺主要有基坑施工、管沟挖填、基础施工等。水土流失影响因素分析详见表4.2-1。

| 表4.2-1 项目水土流失影响因素分析 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 影响因素 |  | 水土流失影响 |
| 1 | 施工工艺 | 基坑施工 | 扰动地表，破坏土壤结构，降低土壤的抗蚀性，雨天容易产生水土流失。 |
| 2 |  | 管沟挖填 | 管沟施工，扰动地表，破坏土壤结构，降低土壤的抗蚀性；管沟施工形成裸露面，雨天容易产生水土流失。 |
| 3 |  | 基础施工 | 建筑物基础土方开挖和回填，会扰动地表，破坏土壤结构，雨天容易产生水土流失。 |
| 4 | 水土流失因子 | 降雨 | 项目区雨量充沛，降雨强度大，遇强降雨易产生水土流失。 |
| 5 |  | 地形 | 拟建场地属于低山丘陵地貌，地势相对平坦、开阔，项目施工导致开挖面裸露，遇雨天容易产生水土流失。 |
| 6 |  | 地面组成物质 | 拟建场地以杂填土为主，项目施工扰动地表，破坏土壤结构，遇雨天容易产生水土流失。 |
| 7 |  | 植被覆盖率 | 拟建场地内无植被，项目施工导致开挖面裸露，遇雨天容易产生水土流失。 |

### 4.2.2扰动地表、损毁植被面积

扰动地表是指因生产建设活动挖填、占压、翻扰以及其他扰动方式破坏了原有植被，改变了原有地形或表层物质物理性状的土地。根据现场调查及建设单位提供的图纸量测，本项目建设扰动地表面积为1.2788hm2。

根据现场调查，原状地表类型为住宅用地，政府提供的静地，本项目建设损毁植被面积为0hm2。

### 4.2.3废弃土（石、渣、灰、矸石、尾矿）量

本项目土石方挖填总量为2.74万m3，其中挖方1.74万m3，填方1.00万m3（含绿化覆土和砂），区内调配0.70万m3，借方0.13万m3（其中外购种植土0.12万m3，外购砂0.01万m3），弃方0.87万m3。

## 4.3土壤流失量预测

### 4.3.1预测单元

预测单元为工程建设扰动地表的时段、扰动形式总体相同、扰动强度和特点大体一致的区域。本项目预测单元划分为主体工程区和施工场地。预测单元详见表4.3-2。

### 4.3.2预测时段

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018），预测时段应分施工期（含施工准备期）和自然恢复期。各预测单元施工期和自然恢复期应根据施工进度分布确定；施工期为实际扰动地表时间；自然恢复期为施工扰动结束后，不采取水土保持措施的情况下，土壤侵蚀强度自然恢复到扰动前土壤侵蚀强度所需的时间。施工期预测时段应按连续12个月为一年计；不足12个月，但达到一个雨（风）季长度的，按一年计；不足一个雨（风）季长度的，按占雨（风）季长度的比例计算。

本项目预测时段分为施工期和自然恢复期，本项目于2020年11月进场，计划于2025年5月初完工。故本项目施工期预测时段为2020年11月至2022年5月，共18个月，按1.5年计。项目区降雨量为1850mm，属于湿润区，自然恢复期取2年。预测时段详见表4.3-2。

| 表4.3-2 预测单元及时段一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预测单元 | 施工期（含施工准备期） |  | 自然恢复期 |  |
|  | 面积（hm2) | 时间（a） | 面积（hm2) | 时间（a） |
| 主体工程区 | 1.2288 | 1.5 | 0.3836 | 2 |
| 施工场地 | 0.05 | 1.5 | / | / |

注：主体工程区施工期面积扣除了施工场地面积。

### 4.3.2土壤侵蚀模数

1、原地貌土壤侵蚀模数

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）、水土流失遥感调查资料和该区水土流失现状调查资料、水文手册、土壤侵蚀模数等值线图，结合野外现场勘踏、调查分析以及本项目已实施水土保持措施及其防护效果，针对当地的地形、地貌、降雨、土壤、植被等水土流失影响因子的特性及预测对象受扰动情况，确定本项目土壤侵蚀模数背景值为1000t/（km2·a）。

2、扰动后土壤侵蚀模数

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），扰动后土壤侵蚀模数可采用数学模型、试验观测等方法确定，本项目采用数学模型法确定扰动后土壤侵蚀模数。根据《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL773-2018），主体工程区的扰动后土壤侵蚀模数采用地表翻扰型进行确定，临时堆土场采用上方无来水工程堆积体进行确定计算公式如下：

1、地表翻扰型

式中：

M—扰动后土壤侵蚀模数，t/（hm2·h）；

R—降雨侵蚀力因子，MJ·mm/（hm2·h）

K—土壤可蚀性因子，t·hm2·h/（hm2·MJ·mm）

N—地表翻扰后土壤可蚀性因子增大系数，无量纲；

Ly—坡长因子，无量纲；

Sy—坡度因子，无量纲；

B—植被覆盖因子，无量纲；

E—工程措施因子，无量纲；

T—耕作措施因子，无量纲。

地表翻扰型计算公式中参数取值详见表4.3-3。

| 表4.3-3 地表翻扰型参数汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 因子 | 公式 | 主体工程区 |  | 施工场地 |
|  |  |  |  | 施工期 | 自然恢复期 | 施工期 |
| 1 | 降雨侵蚀力因子 | R |  | 7885.4 | 7885.4 | 7885.4 |
| 2 | 地表翻扰后土壤可蚀性因子 | Kyd | Kyd=NK | 0.0049 | 0.0049 | 0.0049 |
| 2.1 | 地表翻扰后土壤可蚀性因子增大系数 | N |  | 2.13 | 2.13 | 2.13 |
| 2.2 | 土壤可蚀性因子 | K |  | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 |
| 3 | 坡长因子 | Ly | Ly=（λ/20）m | 2.24 | 2.24 | 1.90 |
| 3.1 | 水平投影长度（m） | λ |  | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | 坡长指数 | m |  | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| 4 | 坡度因子 | Sy | Sy=-1.5+17/[l+e（2.3-6.1sinθ）] | 1.21 | 1.21 | 0.76 |
| 4.1 | 坡度（°） | θ（°） |  | 6 | 6 | 4 |
| 5 | 植被覆盖因子 | B |  | 0.614 | 0.128 | 0.614 |
| 6 | 工程措施因子 | E |  | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 耕作措施因子 | T |  | 1 | 1 | 1 |

经计算，本项目扰动后土壤侵蚀模数详见表4.3-4。

| 表4.3-4 扰动后土壤侵蚀模数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分区 | 侵蚀模数（t/km2·a） |  |
|  | 施工期 | 自然恢复期 |
| 主体工程区 | 6408 | 1336 |
| 施工场地 | 3427 | / |

### 4.3.2预测结果

1、预测方法

对项目建设区损坏地表形成新增侵蚀区域的水土流失量预测，采用扰动前后侵蚀模数分析计算。

水土流失量预测公式：

式中：W-土壤流失量（t）；

j-预测时段，j=1，2，即指施工期（含施工准备期）和自然恢复期两个时段；

-预测单元，=1，2，3···，n-1，n；

-第 j预测时段、第  预测单元的面积（km2）；

-第 j预测时段、第  预测单元的土壤侵蚀模数[t/（km2·a）]；

-第 j预测时段、第  预测单元的预测时段长（a）。

2、可能造成水土流失预测结果（2020年6月至2021年10月）

经预测，本工程建设可能造成的水土流失量为130.84t，其中新增水土流失量104.05t，背景流失量26.78t，具体详见表4.3-5。

| 表4.3-5 项目区水土流失量预测表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分区 | 预测时段 | 土壤侵蚀背景值（t/km2·a） | 扰动后侵蚀模数（t/km2·a） | 侵蚀面积（hm2） | 侵蚀时间（a） | 背景流失量（t） | 预测流失量（t） | 新增流失量（t） |
| 主体工程区 | 施工期 | 1000 | 6408 | 1.2288 | 1.5 | 18.43 | 118.11 | 99.68 |
|  | 自然恢复期 | 1000 | 1336 | 0.38 | 2 | 7.60 | 10.15 | 2.55 |
| 施工场地 | 施工期 | 1000 | 3427 | 0.05 | 1.5 | 0.75 | 2.57 | 1.82 |
| 合计 |  | / | / | / | / | 26.78 | 130.84 | 104.05 |

### 4.3.3土壤流失量汇总

本工程建设可能造成的水土流失量为130.84t，其中新增水土流失量104.05t，背景流失量26.78t。

## 4.4水土流失危害分析

本项目在建设过程中，地表将遭受不同程度的扰动、破坏，局部地貌将发生较大的改变。如不采取任何防治措施，新增的水土流失不仅影响工程本身的建设及安全，也将对该区域的水土资源及生态环境带来不利影响，其可能产生的危害有以下几个方面：

1、对周边居民点的影响

工程施工过程中若不重视文明施工，容易对周边居民正常生活造成影响，且扬尘粉尘易在建筑物落灰堆积影响卫生和周边环境。

2、对主体工程安全运营的影响

工程建设导致的水土流失与工程本身建设息息相关。工程建设扰动地表，产生的大量裸露地表如不能及时有效地进行防护，造成水土流失将严重影响施工进度，以及工程建设安全有效地开展。

3、对周边市政路的影响

工程建设扰动地表，产生的大量裸露地表，如不能及时有效地进行防护，产生的水土流失将可能堵塞市政雨水管网。土方经车辆夹带可能落在市政路上，遇风形成扬尘，遇降雨形成含泥水流。

## 4.5指导性意见

根据水土流失预测结果，从预测单元上看，项目区水土流失量主要集中在主体工程区，主体工程区应作为水土流失重点防治区域，采取完善的工程措施、植物措施和临时措施加以防护；从预测时段上看，项目区水土流失量主要集中在施工期，占水土流失总量的92%，施工期应为项目区水土流失防治和水土保持监测的重点时段。

# 5水土保持措施

## 5.1防治区划分

- 5.1.1分区依据

按照《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）的要求，依据本工程主体工程布局、施工扰动特点、建设时序、地貌特征、自然属性及水土流失影响等进行分区。

- 5.1.2分区原则

本工程水土流失防治分区的原则如下：

（1）各区之间应具有显著差异性；

（2）同一区内造成水土流失的主导因子和防治措施应相近或相似；

（3）根据项目的繁简程度和项目区自然情况，防治区可划分为一级或多级；

（4）一级区应具有控制性、整体性、全局性、线型工程应按土壤侵蚀类型、地形地貌、气候类型等因素划分一级区，二级区及其以下分区应结合工程布局、项目组成、占地性质和扰动特点进行逐级分区；

（5）各级分区应层次分明，具有关联性和系统性。

- 5.1.3分区结果

根据以上依据和原则，采取实地调查勘测、资料收集与数据分析相结合的方法进行分区，参考同类工程建设经验，将本工程划分为主体工程区和施工场地2个一级防治分区，主体工程区划分为建构筑物区、硬化区和景观绿化区3个二级分区。分区结果详见表5.1-1。

| 表5.1-1 分区结果一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分区 |  | 面积（hm2） | 主要施工特点 | 水土流失特征 |
| 主体工程区 | 建构筑物区 | 0.277913 | 基坑开挖、基础施工、绿化覆土等。 | 施工活动频繁，扰动地表，降雨时容易产生水土流失，呈点状。 |
|  | 道路及硬化区 | 0.617247 |  |  |
|  | 景观绿化区 | 0.383640 |  |  |
| 施工场地 |  | *0.0500 | 施工机械临时停放、建筑材料临时堆放等。 | 施工活动频繁，降雨时容易产生水土流失，呈点状。 |

注：*表示施工场地位于主体工程区内，不重复计算面积。

## 5.2措施总体布局

### 5.2.1布局原则

本工程防治措施总体布局遵循“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益”的方针，坚持“水土保持工程必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度，在满足设计深度与主体工程相适应外，做好水土保持措施与主体工程设计相互衔接，综合考虑工程建设时序，合理安排水保工程与主体工程建设之间的关系，树立人与自然和谐相处的理念，尊重自然规律，注重措施设计与周边景观相协调的原则。

按照预防和治理相结合的原则，坚持局部与整体防治、单项防治措施与综合防治措施相协调、兼顾生态效益与经济效益，按分区进行措施总体布置。

### 5.2.2防治措施体系

一、主体工程区

主体工程设计布设了洗车池、坡顶截水沟、坡底排水沟和集水井，在场地内布设了雨水管网和景观绿化；在雨水管网未建设前，为防止施工期间场地内雨水未及时外排，在场地内布设临时排水沟，末端布设临时沉沙池，经沉沙后排至南侧道路；遇降雨时，采用密目网对裸露场地进行临时苫盖；施工结束后，景观绿化场地进行绿化覆土、土地整治，然后再进行景观绿化。

二、施工场地

在施工场地四周布设临时排水沟，末端与主体工程区临时排水沟顺接；降雨时采取密目网对建筑材料进行临时苫盖。

本项目水土流失防治措施体系详见图5.2-1。

图5.2-1  项目水土保持措施体系框图

## 5.3分区措施布设

### 5.3.1主体工程区

#### 5.3.1.1工程措施

1、洗车池

主体设计单位在南侧出入口处布设了1座洗车池，对项目施工过程中驶出施工车辆进行冲洗，可避免车辆携带泥土对周边道路环境造成影响。本方案3.2.7.1节已将洗车池界定为水土保持措施，纳入本项目水土流失防治措施体系。

2、雨水管网

根据主体工程设计资料，雨水经雨水口雨水管集中排入小区北侧规划路市政雨水管。根据管线综合平面图，场内共布设雨水管网约467m，管径DN500，投资25.37万元。主体工程设计的雨水管网，可以满足后期雨水排放要求。本方案3.2.7.1节已将雨水管网界定为水土保持措施，纳入本项目水土流失防治措施体系。

3、绿化覆土

本项目绿化面积为3836.40m2，覆土厚度0.3m，需覆土1150m3，覆土来源为外购种植土。

4、土地整治

绿化覆土后，需对回覆的土方进行平整及人工施肥，以提高植物的成活率，土地整治面积为0.38hm2。

#### 5.3.1.2植物措施

根据主体工程设计资料，本项目景观绿化区的面积为3836.40m2，绿地率为30%。景观绿化具有较好的改善生态环境的作用，同时具有减少雨水直接冲刷地表和固定土壤的功能。根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）附录D，景观绿化界定为水土保持措施，本方案不再设计。

现阶段尚未进行景观绿化设计，业主后期将委托具有相应资质的园林设计公司进行专项设计。本方案从水土保持的角度，结合项目实际情况，提出景观绿化的建议。主体工程设计已给出乔木和灌木树种，乔木树种有洋紫荆、樟树、枫杨、小叶榄仁、小叶紫薇、白兰花等，灌木树种有红背桂、八角金盘、非洲茉莉、三角梅、蛛兰、福建茶等；草皮建议采用马尼拉草皮。大苗木挖穴，穴规格60×60cm，深60cm，底宽50 cm，株距6m；一般苗木挖穴，穴规格40×40cm，深40cm，底宽30 cm，株距2m。种植宜安排在春天，提高成活率。草皮采用30×30cm的草皮块铺植。铺草皮前应进行翻土整地，清除地面杂物，覆土后草皮，压实浇水。

#### 5.3.1.3临时措施

1、基坑排水

本项目基坑排水设计采用集水井+明排水。基坑坡顶四周应设排水沟，在基坑四角或每隔40m设一个集水井。坑内外积水应通过排水沟及集水井抽排至市政下水道。坑内分层开挖时应设坑内临时排水沟及集水井。根据基坑排水设施大样图，坡顶截水沟采用半径250mm半波纹管，坡底排水沟采用半径200mm半波纹管，共布设坡顶截水沟410m，坡底排水沟375m。集水井为矩形断面，长和宽各0.8m，深0.8m，砌砖厚0.24m，0.02m厚水泥砂浆抹面，0.1m厚素砼垫层，共布设集水井10座。

坡顶截水沟、坡底排水沟和集水井可有效地拦截地表径流，排导水流，经集水井沉淀后，减小水土流失，具有良好的水土保持功能。根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）附录D，坡顶截水沟、坡底排水沟和集水井界定为水土保持措施，纳入本项目水土流失防治措施体系。

2、临时排水沟

在雨水管网未建设前，为防止施工期间场地内雨水未及时外排，在场地内布设临时排水沟，末端布设临时沉沙池，经沉沙后排至南侧道路。

①设计标准

根据《防洪标准》（GB50201-2014）和《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014），并结合项目实际，临时排水沟设计标准拟定为5年一遇。

②设计洪峰流量

洪峰流量采用公式：

………………………………5-1

式中： Q—洪峰流量，m3/s；

K—径流系数，0.7；

I—5年一遇最大1小时的降雨量，53.3mm；

F—汇水面积，取最大汇水面积进行典型设计，0.78hm2；

根据公式5-1计算，洪峰流量为0.08m3/s。

③水力学计算

临时排水沟采用土质结构，砂浆抹面2cm，糙率n取0.017，过水断面采用梯形断面，底宽0.4m，内坡比1:0.5，根据地形情况临时排水沟比降为0.5%，并采用公式5-2计算临时排水沟的过水能力。

…………………………………（5-2）

式中：    A—过水断面面积，m2；

C—谢才系数；

R—水力半径；

n—糙率，取n=0.017；

X—湿周，m；

i—沟道纵坡。

经计算，当水深达到0.3m时，临时排水沟过流能力Q过=0.197m3/s，满足5年一遇防洪要求。考虑0.1m安全超高，本方案确定主体工程区的临时排水沟采用底宽0.4m，深0.4m，梯形断面，内坡比1:0.5，土质结构，砂浆抹面2cm，共需布设临时排水沟470m。

| 表5.3-1 临时排水沟过洪计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分区 | 断面尺寸（m） |  | 水力计算 |  |  |  |  |  |  |
|  | 底宽b | 高h | 水深h1 | 比降i | 坡比 | 湿周X | 糙率n | 谢才系数C | 过水能力Q |
| 临时排水沟 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.005 | 1:0.5 | 1.07 | 0.017 | 43.07 | 0.197 |

2、临时沉沙池

为减少水土流失，在临时排水沟末端布设临时沉沙池，施工造成的水土流失进入沉沙池后再排入南侧雨水管网。

临时沉沙池设计参照《水利水电工程沉沙池设计规范》（SL269-2019），并结合已有工程经验，采用准静止泥沙沉降法计算。

假定：泥沙下沉速率取定ω＝6.2mm/s（20℃），泥沙（D=0.1mm）在沉沙池中流动速度不大于0.2m/s，设计标准与临时排水沟保持一致取5年一遇，采用箱式沉沙池，临时沉沙池长宽比取值为2，依据临时沉沙池池口面积试算。

进入临时沉沙池总泥沙量按以下公式计算：

Ws=λ×Ms×F/γc……………………（5-3）

式中：Ws——进入临时沉沙池总泥沙量，m3；

λ——输移比，取0.45；

Ms——场地平均土壤侵蚀模数，取6408t/km2.a；

F——汇水面积，取0.0107km2；

γc——泥沙容重，取1.2t/m3。

临时沉沙池设计面积按以下公式试算：

S=k×Q/ω……………………（5-4）

式中：S——临时沉沙池池口面积，m2；

初定S=L×B，L=2B（L为池长，B为池宽）

k——为影响因子，一般取1.0~1.2；

Q——洪峰流量，m3/s；

ω——泥沙沉速，m/s。

临时沉沙池淤沙容积按下式计算：

V=φ×Ws/n……………………（5-5）

式中：V——沉沙池淤沙容积，m3；

φ——沉沙池效率，取75％；

Ws——进入沉沙池总泥沙量，m3；

n——沉沙池清除次数，设计每月1~2次。

则泥沙淤积深Hs=V/s

泥沙有效沉降设计净水深Hρ按以下公式计算：

Hρ=L×ω/（k×v）……………………（5-6）

式中v≤0.2m/s，其余符号含义同上；

沉沙池深：

H=Hs+Hρ+H0……………………（5-7）

式中：

Hs—泥沙淤积深度；

Hρ—泥沙有效沉降设计净水深；

H0—设计超高，取0.3~0.4m。

经反复试算，为便于施工及清淤，临时沉沙池采用土质梯形结构，上底边长3.5m，下底边长2.0m，上底宽2.5m，下底宽1.0m，深1.5m，内坡比1:0.5，临时沉沙池内侧砂浆抹面2cm。临时沉沙池周围应设置安全围栏，并设置明显的安全警示，共设置临时沉沙池2座。

4、密目网

由于工程措施和植物措施的滞后性，为防止降雨对裸露地表的击溅，拟对项目区裸露地表采用密目网苫盖，减少水土流失，本方案新增密目网苫盖3000m2。

主体工程区水土保持措施工程量详见表5.3-2。

| 表5.3-2 主体工程区水土保持措施工程量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 工程措施 |  |  |  |
| 1 | 绿化覆土 | m3 | 1150 | 方案新增 |
| 2 | 土地整治 | hm2 | 0.38 | 方案新增 |
| 3 | 雨水管网 | m | 467 | 主设已有 |
| 4 | 洗车台 | 座 | 1 | 主设已有 |
| 二 | 植物措施 |  |  |  |
| 1 | 景观绿化 | m2 | 3836.40 | 主设已有 |
| 三 | 临时措施 |  |  |  |
| 1 | 临时排水沟（0.4×0.4m） | m | 470 | 方案新增 |
|  | 人工挖沟槽 | m3 | 112 |  |
|  | 砂浆抹面 | m2 | 609 |  |
| 2 | 临时沉沙池 | 座 | 2 | 方案新增 |
|  | 人工挖柱坑 | m3 | 12 |  |
|  | M10砂浆抹面 | m2 | 52 |  |
| 3 | 密目网 | m2 | 3000 | 方案新增 |
| 4 | 坡顶截水沟 | m | 410 | 主设已有 |
| 5 | 坡底排水沟 | m | 375 | 主设已有 |
| 6 | 集水井 | 座 | 10 | 主设已有 |

### 5.3.2施工场地

1、临时排水沟

为了防止周边的汇水对施工场地造成冲刷，拟在施工场地四周布设临时排水沟，末端与主体工程区的临时排水沟顺接。

①防洪标准

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）、《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）和《防洪标准》（GB50201-2014），临时排水沟属于临时排水设施，采用5年一遇防洪标准进行复核。

②洪峰流量

径流系数取0.7，5年一遇最大1小时的降雨量为53.3mm，汇水面积0.03hm2；根据公式5-1计算，洪峰流量为0.006m3/s。洪峰流量详见表5.3-3。

| 表5.3-3 洪峰流量计算成果表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 换算系数 | 径流系数K | 雨力I（mm/h） | 汇水面积F（km2） | 洪峰流量Q（m3/s） |
| 临时排水沟 | 0.278 | 0.7 | 53.3 | 0.0003 | 0.006 |

③水力学计算

临时排水沟采用土质结构，砂浆抹面2cm，糙率n取0.017，过水断面采用梯形断面，底宽0.3m，内坡比1:0.5，比降为0.1%，采用公式5-2计算临时排水沟的过水能力。临时排水沟过水能力计算结果详见表5.3-4。

| 表5.3-4 过水能力计算成果表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 断面尺寸（m） |  | 水力计算 |  |  |  |  |  |  |
|  | 底宽b | 高h | 水深h1 | 比降i | 坡比 | 湿周X | 糙率n | 谢才系数C | 过水能力Q |
| 临时排水沟 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.001 | 1:0.5 | 0.75 | 0.017 | 40.53 | 0.034 |

经计算，当水深达到0.2m时，临时排水沟过流能力Q过=0.034m3/s，满足5年一遇防洪要求。考虑0.1m安全超高，本方案确定施工场地的临时排水沟采用底宽0.3m，深0.3m，梯形断面，内坡比1:0.5，土质结构，砂浆抹面2cm，共布设临时排水沟96m。

2、临时遮盖

遇降雨时，拟采用密目网对施工材料进行临时覆盖，减少水土流失，共布设密目网100m2。施工场地水土保持措施工程量详见表5.3-5。

| 表5.3-5 施工场地防治区水土保持措施工程量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 临时措施 |  |  |  |
| 1 | 临时排水沟（0.3×0.3m） | m | 96 | 方案新增 |
|  | 人工挖沟槽 | m3 | 12.7 |  |
|  | 砂浆抹面 | m2 | 93.2 |  |
| 2 | 密目网 | m2 | 100 | 方案新增 |

### 5.3.3工程量汇总

工程量汇总详见表5.3-6。

| 表5.3-6 防治措施工程量汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 措施名称 | 单位 | 主体工程区 | 施工场地 | 合计 | 备注 |
| 一 | 工程措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 表土回覆 | m3 | 1150 |  | 1150 | 方案新增 |
| 2 | 土地整治 | hm2 | 0.38 |  | 0.38 | 方案新增 |
| 3 | 雨水排水管 | m | 467 |  | 467 | 主设已有 |
| 4 | 洗车台 | 座 | 1 |  | 1 | 已实施 |
| 二 | 植物措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 景观绿化 | m2 | 3836.40 |  | 3836.40 | 主设已有 |
| 三 | 临时措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 临时排水沟 | m | 470 | 96 | 566 | 方案新增 |
|  | 人工挖沟槽 | m3 | 112 | 12.7 | 124.7 |  |
|  | 砂浆抹面 | m2 | 609 | 93.2 | 702.2 |  |
| 2 | 临时沉沙池 | 座 | 2 |  | 2 | 方案新增 |
|  | 人工挖柱坑 | m3 | 12 |  | 12 |  |
|  | 砂浆抹面 | m2 | 52 |  | 52 |  |
| 3 | 密目网 | m2 | 3000 | 100 | 3100 | 方案新增 |
| 4 | 坡顶截水沟 | m | 410 |  | 410 | 主设已有 |
| 5 | 坡底排水沟 | m | 375 |  | 375 | 主设已有 |
| 6 | 集水井 | 座 | 10 |  | 10 | 主设已有 |

## 5.4施工要求

### 5.4.1施工方法

一、工程措施

①土方开挖：采用人工或机械开挖沟槽的方法。

②土地整治：对施工临时设施扰动的地表，应该进行松土、回填，将土块打碎使之成为均匀的种植土，不能打碎的土块、碎石、树根、树桩和其他垃圾及时清除。通过松土、加填或挖除以保持地表的平整，达到要求。

二、植物措施

植物措施的实施应与当地林业部门协调合作，植物措施所需林木种苗和种子在项目筹备期与本地苗圃合同订购（合同注明需要苗或种时间及苗木规格），同时选择有经验的专业队伍进行施工，种植过程中使用保水剂、长效肥、微量元素、激素等，以保证林木及草种的成活率。

种植方法：a、场地平整：场地平整按预算定额规定在+10cm~+30cm高差以内，平整绿化地面至设计坡度，不允许场地内有低洼积水处；清理杂草、杂物、碎石和瓦砾，种植土层下不允许有大量建筑垃圾及块石；若施工使用机械平整土地，则应事先了解是否地下埋线，以免造成管线损坏；b、基肥施放施工图中的而各种花草树木均按额定要求的基肥量施放基肥，要求施工种植前必须下足基肥，弥补绿地土壤贫瘠对植物生长的不良影响，以使绿化尽快见效，按目前园林施工的要求，设计施工可以选用一下基肥：垃圾堆沤肥、堆沤蘑菇肥、塘泥等；c、苗木选择：所有花草树木必须健壮、新鲜、无病虫害、无缺乏矿物质症状、生长旺盛而不老化，树皮无人为损坏及虫害；所有苗木的冠型应生长茂盛，分枝均衡，整冠饱满，能充分体现个体的自然景观美；严格按设计规格选苗，苗龄为青壮期，花灌木尽量选用袋苗、盆苗，地苗尽量用假植苗，应保证移植根系良好并带好土球，包装结实牢靠。

绿化管护的主要内容为：补植、土肥水管理、防治病虫害、杂草修剪及保护管理等。绿化管理工作分为重点管护和一般管护俩个阶段。重点管护是指栽植验收之后3-5年，草地为1年之内，其管护目标应以保证成活、恢复生长为主。一般管护是指重点管护之后的长时间管护阶段。

①补植：以上植物措施，根据当地气候条件，栽种乔灌木树种尽量选择在春秋季节，栽种后需加强人工管护，栽种后未成活的，需在下一季度补种。

②修剪：一般树木下部出现死枝时开始进行，以后又出现1-2轮死枝时进行第二次修剪，时间为晚秋和早春较好，切忌在雨季和干热时期修剪。

③土壤管理：松土、培土宜结合施肥、浇水同时进行，还可采用客土、掺沙等土壤改良方法。松土深度一般为5-10cm为宜。对乔木2~3年中耕松土1次

④施肥：重点管护期应根据植物的生物学特性、生长情况、土壤贫瘠程度，以及气候等因素，合理确定施肥量和施肥次数。乔灌木3年内每年追施一次。

⑤浇水的水量、次数、间隔时间以及浇水的方法和季节等，应制定详细的计划，并根据情况及时调整。乔木栽植后前3个月1周浇1次水，在重点管护期内，为保证成活，应适当浇水。

⑥预防病虫害：病、虫、杂草危害应用生态、栽培技术、生物、物理、化学和植物检疫等措施，进行综合防治。

三、临时措施

①临时排水沟及临时沉沙池：使用镐挖槽，抛土并倒运，修整底边并拍实，砂浆抹面2cm。

②密目网覆盖：应先对坡面进行平整，两块网之间要重叠30cm，重叠处用土或砖或石压住，避免被风吹散。

### 5.4.2水土保持措施实施进度安排

水土保持措施应与主体工程施工进度相协调，明确与主体单项工程施工相对应的进度安排；临时措施应与主体工程施工同步实施；施工裸露场地应及时采取防护措施，减少裸露时间；植物措施应根据生物学特性和气候条件合理安排。水土保持措施实施进度安排详见表5.4-1。

| 表5.4-1 水土保持措施施工进度安排表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分区 | 工程名称 | 2020 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 | 12 | 1-3 |  |  | 4-6 |  |  | 7-9 |  | 10-12 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 主体工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主体工程区 | 工程措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 植物措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 临时措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工场地 | 临时措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：主体工程               工程措施

植物措施               临时措施

# 6水土保持监测

## 6.1范围和时段

### 6.1.1监测范围

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），水土保持监测范围应为水土流失防治责任范围，故本项目的监测范围1.2788hm2。

### 6.1.2监测时段

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），监测时段应从施工准备期开始，至设计水平年结束，即2020年11月开始，至设计水平年2022年12月结束。

## 6.2内容和方法

### 6.2.1监测内容

根据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T 51240-2018）的规定，监测内容包括水土流失影响因素监测、水土流失状况监测、水土流失危害监测和水土保持措施监测。

（1）水土流失影响因素监测

1）气象水文、地形地貌、地表组成物质、植被等自然因素；

2）项目建设对原地表、水土保持设施、植被的占压和损坏情况；

3）项目征占地和水土流失防治责任范围变化情况；

（2）水土流失状况监测

1）水土流失的类型、形式、面积、分布及强度；

2）各监测分区及其重点对象的土壤流失量。

（3）水土流失危害监测

1）水土流失对主体工程造成危害的方式、数量和程度；

2）水土流失掩埋冲毁农田、道路、居民点等的数量、程度；

3）对高等级公路、铁路、输变电、输油（气）管线等重大工程造成的危害；

4）生产建设项目造成的沙化、崩塌、滑坡、泥石流等灾害；

5）对水源地、生态保护区、江河湖泊、水库、塘坝、航道的危害，有可能直接进入江河湖泊或产生行洪安全影响的弃土（石、渣）情况。

（4）水土保持措施监测

1）植物措施的种类、面积、分布、生长状况、成活率、保存率和林草覆盖率；

2）工程措施的类型、数量、分布和完好程度；

3）临时措施的类型、数量和分布；

4）主体工程和各项水土保持措施的实施进展情况；

5）水土保持措施对主体工程安全建设和运行发挥的作用；

6）水土保持措施对周边生态环境发挥的作用。

### 6.2.2监测方法

根据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T 51240-2018）相关规定，结合本项目建设实际情况，本项目监测方法主要采用实地量测和资料分析法。

1、实地量测

实地量测是指定期对整个项目建设区调查的方式，通过实地勘测，结合地形图、照相机、标杆、尺子等工具按不同工程的地表扰动类型和不同类型的面积，填表、勾图记录每个扰动类型区的基本特征及水土保持措施实施情况。

（1）扰动土地面积、弃土（渣）量、水土保持措施实施情况等内容以实地量测为主。

（2）样地调查

选择密度、生长高度、优势种的多少等植被特征具有代表性的典型地块布设一个标准样地。样地大小一般为：草本层样地为2m×2m，具体调查时可根据现场地形等实际情况作调整。

由于水土保持的植物措施的多样性，在进行监测的时候针对特定的植被类型进行监测能得到更精确的监测数据。

草地盖度的测定采用网格法：

在草地覆盖的区域随机抽取样地用由25个20mm×20mm组成的1m×1m的网格组成的网格覆盖草地，每个网格中植被占50%以上的记为1，50%以下的记为0。则草地盖度C=N/25。

D=fe/fd     C=f/F

式中：D—草地的盖度；

C—草地的植被覆盖度；

fd—样方面积，m2；

fe—样方内草冠垂直投影面积，m2；

f—草地面积，hm2；

F—类型区总面积，hm2。

（3）沉沙池法

一般地，在排水过程中，沉沙池仅仅能够收集水蚀的推移质，而悬移质常常被水流带走。在量测沉沙池泥沙厚度后，可以计算排水沟控制的汇水区域的土壤侵蚀量。通常是在沉沙池的四个角分别量测泥沙厚度，并测得侵蚀泥沙的密度，通过下式计算侵蚀量：

式中：ST—汇水区土壤流失量（g）；

hi—沉沙池四角和中心点的泥沙厚度（cm）；

S—沉沙池底面面积（m2）；

ρs—泥沙密度（g/cm3）。

对各监测点主要采用地面定点监测和调查监测相结合的方法。排水出口监测点主要采用沉沙池法，以监测排水出口水流的径流泥沙含量，说明项目建设区水流失对周边地区造成的危害及其趋势；植物措施的成活率、保存率、生长情况及覆盖率监测采用样地调查法。

2、资料分析法

根据水土保持方案，结合施工组织设计和平面布局图，对建设过程中土地利用类型发生变化、防治责任范围、土壤流失面积等要素进行对比，分析变化原因。

### 6.2.3监测频次

调查监测应根据监测内容和工程进度确定监测频次；取土（石、砂）量、弃土（石、渣）量面积、正在实施的水土保持措施建设情况、扰动地表面积等至少每月调查记录1次；施工进度、水土保持植物措施生长情况至少每季度调查记录1次；水土流失灾害事件发生后1周内完成监测。

## 6.3点位布设

在全面了解水土流失及防治状况的基础上，选取具有代表性的监测点位。初步选定监测点分别位于主体工程区和施工场地2个部分，共设监测点3个，其中主体工程区2个，施工场地1个。

| 表6.3-1 水土保持监测方案一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测内容 |  | 监测点位 | 监测方法 | 监测频率 |
| 水土流失影响因素 | 气象水文、地形地貌、地表组成物质、植被等自然因素 | 1#、2#、3# | 实地量测+资料分析法 | 每季度1次 |
|  | 项目建设对原地表、水土保持设施、植被的占压和损坏情况 |  |  | 每月1次 |
|  | 项目征占地和水土流失防治责任范围变化情况 |  |  | 每月1次 |
| 水土流失状况 | 水土流失的类型、形式、面积、分布及强度 | 1#、2#、3# | 实地量测+资料分析法 | 每季度1次 |
|  | 各监测分区及其重点对象的土壤流失量 |  | 实地量测法 | 每月1次 |
| 水土流失危害 | 水土流失对主体工程造成危害的方式、数量和程度 | 1#、2#、3# | 实地量测+资料分析法 | 水土流失危害事件发生后1周内应完成监测工作 |
|  | 水土流失掩埋冲毁农田、道路、居民点等的数量、程度 |  |  |  |
|  | 对高等级公路、铁路、输变电、输油（气）管线等重大工程造成的危害 |  |  |  |
|  | 生产建设项目造成的沙化、崩塌、滑坡、泥石流等灾害 |  |  |  |
|  | 对水源地、生态保护区、江河湖泊、水库、塘坝、航道的危害，有可能直接进入江河湖泊或产生行洪安全影响的弃土（石、渣）情况 |  |  |  |
| 水土保持措施 | 植物措施的种类、面积、分布、生长状况、成活率、保存率和林草覆盖率 | 1#、2#、3# | 实地量测+资料分析法 | 每季度1次 |
|  | 工程措施的类型、数量、分布和完好程度 |  |  | 重点区域应每月监测1次，整体状况应每季度1次 |
|  | 临时措施的类型、数量和分布 |  |  | 每季度1次 |
|  | 主体工程和各项水土保持措施的实施进展情况 |  |  | 每季度1次 |
|  | 水土保持措施对主体工程安全建设和运行发挥的作用 |  |  | 每年汛期前后及大风、暴雨后进行调查 |
|  | 水土保持措施对周边生态环境发挥的作用 |  |  |  |

## 6.4实施条件和成果

### 6.4.1实施条件

根据工程建设水土保持监测内容和方法的要求，水土保持监测所需的土建设施及主要仪器设备有：测量设备、采样设备、分析设备和其他设备等，具体参见表6.4-1。监测的仪器设备由具有监测资质的单位提供，监测单位应根据监测工作中实际需要选择和优化监测设备，避免重复购置仪器，造成监测经费的浪费。

| 表6.4-1 项目水土保持监测设备及材料表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 型 | 序 号 | 监测设施及设备名称 | 单 位 | 数 量 |
| 测量设备 | 1 | 皮尺(100m) | 件 | 4 |
|  | 2 | 测 绳 | 件 | 5 |
|  | 3 | 钢卷尺(3m) | 件 | 3 |
|  | 4 | 测 钎 | 件 | 40 |
|  | 5 | 全站仪 | 台 | 1 |
|  | 6 | 手持GPS | 台 | 1 |
|  | 7 | 电子坡度仪 | 台 | 1 |
| 采样设备 | 1 | 取土钻 | 件 | 4 |
|  | 2 | 环 刀 | 件 | 4 |
|  | 3 | 采样器 | 件 | 8 |
|  | 4 | 水样桶 | 件 | 4 |
|  | 5 | 土样盒 | 件 | 8 |
| 分析设备 | 1 | 烧 杯 | 件 | 20 |
|  | 2 | 量 筒 | 件 | 8 |
|  | 3 | 比重计 | 件 | 2 |
|  | 4 | 电子天平 | 台 | 1 |
|  | 5 | 烘 箱 | 台 | 1 |
|  | 6 | 干燥器 | 台 | 1 |
| 其他设备 | 1 | 数码相机 | 台 | 1 |
|  | 2 | 笔记本电脑 | 台 | 1 |

### 6.4.2监测成果

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）的规定，监测成果应包括监测报告、监测数据、监测图件和影像资料。监测成果应采用纸质和电子版形式保存，做好数据备份。

1、监测报告

监测报告包括监测实施方案、季度报告表、专项报告和总结报告。确定水土保持监测单位后，向相关水行政主管部门报送《生产建设项目水土保持监测实施方案》。监测期间，应编制《生产建设项目水土保持监测季度报告表》。发生严重水土流失灾害事件时，应于事件发生后一周内完成专项报告。监测工作完成后，应编制《生产建设项目水土保持监测总结报告》。

2、监测数据

观测及调查数据真实可信，对于连续观测的项目，数据应连续，尽量不出现段点。监测数据按监测记录表格填写，作为监测成果的报告附表。

3、监测图件

监测图件包括项目区地理位置图、扰动地表分布图、监测分区与监测点分布图、土壤侵蚀强度图、水土保持措施分布图等。

4、影像资料

影像资料包括监测过程中拍摄的反映水土流失动态变化及其治理措施实施情况的照片、录像等。照片应包含监测项目部和监测点照片；同一监测点每次监测应拍摄同一位置、角度照片不少于三张；照片应标注拍摄时间。

# 7水土保持投资估算及效益分析

## 7.1投资估算

### 7.1.1 编制原则及依据

#### 7.1.1.1编制原则

（1）水土保持投资估算的价格水平年、人工单价、主要材料价格、施工机械台时费、估算定额、取费项目及费率应与主体工程一致；

（2）主体工程估算定额中未明确的，应采用水土保持或相关行业的定额、取费项目及费率；

（3）对已计入主体工程并界定为“以水土保持功能为主”的措施费计入本方案水土保持总投资中，但不作为独立费用的计算基数；

（4）本工程水土保持投资概算水平年定为2020年第3季度。

#### 7.1.1.2编制依据

（1）《开发建设项目水土保持工程概（估）算编制规定》（水利部水总〔2003〕67号）；

（2）《水土保持工程概算定额》（水利部水总〔2003〕67号）；

（3）《水土保持工程施工机械台时费定额》（水利部水总〔2003〕67号）；

（4）国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格〔2002〕10号）；

（5）《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》、《福建省水利水电建筑工程预算定额》、《福建省水利水电工程施工机械台班费定额》、《福建省水利水电设备安装工程预算定额》（闽水计〔2011〕98号）

（6）财政部、国家发展改革委、水利部、中国人民银行关于印发《水土保持补偿费征收使用管理办法》的通知（财综〔2014〕8号）

（7）福建省水利厅关于《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》补充调整有关内容的通知（闽水财审〔2016〕1号文）

（8）福建省水利厅关于《水利水电工程营业税改增值税后计价依据调整的通知》（闽水财审〔2016〕35号）

（9）《福建省发展和改革委员会 福建省财政厅关于重新制定我省水土保持补偿费收费标准等有关问题的函》（闽发改服价函[2020] 267号）

（10）水利部办公厅《关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函〔2019〕448号）

（11）《福建省水利厅关于重新调整水利水电工程计价依据增值税税率有关事项的通知》（闽水计财〔2019〕1号）

### 7.1.2 编制说明与概算成果

#### 7.1.2.1编制说明

1、基础单价

（1）人工预算单价

人工预算单价与主体工程人工预算单价保持一致。

（2）材料预算价格

材料预算价格采用主体工程的材料预算价，不足部分采用宁德市10月份的信息价作为依据。

（3）施工机械台班费

生产建设项目水土保持方案的施工机械台时费应与主体工程保持一致，因此，主体工程中已有的施工机械台时费本方案直接引用，小部分主体工程中未涉及的施工机械台班费则根据水利部水总〔2003〕67号文《水土保持工程施工机械台时费定额》计算。

（4）独立费用

独立费用包括建设管理费、水土保持监理费、科研勘测设计费等3项。

①建设管理费：按一至三部分之和（扣除主体已有投资部分）的2.0%计算。

②水土保持监理费：按《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号）计取，且满足实际需要，取6.0万元。

③科研勘测设计费：按实际可能发生的费用，经双方协商确定，取1.60万元。

（5）基本预备费

基本预备费按水土保持工程措施、植物措施、临时工程、独立费用四部分之和（扣除主体已有投资）的6%计，本工程不计价差预备费。

（6）水土保持补偿费

根据《福建省发展和改革委员会 福建省财政厅关于重新制定我省水土保持补偿费收费标准等有关问题的函》（闽发改服价函[2020] 267号），对一般性生产建设项目，按照征占用土地面积一次性计征的，每平方米1元（不足1平方米的按1平方米计），或者按照弃土弃渣一次性计征的，每立方米1元（不足 1立方米的按1立方米计）。本项目按照每平方米1元（不足1平方米的按1平方米计，下同）计征水土保持补偿费。

2、相关费率

工程措施和植物措施单价由直接工程费、间接费、企业利润和税金组成，相关费率取值详见表7.1-1。

| 表7.1-1 本方案水土保持措施费率汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 土石方工程 | 混凝土工程 | 植物措施 | 其他工程 |
| 其他直接费（%） | 2.3 | 2.3 | 1.0 | 2.3 |
| 现场经费（%） | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 |
| 间接费（%） | 5.0 | 4.3 | 3.3 | 4.4 |
| 利润（%） | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 |
| 税金（%） | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 扩大系数（%） | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |

#### 7.1.2.2估算成果

本项目水土保持总投资161.6588万元，其中主体已有水土保持投资145.86万元。水土保持总投资中：工程措施投资28.33万元，植物措施投资115.64万元，临时措施投资7.95万元，独立费用7.82万元，基本预备费0.82万元，水土保持补偿费1.2788万元。

1、投资估算总表

| 表7.1-2 水土保持投资估算总表 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 建安工程费 | 植物措施费 | 设备费 | 独立费用 | 合计 | 主体已有 |
|  | 第一部分 工程措施 |  |  |  |  | 28.33 | 25.47 |
|  | 第二部分 植物措施 |  |  |  |  | 115.46 | 115.46 |
|  | 第三部分 临时措施 |  |  |  |  | 7.95 | 4.93 |
|  | 第四部分 独立费用 |  |  |  |  | 7.82 |  |
| 一 | 建设管理费 |  |  |  | 0.22 | 0.22 |  |
| 二 | 水土保持监理费 |  |  |  | 6.00 | 6.00 |  |
| 三 | 科研勘测设计费 |  |  |  | 1.60 | 1.60 |  |
|  | 一～四部分合计 |  |  |  |  | 159.56 | 145.86 |
|  | 基本预备费 |  |  |  |  | 0.82 |  |
|  | 水土保持补偿费 |  |  |  |  | 1.2788 |  |
|  | 水土保持总投资 |  |  |  |  | 161.6588 | 145.86 |

2、各分项估算表

工程措施估算表见表7.1-3。

| 表7.1-3 工程措施投资估算表 单位：元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
|  | 第一部分 工程措施 |  |  |  | 283344.37 |  |
| 1.1 | 主体工程区 |  |  |  | 283344.37 |  |
| 1.1.1 | 绿化覆土 | m3 | 1150 | 24.38 | 28037.00 | 方案新增 |
| 1.1.2 | 土地整治 | hm2 | 0.38 | 1598.34 | 607.37 | 方案新增 |
| 1.1.3 | 雨水管网 | m | 467 |  | 253700 | 主设已有 |
| 1.1.4 | 洗车台 | 座 | 1 |  | 1000 | 主设已有 |

植物措施估算表见表7.1-4。

| 表7.1-4 植物措施投资估算表 单位：元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
|  | 第二部分 植物措施 |  |  |  | 1154600 |  |
| 2.1 | 主体工程区 |  |  |  | 1154600 |  |
| 2.1.1 | 景观绿化 | m2 | 3836.40 |  | 1154600 | 主设已有 |

临时措施投资估算表见表7.1-5。

| 表7.1-5 临时措施投资估算表 单位：元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
|  | 第三部分 临时措施 |  |  |  | 79463.86 |  |
| 一 | 临时防护工程 |  |  |  | 78890.98 |  |
| 3.1 | 主体工程区 |  |  |  | 76474.36 |  |
| 3.1.1 | 临时排水沟 | m | 470 |  | 13392.12 |  |
|  | 人工挖沟槽 | m3 | 112 | 11.91 | 1333.92 |  |
|  | 砂浆抹面 | m2 | 609 | 19.80 | 12058.20 |  |
| 3.1.2 | 临时沉沙池 | 座 | 2 |  | 1182.24 | 方案新增 |
|  | 人工挖柱坑 | m3 | 12 | 12.72 | 152.64 |  |
|  | M10砂浆抹面2cm | m2 | 52 | 19.80 | 1029.60 |  |
| 3.1.3 | 密目网 | m2 | 3000 | 4.20 | 12600.00 | 方案新增 |
| 3.1.4 | 坡顶截水沟 | m | 410 |  | 20500.00 | 主设已有 |
| 3.1.5 | 坡底排水沟 | m | 375 |  | 18800.00 | 主设已有 |
| 3.1.6 | 集水井 | 座 | 10 |  | 10000.00 | 主设已有 |
| 3.2 | 施工场地 |  |  |  | 2416.62 |  |
| 3.2.1 | 临时排水沟 | m | 96 |  | 1996.62 | 方案新增 |
|  | 人工挖沟槽 | m3 | 12.7 | 11.91 | 151.26 |  |
|  | M10砂浆抹面2cm | m2 | 93.2 | 19.80 | 1845.36 |  |
| 3.2.2 | 密目网 | m2 | 100 | 4.20 | 420.00 | 方案新增 |
| 二 | 其它临时工程 |  |  |  | 572.88 |  |
|  | 其它临时工程 | % | 2 |  | 572.88 |  |

独立费用计算表见表7.1-6。

| 表7.1-6 独立费用计算表 单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
|  | 第四部分 独立费用 |  |  |  | 78162 |
| 一 | 建设管理费 | % | 2 | 108108 | 2162 |
| 二 | 水土保持监理费 | 元 |  |  | 60000.00 |
| 三 | 科研勘测设计费 | 元 |  |  | 16000.00 |

水土保持补偿费计算详见表7.1-7。

| 表7.1-7 水土保持补偿费计算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 标准（元/m2） | 小计（元） |
| 1 | 征占地面积 | m2 | 12788 | 1.0 | 12788 |
| 2 | 合计 |  |  |  | 12788 |

注：《福建省发展和改革委员会 福建省财政厅关于重新制定我省水土保持补偿费收费标准等有关问题的函》（闽发改服价函[2020] 267号），占地面积不足1平方米的按1平方米计，本项目占地面积为12788m2。

工程单价汇总表详见表7.1-8。

| 表7.1-8 工程单价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 单位 | 单价（元） | 其中（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 其他直接费 | 现场经费 | 间接费 | 企业利润 | 税金 | 扩大（10%） |
| 1 | 密目网 | 1m2 | 4.20 | 62.50 | 228.26 | 0.00 | 6.69 | 14.54 | 15.60 | 22.93 | 31.55 | 38.21 |
| 2 | 土地整治 | 1hm2 | 1598.34 | 118.75 | 565.00 | 486.75 | 11.71 | 46.82 | 40.56 | 63.48 | 119.98 | 145.30 |
| 3 | 人工挖沟槽 | 1m3 | 11.91 | 800.00 | 24.00 | 0.00 | 18.95 | 41.20 | 44.21 | 64.99 | 89.40 | 108.27 |
| 4 | 人工挖柱坑 | 1m3 | 12.72 | 862.50 | 17.25 | 0.00 | 20.23 | 43.99 | 47.20 | 69.38 | 95.45 | 115.60 |
| 5 | 绿化覆土 | 1m3 | 24.38 | 595.63 | 1050.00 | 41.13 | 38.80 | 84.34 | 90.49 | 133.03 | 183.01 | 221.64 |
| 6 | 水泥砂浆抹面 | 1m2 | 19.80 | 536.25 | 819.00 | 14.85 | 31.51 | 68.50 | 73.51 | 108.05 | 148.65 | 180.03 |

施工机械台时费汇总表详见表7.1-9。

| 表7.1-9 施工机械台时费汇总表 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及规格 | 台时费 | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  | 折旧费 | 修理及替换设备费 | 安拆费 | 人工费 | 动力燃料费 |
| 1 | 拖拉机37kw | 48.68 | 3.04 | 3.65 | 0.16 | 8.13 | 33.70 |
| 2 | 胶轮车 | 0.90 | 0.26 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 混凝土搅拌机（0.4m3） | 23.59 | 3.29 | 5.34 | 1.07 | 8.13 | 5.76 |

主要材料单价汇总表详见表7.1-10。

| 表7.1-10 主要材料价格表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 柴油（0号） | kg | 6.74 |  |
| 2 | 水 | t | 2.3 |  |
| 3 | 电 | kw·h | 0.67 |  |
| 4 | 密目网 | m2 | 2 |  |
| 5 | 农家土杂肥 | m3 | 500 |  |
| 6 | 水泥（325#） | t | 478.19 |  |
| 7 | 砂 | m3 | 151.5 |  |
| 8 | 种植土 | m3 | 10 |  |

3、分年度投资

分年度投资详见表7.1-11。

|  |  | 表7.1-11 分年度投资估算表 单位：万元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 |  | 合计 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | 第一部分 工程措施 |  | 28.33 | 0.1 | 25.37 | 2.86 |
|  | 第二部分 植物措施 |  | 115.46 |  |  | 115.46 |
|  | 第三部分 临时措施 |  | 7.95 | 2.18 | 4.97 | 0.8 |
|  | 第四部分 独立费用 |  | 7.82 | 2.31 | 4.19 | 1.32 |
| 一 | 建设管理费 |  | 0.22 | 0.01 | 0.19 | 0.02 |
| 二 | 水土保持监理费 |  | 6 | 0.7 | 4 | 1.3 |
| 三 | 科研勘测设计费 |  | 1.6 | 1.6 |  |  |
|  | 一～四部分合计 |  | 159.56 | 4.59 | 34.53 | 120.44 |
|  | 基本预备费 |  | 0.82 | 0.35 | 0.47 |  |
|  | 水土保持补偿费 |  | 1.2788 | 1.2788 |  |  |
|  | 水土保持静态总投资 |  | 161.6588 | 6.2188 | 35 | 120.44 |

## 7.2效益分析

### 7.2.1六项防治指标预期可到值

设计水平年方案预期可达值为：水土流失治理度为99.50%，土壤流失控制比为1.25，渣土防护率99.29%，林草植被恢复率为99.5%，林草覆盖率为30%；由于本项目场地已于2020年11月开工，场地内已无可剥离的表土，故本项目不计表土保护率。因此，到设计水平年，本项目不计表土保护率，其余各项防治指标均能达到南方红壤区一级标准的要求。水土保持方案实施后，建设区水土流失可基本得到控制，生态环境得到一定程度恢复。水土流失防治目标可达值详见表7.2-2。

| 表7.2-2 水土流失防治效果指标计算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防治指标 | 目标值 | 计算公式 | 单位 | 数量 | 预期达到值 |
| 水土流失治理度（%） | 98 | 水土保持措施面积 | m2 | 3836.40 | 99.50 |
|  |  | 建设区水土流失面积 | m2 | 3855.67 |  |
| 土壤流失控制比 | 1 | 项目区容许土壤流失量 | t/(km2·a) | 500 | 1.25 |
|  |  | 方案实施后土壤侵蚀强度 | t/(km2·a) | 400 |  |
| 渣土防护率（%） | 99 | 项目水土流失防治责任范围内采取措施实际挡护的永久弃渣、临时堆土数量 | 万m3 | 0.695 | 99.29 |
|  |  | 永久弃渣和临时堆土总量 | m3 | 0.70 |  |
| 表土保护率（%） | / | 项目水土流失防治责任范围内保护的表土数量 | m3 | / | / |
|  |  | 可剥离表土总量 | m3 | / |  |
| 林草植被恢复率（%） | 98 | 林草植被面积 | hm2 | 3836.40 | 99.5 |
|  |  | 可恢复林草植被面积 | hm2 | 3855.67 |  |
| 林草覆盖率（%） | 27 | 林草植被面积 | hm2 | 3836.40 | 30 |
|  |  | 项目建设区总面积 | hm2 | 12788 |  |

### 7.2.2 方案实施后防治效果

（1）水土流失控制程度

预测水土流失总量130.84t，在本水土保持方案和主体工程中已有水土保持功能的工程实施后，水土流失将大大减轻，减少水土流失总量129.53t，水土流失控制率达99%。

（2）生态环境恢复及改善情况

水土保持方案实施后，工程永久征地范围可绿化区域进行景观绿化，临时占地恢复原用地类型，至设计水平年，整个工程建设区域生态环境将得到较大改善。

# 8水土保持管理

## 8.1组织管理

根据国家有关法律法规，水土保持方案报水行政主管部门批准后，建设单位应成立与环境保护相结合的水土保持方案实施管理机构，并设专人（专职或兼职）负责水土保持工作，协调好本方案与主体工程的关系，负责组织实施审批的水土保持方案，进行水土保持方案的实施管理，全力保证该项工程的水土保持工作按年度、按计划进行，并主动与当地水行政主管部门密切配合，自觉接受地方水行政主管部门的监督检查。水土保持管理机构主要工作职责如下：

（1）认真贯彻、执行“预防为主、保护为先、全面规划、综合防治、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益”的水土保持工作方针。

（2）建立水土保持目标责任制，把水土保持列为工程进度、质量考核的内容之一，按年度向水行政主管部门报告水土流失治理情况，制定水土保持方案详细实施计划。

（3）工程施工期间，负责与设计、施工、监理单位保持联系，协调好水保方案与主体工程的关系，确保水保工程的正常开展和顺利进行，并按时竣工，最大限度减少人为造成的水土流失和生态环境的破坏。

（4）经常深入工程现场进行检查，掌握工程施工和运行期间的水土流失状况及其防治措施落实状况，为有关部门决策提供第一手资料。

（5）水土保持工程建成后，为保证工程安全和正常运行，充分发挥工程效益，制定科学的、切实可行的运行规程。

## 8.2后续设计

本方案新增的水土保持措施有绿化覆土、土地整治、临时排水沟、临时沉沙池、密目网等，水土保持方案经水行政主管部门批复后，建设单位应组织设计单位开展新增水土保持措施的后续设计，确保方案确定的各项措施落实到位。对措施进行修改时，要到当地水行政主管部门备案。

水土保持方案经批准后，建设项目的地点、规模发生重大变化的，应当补充或者修改水土保持方案并报原审批机关批准。水土保持实施过程中，水土保持措施需要作出重大变更的，应当经原审批机关批准。

## 8.3水土保持监测

建设单位可按照要求自行开展水土保持监测工作，也可以委托有关单位进行监测。监测单位应根据有关法律法规以及水土保持方案中有关水土保持监测章节要求，制定详细的水土保持监测实施方案，并在监测期间按照《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T 51240-2018）的要求及时报送监测成果，接受地方水行政部门的监督和技术指导，及时落实水行政主管部门对水土保持监测工作的整改意见，以便有效控制施工过程中的水土流失。工程竣工时监测单位须向建设单位提交水土保持监测总结报告，以便建设单位组织项目水土保持设施自主验收。

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保[2019]160号），编制水土保持方案报告书的项目，应当依法开展水土保持监测工作。实行水土保持监测“绿黄红”三色评价，水土保持监测单位根据监测情况，在监测季报和总结报告等监测成果中提出“绿黄红”三色评价结论。监测成果应当公开，生产建设单位应当在工程建设期间将水土保持监测季报在其官方网站公开，同时在业主项目部和施工项目部公开。水行政主管部门要将监测评价结论为“红”色的项目，纳入重点监管对象。

## 8.4水土保持监理

水土保持监理是落实工程水土保持方案的重要措施，通过水土保持监理可为有效防治水土流失提供质量保障，确保达到水土保持方案提出的防治目标，同时为水土保持竣工验收工作奠定基础。

（1）监理单位及要求

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）的要求，凡主体工程开展监理工作的项目，应当按照水土保持监理标准和规范开展水土保持工程施工监理。其中，征占地面积在20公顷以上或者挖填土石方总量在20万立方米以上的项目，应当配备具有水土保持专业监理资格的工程师；征占地面积在200公顷以上或者挖填土石方总量在200万立方米以上的项目，应当由具有水土保持工程施工监理专业资质的单位承担监理任务。

由于本项目征占地面积在20公顷以下且挖填土石方总量≤20万m3，由主体工程监理单位按照水土保持监理标准和规范开展水土保持工程施工监理。监理单位应对水土保持工程从质量、进度和投资等方面实行全方位、全过程控制，切实把水土保持方案落到实处。

（2）监理任务

①根据有关法律、法规及工程承包合同中的水土保持要求，对施工单位的水土保持工作采取检查、旁站和指令文件等监理方式进行现场监督检查，监理工程建设的各项施工活动的水土保持措施是否与工程建设同步实施、同时投产使用、同时验收等，提出要求限期完成的有关水土保持工作。

②在施工的各个阶段随时进行质量监督，提交监理日志、监理月报和临时防护措施的影像资料，及时向业主汇报施工中出现的问题；

③对施工单位的水土保持季报、年报进行审查，提出审查、修改意见。

④依据有关法律、法规及工程承包合同，协助处理各种水土保持纠纷。

⑤编制水土保持监理工作报告（季报、年报），作为开发建设项目水土保持设施验收的基础和水土保持验收报告必备的专项报告；工作报告主要对水土保持监理工作进行总结，提出存在的重大水土保持问题和解决问题的方法，以及水土保持监理工作计划安排和工作重点；定期归档监理成果（特别是临时防护措施的影像资料和质量评定的原始资料）。

## 8.5水土保持施工

水土保持方案实施过程中应采取“三制”质量保证措施，即实行项目管理制、工程招标投标制和工程监理制，以保证水土保持方案的顺利实施，并达到预期的设计目标。建设单位应进一步明确施工单位的施工责任，明确其防治水土流失的责任范围，要求施工单位提高水土保持意识，在主体工程施工中，切实按照水土保持方案要求实施相应的水土保持措施，保证水土保持工程效益的充分发挥。施工单位在实施本方案时，对设计内容如有变更，应按有关规定实施报批程序。

本项目已进场施工，已实施的水土保持措施有洗车池；水土保持方案批复后，施工单位应根据水土保持的要求和水土保持措施进度安排，及时施工水土保持措施，减少施工过程中产生的水土流失。

## 8.6水土保持设施验收

按照《中华人民共和国水土保持法》及《福建省水土保持条例》的要求，主体工程投入运行前必须先行验收水土保持设施，水土保持设施验收合格后，主体工程方可正式投入使用，验收不合格，主体工程不得投入运行。

根据《水利部办公厅关于贯彻落实<国务院关于取消一批行政许可事项的决定>的通知》（办政法函〔2017〕1277 号）、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365 号）和《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知》（办水保〔2018〕133 号）的规定，项目完工后，建设单位应及时组织第三方机构开展水土保持设施验收工作，验收时应依据水土保持方案及其审批决定等，编制水土保持设施验收报告。水保验收报告编制完成后，建设单位应按照水土保持法律法规、标准规范、水土保持方案及其审批决定、水土保持后续设计等，组织水土保持设施验收工作，形成水土保持设施验收鉴定书，明确水土保持设施验收合格的结论。水土保持设施验收合格后，项目方可通过竣工验收和投入使用。水土保持设施验收合格后，建设单位应通过其官方网站或其他便于公众知悉的方式向社会公开水土保持设施验收决定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告。建设单位在向社会公开水土保持设施验收材料后、项目正式投入使用前，向水土保持方案审批机关报备水土保持设施验收材料。

水土保持工程验收后，应由项目法人负责对项目建设区的水土保持设施进行后续管理为维修，运行管护维修费用从生产运行费中列支。