水保方案（闽）字第 0071号

周宁县社会福利中心（二期）

水土保持方案报告表

（报批稿）

建设单位：周宁县民政局

编制单位：福建天泽工程咨询有限公司

2021年3月

项目联系人：陈玉姗

联系电话：187-6040-7635

电子邮箱：756381500@qq.com

联系地址：福州市晋安区福马路大名城7座606

周宁县社会福利中心（二期）

水土保持方案报告表

责任页

（福建天泽工程咨询有限公司）

| 批 准： | 王建军 | 总经理 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 核 定： | 郑文忠 | 高工 |  |
| 审 查： | 胡银河 | 工程师 |  |
| 校 核： | 方敦容 | 工程师 |  |
| 项目负责人： | 马信文 | 工程师 |  |
| 编 写： |  |  |  |
| 马信文 | 工程师 | 第2、3、5、7章节 |  |
| 黄传光 | 助理工程师 | 第4、6章节 |  |
| 陈玉姗 | 技术员 | 第1、8章节 |  |

周宁县社会福利中心（二期）

水土保持方案报告表修改说明

| 序号 | 送审稿评审意见 | 主要修改内容 | 修改章节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进一步阐明项目基本情况。包括一、二期项目情况，一期工程建设情况，场地已挖填情况等。 | 已补充完善 | 章节1.1.2、章节2.1 |
| 2 | 进一步复核项目土石方挖、填情况及其平衡情况。 | 已复核 | 章节2.4 |
| 3 | P23页气象阐述中年降雨量2130mm，表述有误。 | 已作修改 | 章节2.7 |
| 4 | 临时措施投资估算表中，人工挖沟槽单价198元/m3。 | 已作修改 | 章节7.1.2 |
| 5 | 请认真修正文本中的错漏和错别字。 | 已作修改 | 全文 |
| 6 | 平面布置图应尽可能标明周边构造物。 | 已完善 | 附图04 |

周宁县社会福利中心（二期）水土保持方案报告表

| - 项目概况 | - 位置 |  |  |  | - 周宁县狮城镇安后村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 建设内容及规模 |  |  |  | - 项目总用地面积20000平方米，建筑占地面积2497平方米，总建筑面积14859平方米，其中：福利院占地面积510平方米，总建筑面积4050平方米（老年人养护院2550平方米，儿童福利院1500平方米）；老人养护院占地面积890平方米，建筑面积6500平方米；老年人康复中心占地面积844.29平方米，建筑面积3550平方米；未成年人保护中心占地面积253平方米，建筑面积759平方米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 建设性质 |  |  |  | - 新建建设类 |  |  |  |  |  |  | - 总投资（万元） |  |  |  | - 8527.19 |
|  | - 土建投资（万元） |  |  |  | - 4212.53 |  |  |  |  |  |  | - 占地面积（hm2） |  |  |  | - 永久：2.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 临时：*0.08 |
|  | - 动工时间 |  |  |  | - 2021.7 |  |  |  |  |  |  | - 完工时间 |  |  |  | - 2023.12 |
|  | - 土石方（万m3） |  |  |  | - 挖方 |  |  | - 填方 |  |  |  | - 借方 |  |  |  | - 余（弃）方 |
|  |  |  |  |  | - 0.444 |  |  | - 0.644 |  |  |  | - 0.200 |  |  |  | - / |
|  | - 取土（石、砂）场 |  |  |  | - 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 弃土（石、渣）场 |  |  |  | - 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 项目区概况 | - 涉及重点防治区情况 |  |  |  | - 不属于国家级和省级水土流失重点防治区 |  |  |  |  |  | - 地貌类型 |  | - 冲洪积平原地貌 |  |  |  |
|  | - 原地貌土壤侵蚀模数[t/（km2·a）] |  |  |  | - 400 |  |  |  |  |  | - 容许土壤流失量[t/（km2·a）] |  | - 500 |  |  |  |
| - 项目选址（线）水土保持评价 |  |  |  |  |  | - 项目选址不属于水土流失重点预防区和重点治理区；不属于河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带；不属于全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站，项目选址（线）符合水土保持要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 水土流失总量（t） |  |  |  |  |  | - 302.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 防治责任范围（hm2） |  |  |  |  |  | - 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 防治标准等级及目标 |  | - 防治标准等级 |  |  |  | - 建设类南方红壤区一级标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 水土流失治理度（%） |  |  |  | - 98 |  |  | - 土壤流失控制比（%） |  |  |  |  |  | - 1.0 |  |
|  |  | - 渣土防护率（%） |  |  |  | - / |  |  | - 表土保护率（%） |  |  |  |  |  | - / |  |
|  |  | - 林草植被恢复率（%） |  |  |  | - 98 |  |  | - 林草覆盖率（%） |  |  |  |  |  | - 27 |  |
| - 水土保持措施 |  | - 工程措施：雨水管网898m、绿化覆土1800m3，土地整治0.60hm2； - 植物措施：景观绿化6000m2； - 临时措施：洗车池2口、沉淀池2座、临时排水沟708m、沉沙池3座、密目网苫盖6000m2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 水土保持投资估算（万元） |  | - 工程措施 |  | - 49.96 |  |  |  |  |  | - 植物措施 |  |  |  | - 72.00 |  |  |
|  |  | - 临时措施 |  | 5.14 |  |  |  |  |  | - 水土保持补偿费 |  |  |  | - 2.00 |  |  |
|  |  | - 独立费用 |  | - 建设管理费 |  |  |  |  |  | - 0.34 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 水土保持监理费 |  |  |  |  |  | - 3.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 设计费 |  |  |  |  |  | - 1.50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 总投资 |  | - 141.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 编制单位 |  |  | - 福建天泽工程咨询 - 有限公司 |  |  |  | - 建设单位 |  |  |  |  |  | - 周宁县民政局 |  |  |  |
| - 法人代表 |  |  | - 王建军/0591-86258663 |  |  |  | - 法人代表 |  |  |  |  |  | - 阮金增 |  |  |  |
| - 地址 |  |  | - 福州市晋安区福马路168号大名城7#606 |  |  |  | - 地址 |  |  |  |  |  | - 宁德狮城镇桥南街 |  |  |  |
| - 邮编 |  |  | 350005 |  |  |  | - 邮编 |  |  |  |  |  | - 355400 |  |  |  |
| - 联系人及电话 |  |  | 陈玉姗/187-6040-7635 |  |  |  | - 联系人及电话 |  |  |  |  |  | - 张振朝/13656945830 |  |  |  |
| - 电子信箱 |  |  | 756381500@qq.com |  |  |  | - 电子信箱 |  |  |  |  |  | - / |  |  |  |
| - 传真 |  |  | / |  |  |  | - 传真 |  |  |  |  |  | - / |  |  |  |

*表示施工生产生活位于主体工程区内，不重复计列面积。

# 目  录

1综合说明	1

1.1项目简况	1

1.2编制依据	4

1.3设计水平年	5

1.4水土流失防治责任范围	5

1.5水土流失防治目标	6

1.6项目水土保持评价结论	7

1.7水土流失预测结果	8

1.8水土保持措施布设成果	8

1.9水土保持监测方案	8

1.10水土保持投资及效益分析成果	9

1.11结论	9

2项目概况	11

2.1项目组成及工程布置	11

2.2施工组织	16

2.3工程占地	19

2.4土石方平衡	19

2.5拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建	21

2.6施工进度	21

2.7自然概况	23

3项目水土保持评价	27

3.1主体工程选址（线）水土保持评价	27

3.2建设方案与布局水土保持评价	27

3.3主体工程设计中水土保持措施界定	34

4水土流失分析与预测	36

4.1水土流失现状	36

4.2水土流失影响因素分析	36

4.3土壤流失量预测	37

4.4水土流失危害分析	40

4.5指导性意见	41

5水土保持措施	43

5.1防治区划分	43

5.2措施总体布局	43

5.3分区措施布设	44

5.4施工要求	47

6水土保持监测	51

6.1范围和时段	51

6.2内容和方法	51

6.3点位布设	53

6.4实施条件和成果	55

7水土保持投资估算及效益分析	57

7.1投资估算	57

7.2效益分析	66

8水土保持管理	69

8.1组织管理	69

8.2后续设计	69

8.3水土保持监测	69

8.4水土保持监理	70

8.5水土保持施工	70

8.6水土保持设施验收	70

附件：

附件01 关于编制《周宁县社会福利中心（二期）水土保持方案报告表》的委托书

附件02 建设项目用地预审和选址意见书

附件03 项目可行性研究报告的函复

附  图：

附图01 项目地理位置图

附图02 项目区卫星影像图

附图03 项目区水系图

附图04 总平面布置图

附图05 分区防治措施总体布设图

附图06 雨水管网布置图

附图07 主体工程区排水、沉沙典型设计图

附图08 施工生产生活区排水、沉沙典型设计图

附图09 洗车池设计图

附图10 沉淀池设计图

附图11 水土保持植物措施典型设计图

# 1综合说明

## 1.1项目简况

### 1.1.1项目基本情况

随着老龄化社会的到来，和家庭结构的小型化，老年人口占总人口的比重越来越大，与子女分居和无子女在身边的老人将越来越多，同时，养老观念的改变，家居养老必将逐渐向社会养老转变，老人的抚养将越来越多地依靠社会。但是原来的周宁县社会福利中心项目配套设施不完善，服务能力有限，无法满足日益增加的老人需求。所以，建立一个现代化新型的老人福利服务中心，满足日益增加的老人需求，也是十分必要的。

孤儿弃婴是弱势群体中的弱势群体，没有自我保护能力和独立生存能力。他们最需要社会、政府的关爱，目前宁德市上下都在致力于和谐周宁的建设，县委、县政府越来越重视民生问题。关注儿童福利院建设就是关注民生，对构建和谐周宁有重要的现实意义。当前福建省地区都非常关注孤儿弃婴，重视儿童福利院建设，从周宁县目前的经济社会发展情况看，本项目的建立儿童福利院，为孤儿弃婴提供一个良好的成长环境。

综上所述，本项目的建设，可以改善老人和孤残儿童的生活环境，提高生活质量，加快精神文明建设，促进社会经济发的作用具有重要意义。因此，该建设项目的建设是十分必要的。

周宁县社会福利中心（二期）位于周宁县狮城镇安后村。项目建设性质属于建设类新建项目，建设单位为周宁县民政局。

项目主要建设内容包括福利院、老人养护院、老人康复中心、未成年人保护中心，配套建设道路、停车场、供配电、给排水及景观绿化等附属工程。

本项目总用地面积为20000m2，全部为永久占地，占地类型为公共管理与公共服务用地。施工生产生活区布设在项目用地红线内，不重复计算面积。

本项目土石方挖填总量为1.088万m3，其中挖方0.444万m3，填方0.644万m3（含绿化覆土和砂垫层），借方0.200万m3（其中外购种植土0.180万m3，外购砂方0.020万m3），无弃方。

项目总投资为8527.19万元，其中土建投资4212.53万元。资金来源：由周宁县民政局自筹。

本项目计划工期为2021年7月－2023年12月，总工期为30个月。

本项目不涉及拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建。

### 1.1.2项目前期工作进展情况

1、项目工程设计情况

2019年10月，厦门市住宅设计院有限公司完成《周宁县社会福利中心（二期）规划建筑设计方案》；

2019年11月，福建大盛工程咨询有限公司完成《周宁县社会福利中心（二期）项目可行性研究报告》；

2019年11月12日，建设单位取得周宁县自然资源局出具的建设项目用地预审和选址意见书；

2019年11月13日，建设单位取得周宁县发展和改革局关于《周宁县社会福利中心（二期）》项目可行性研究报告的函复；

2019年11月，闽武长城建设发展有限公司完成《周宁县社会福利中心（二期）岩土工程勘察报告》；

2019年12月10日，建设单位取得周宁县自然资源局关于《周宁县社会福利中心》项目建筑设计方案（含总平面图）的审查批复。

2、项目进展情况

根据现场踏勘及建设单位咨询，本项目计划工期为2021年7月－2023年12月。目前本项目尚未开工建设。项目区内已有建筑包括综合楼、光荣院及救灾物质储备库。项目区目前已堆平，项目开工后只需进行场地平整，无需进行表土的剥离及回填工作。

3、方案编制过程

根据《中华人民共和国水土保持法》及《福建省水土保持条例》等有关法律、法规，本项目需编报水土保持方案。周宁县民政局委托我司编制该项目水土保持方案，接受委托后，我司立即组织相关编制人员进行了项目的现场调查，同时收集其他相关资料。根据以上调查和主体设计资料，2021年3月完成了本项目水土保持方案报告报送审稿。在通过专家评审后，我司根据专家审查意见对报告表进行了认真细致的修改，修改完成本项目报批稿，供主管部门审批。

在报告编制过程中，得到了项目建设单位、主体设计单位、各有关水行政主管部门等的大力支持与协助，在此致以诚挚的谢意！

### 1.1.3自然简况

周宁地处鹫峰山脉东麓，地势由西北向东南倾斜，峰峦起伏，溪谷交错，海拔高差大，鹫峰山脉的主体部分在境内连锦起伏，形成海拔800米以上的中山地貌、海拔500米以上至800米的低山地貌和海拔500米以下的丘陵地貌。最高的山蜂龙冈头海拔1506米，最低的街头亭海拔65米，有千米以上的山峰282座。本项目所在场地地貌属冲洪积平原地貌，项目区大部分地段地势平坦开阔除场地周边大部分为水稻田、早地等，场地内理设有市政消防供水管及高压电线等。场地地势总体上中部高两侧低。

周宁背山面海的地理位置影响着气候，属中亚热带海洋性季风气候。冬季受大陆性气候影响较显著，夏季却受海洋性气候影响。四季分明、冬长夏短、气候温和、雨量充沛。雾重、雨日多，相对湿度大。冬长夏短。境内除咸村和玛坑乡少数低海拔地区外，多数地区的气候属冬长夏短型。春、秋两季各地历期基本一致。春季平均为87天，秋季平均为76天。年平均气温为13至17℃之间。周宁县境内土壤的成土母质系中生代火山岩和岩浆岩。根据现场调查，该项目区域内土壤类型主要为素填红壤。宁县境内植被属常绿温暖照叶林地带。根据现场勘察及项目影像资料了解到，项目开工前植被覆盖率约为25%。

项目区水土流失类型主要为水力侵蚀，本项目开工建设前，区内为经过初步平整后的场地，原生地表属微度流失，平均土壤侵蚀模数约为400t/km2·a，根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），本项目所涉地区属水力侵蚀类型区中的南方红壤区，容许土壤流失量为500t/km2·a。

本项目位于周宁县狮城镇安后村，根据《水利部办公厅关于印发<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知》（办水保［2013］188号）和《福建省水利厅关于印发福建省水土保持规划（2016~2030年）的通知》（闽水办（2016）29号），项目所在的周宁县未列入国家级水土流失重点防治区，狮城镇未列入省级水土流失重点防治区。另外，本项目所在区未涉及水土保持敏感区。因本项目所属区域属于城市区域，根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018），确定本项目执行标准为南方红壤区一级标准。

## 1.2编制依据

### 1.2.1法律法规

（1）《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月25日修订，自2011年3月1日起施行）

（2）《中华人民共和国水法》（2016年7月2日修订，自2016年7月2日起施行）

（3）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，自2015年1月1日起施行）

（4）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日第二次修正，自2018年12月29日起施行）

（5）《中华人民共和国防洪法》（2016年7月2日第三次修正，自2016年7月2日起施行）

（6）《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日修正，自2020年1月1日起施行）

（7）《中华人民共和国森林法》（2019年12月28日修订，自2020年7月1日）

（8）《福建省水土保持条例》（2014年5月22日福建省第12届人民代表大会常务委员会第九次会议通过，自2014年7月1日起施行）

（9）《建设项目环境保护管理条例》（2017年8月1日修订，自2017年10月1日施行）

- 1.2.2相关规范性文件

（1）《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）

（2）《福建省发展和改革委员会 福建省财政厅关于重新制定我省水土保持补偿费收费标准等有关问题的函》（闽发改服价函〔2020〕267号）

### 1.2.3技术规范与标准

（1）《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）

（2）《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）

（3）《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL773-2018）

（4）《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T 51240-2018）

（5）《水土保持工程调查与勘测标准》（GB/T 51297-2018）

（6）《水利水电工程沉沙池设计规范》（SL 269-2019）

（7）《生产建设项目水土保持技术文件编写和印刷格式规定（试行）》（办水保[2018]135号）

（8）《水利水电工程制图标准  水土保持图》（SL 73.6-2015）

（9）《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）

（10）《防洪标准》（GB 50201-2014）

（11）《土壤侵蚀分类分级标准》（SL 190-2007）

（12）关于发布和实施《工业项目建设用地控制指标》的通知（国土资发〔2008〕24号文）

### 1.2.4技术资料

1.《周宁县社会福利中心（二期）规划建筑设计方案》（厦门市住宅设计院有限公司完成，2019年10月）

2.《周宁县社会福利中心（二期）项目可行性研究报告》（福建大盛工程咨询有限公司完成，2019年11月）

3.《周宁县社会福利中心（二期）岩土工程勘察报告》（闽武长城建设发展有限公司完成，2019年11月）

## 1.3设计水平年

根据建设单位提供的资料，本项目总工期30个月，于2021年7月开工，2023年12月完工。根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）的规定，设计水平年应为主体工程完工后的当年或后一年。本方案的设计水平年拟定为完工的当年，即2024年。

## 1.4水土流失防治责任范围

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）的规定，生产建设项目水土流失防治责任范围包括项目永久征地、临时占地（含租赁土地）以及其他使用与管辖区域。本项目水土流失防治责任范围为20000m2，全部为永久占地。临时占地（施工生产生活区）位于红线范围内，不重复计算面积。防治责任范围主要拐点坐标详见表1.4-1。

表1.4-1  主要拐点坐标表

| 点号 | X | Y |
| --- | --- | --- |
| J1 | 3000043.225 | 431143.883 |
| J2 | 3000020.274 | 40431298.962 |
| J3 | 3000014.060 | 40431312.033 |
| J4 | 3000013.645 | 40431330.843 |
| J5 | 2999974.413 | 40431410.881 |
| J6 | 2999966.384 | 40431430.029 |
| J7 | 2999958.545 | 40431448.725 |
| J8 | 2999868.112 | 40431405.485 |
| J9 | 2999878.408 | 40431385.269 |
| J10 | 2999887.469 | 40431365.144 |
| J11 | 2999929.941 | 40431279.442 |
| J12 | 2999969.769 | 40431208.983 |
| J13 | 3000037.869 | 431137.885 |
| 注：采用2000国家大地坐标系 |  |  |

## 1.5水土流失防治目标

### 1.5.1执行标准等级

周宁县社会福利中心（二期）位于宁德市周宁县狮城镇安后村。根据水利部办公厅关于印发《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》的通知（办水保〔2013〕188号），项目所在的周宁县未列入国家级水土流失重点防治区，狮城镇未列入省级水土流失重点防治区；且本项目不涉及饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地等水土保持敏感区域，因本项目所属区域属于城市区域，根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018），确定本项目执行标准为南方红壤区一级标准。

### 1.5.2防治目标

#### 1.5.2.1定性目标

（1）项目建设范围内的新增水土流失应得到有效控制，原有水土流失得到治理；

（2）水土保持设施应安全有效；

（3）水土资源、林草植被应得到最大限度的保护与恢复；

（4）水土流失治理度、土壤流失控制比、渣土防护率、表土保护率、林草植被恢复率、林草覆盖率六项指标应符合现行国家标准《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）的规定。

#### 1.5.2.2定量目标

本项目水土流失防治标准等级采用南方红壤区一级标准，根据项目区属于轻度侵蚀及项目规划进行修正进行修正，确定本项目在施工期和设计水平年2个时段水土流失防治指标值见表1.5-1。

1.5-1   水土流失防治指标值

| 编号 | 防治标准 防治指标 | 标准值（一级） |  | 修正参数 |  |  | 采用标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工期 | 设计水平年 | 土壤侵 蚀强度 | 行业标准及项目规划 | 所属区域 | 施工期 | 设计水平年 |
| 1 | 水土流失治理度（％） | * | 98 |  |  |  | * | 98 |
| 2 | 土壤流失控制比 | * | 0.9 | ≥1 |  |  | * | 1.0 |
| 3 | 渣土防护率（%） | 95 | 97 |  |  | +1 | 不计 | 不计 |
| 4 | 表土保护率（％） | 92 | 92 |  |  |  | 不计 | 不计 |
| 5 | 林草植被恢复率（％） | * | 98 |  |  |  | * | 98 |
| 6 | 林草覆盖率（％） | * | 25 |  |  | +2 | * | 27 |

注：1、因本项目场地为经过初步平整的规划用地，不存在可剥离表土，因此，不计表土保护率。2、经计算，本项目不存在临时堆土或永久弃渣，因此不计渣土防护率。

## 1.6项目水土保持评价结论

### 1.6.1主体工程选址（线）评价

本项目不涉及水土流失重点预防区和重点治理区、饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园以及重要湿地等水土保持敏感区；工程选址不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点实验区、国家确定的水土保持长期定位观测站、泥石流易发区、崩塌滑坡危险区以及易引起严重水土流失和生态恶化的地区、生态脆弱区；工程不处于重要江河、湖泊以及跨省（自治区、直辖市）的其他江河、湖泊的水功能一级区的保护区和保留区，以及水功能二级区的饮用水源区。

### 1.6.2建设方案与布局评价

本方案从工程建设方案与布局、工程占地、土石方平衡、施工工艺等方面对主体设计进行水土保持分析评价，主体设计基本满足水土保持要求。

经界定，本方案将洗车池、排水沟、雨水管网、景观绿化等措施界定为水土保持措施，这些措施发挥了很大的效益。

## 1.7水土流失预测结果

本项目建设预测造成的水土流失总量302.45t，其中新增水土流失量279.65t，背景流失量22.80t。产生水土流失的重点部位为主体工程区。水土流失主要危害：项目施工破坏原地貌，加剧水土流失，对周边水系、市政道路及其市政雨水管网产生一定水土流失。主体设计了雨水管网、景观绿化、洗车池及泥浆沉淀池等的水土保持措施，方案新增临时排水沟、沉沙池、密目网苫盖的措施，这些措施能有效降低水土流失。在切实实施这些措施的情况下，项目不会对周边产生不良的水土流失影响。

## 1.8水土保持措施布设成果

### 1.8.1各防治分区措施布设情况

（1）主体工程区

施工期间，主要出入口设置洗车池，沿场区周围布设临时排水沟和沉沙池；冲孔灌注桩基础产生的泥浆由泥浆沉淀池沉淀后重新利用；裸露场地采用密目网苫盖。施工后期，场区道路布设雨水管网，收集雨水后排入市政雨水管网；绿化场地进行覆土和土地整治以及景观绿化。

（2）施工生产生活区

方案补充了在施工生产生活区周围布设临时排水沟的措施，排水沟末端经过沉沙池后与主体工程区的临时排水沟衔接。

### 1.8.2主要工程量

主体工程区：雨水管网898m、绿化覆土1800m3、土地整治0.60hm2；景观绿化6000m2；洗车池2口、沉淀池2座、临时排水沟600m、沉沙池2座、密目网苫盖6000m2。

施工生产生活区：临时排水沟108m、沉沙池1座。

## 1.9水土保持监测方案

监测内容：包括水土流失影响因素监测、水土流失状况监测、水土流失危害监测和水土保持措施监测。

监测时段：从2021年7月开始，至设计水平年2024年12月结束。

监测方法：实地量测法、无人机监测和资料分析法。

监测点位布设情况：共设监测点3个。

## 1.10水土保持投资及效益分析成果

本项目水土保持总投资141.43万元，其中工程措施投资49.96万元，植物措施投资72.00万元，临时措施投资5.14万元，独立费用10.94万元，基本预备费1.39万元，水土保持补偿费2.00万元。

设计水平年方案可达值为：水土流失治理度为99.50%，土壤流失控制比为1.43，林草植被恢复率为100%，林草覆盖率为30%，渣土防护率及表土保护率不计。因此，到设计水平年，各项防治指标均能达到南方红壤区一级标准。

## 1.11结论

1、结论

本项目选址避开了水土保持敏感区，不存在重大的水土保持制约因素；工程建设方案及布局总体合理，符合水土保持要求；项目施工期间实施洗车池、临时排水沟、沉沙池、密目网苫盖等临时防护措施，可以有效地减少水土流失；施工后期，场区道路布设雨水管网，收集雨水后排入市政雨水管网；绿化场地进行景观绿化，植物措施能发挥水土保持作用，项目区水土流失微度，项目水土保持效果良好。从水土保持角度分析，项目建设是可行的。

2、建议

（1）方案批复及项目建设完成后，根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）要求，建设单位应及时组织第三方机构开展水土保持设施自主验收，验收合格并经公示后报水保方案原审批机关备案。

（2）建设单位应落实水土保持措施的管护工作，加强巡查，如发现雨水管网堵塞，及时疏通；植被枯死，及时补种。

# 2项目概况

## 2.1项目组成及工程布置

- 2.1.1项目基本情况

项目名称：周宁县社会福利中心（二期）；

建设单位：周宁县民政局；

地理位置：周宁县狮城镇安后村；

项目性质：新建建设类项目；

建设规模：周宁县社会福利中心总用地面积20000m2，总建筑面积为25724m2，建筑占地面积为4598.57，建筑密度为22.99%，绿地面积为6000m2，绿地率为30%。本项目为周宁县社会福利中心（二期）项目，建筑占地面积为2497平方米，总建筑面积为14859平方米。

主要建设内容：包括福利院、老人养护院、老人康复中心、未成年人保护中心。配套建设道路、停车场、供配电、给排水及景观绿化等附属工程；

建设工期：总工期30个月（2021年7月－2023年12月）；

工程投资：总投资为8527.19万元，其中土建投资4212.53万元。

地块基本情况：本项目场地属山麓斜坡堆积形成的冲洪积平原地貌单元，场地经人工开挖回填，地形地貌己改观。场地高程为900.06~913.39m，高差为13.33m，整体较为平坦，局部起伏较大。场地建筑物东侧距用地红线7.00m，红线外为拟建规划二路B段；南侧距用地红线约9.00~10.00m，红线外为耕植地；西侧距离用地红线约5.00~6.60m，红线外为拟建规划二路A段，现状为荒地；北侧距用地红线约9.00m，红线外为周宁县成人教育学校用地。根据现场观测，场地内及周边未见有架空线路及地下管线分布，但场地内已建建筑物分布有线路通过。

本项目位于周宁县成人教育学校南侧，用地西、东侧为规划路，南侧为空地，用地范围内地形较为平缓，目前周边为较多开发用地，部分住宅区。

综合经济技术指标详见表2.1-1。

表2.1-1  综合技术经济指标一览表

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总用地面积 |  | m2 | 20000 |  |
| 2 | 建设用地面积 |  | m2 | 20000 |  |
| 3 | 总建筑面积 |  | m2 | 25724 |  |
| 4 | 计容建筑面积 |  | m2 | 24624 |  |
|  | 其中 | 综合楼（已建） | m2 | 3843 |  |
|  |  | 光荣楼（已建） | m2 | 4312 |  |
|  |  | 救灾物质储备库（已建） | m2 | 940 |  |
|  |  | 老年人康复中心（二期） | m2 | 3550 |  |
|  |  | 福利院（二期） | m2 | 4050 | 其中老年人养护院面积2550m2 |
|  |  | 未成年人保护中心（二期） | m2 | 759 |  |
|  |  | 老年人养护院（二期） | m2 | 6500 |  |
|  |  | 救助管理站（后期拟建） | m2 | 670 |  |
| 5 | 容积率 |  |  | 1.23 |  |
| 6 | 不计容建筑面积 |  | m2 | 1100 |  |
| 7 | 建筑占地面积 |  | m2 | 4598.57 |  |
|  | 其中 | 综合楼（已建） | m2 | 736.36 |  |
|  |  | 光荣楼（已建） | m2 | 921.21 |  |
|  |  | 救灾物质储备库（已建） | m2 | 299 |  |
|  |  | 老年人康复中心（二期） | m2 | 844.29 |  |
|  |  | 福利院（二期） | m2 | 510 |  |
|  |  | 未成年人保护中心（二期） | m2 | 253 |  |
|  |  | 老年人养护院（二期） | m2 | 890 |  |
|  |  | 救助管理站（后期拟建） | m2 | 144.71 |  |
| 8 | 建筑密度 |  | % | 22.99 |  |
| 9 | 绿地面积 |  | m2 | 6000 |  |
| 10 | 绿地率 |  | % | 30 |  |
| 11 | 机动车车位数 |  | 辆 | 30 |  |
| 12 | 非机动车车位数 |  | 辆 | 131 |  |

- 2.1.2项目建设情况

1、项目施工进展情况

根据建设单位介绍，本项目计划于2021年7月开工，2023年12月完工。项目区内前期已建建筑物有综合楼1栋、光荣院1栋、救灾物质储备库1栋以及一处位于项目红线内西北角的施工场地。项目区内堆填平衡，无需进行表土剥离。

2、水土保持措施执行情况

本项目计划于2021年7月开工，经现场调查，目前本项目场地已堆平，尚未实施有效的水土保持措施，地表存在一定的水土流失。

3、水土流失现状

本项目计划工期为2021年7月－2023年12月。目前项目区内原有植被覆盖约25%，植被有固结土壤、减少雨水的地表径流量的作用，因此除部分覆盖有植被的地表水土流失情况较轻微外，其余裸露地表易受自然、人为扰动等因素影响而产生一定的水土流失。且建设单位尚未实施有效的水土保持措施，因此总体来说，项目区目前水土流失情况为中度流失。

- 2.1.3工程布置

#### 2.1.3.1总平面布置

总体布局遵循功能分区合理、布局紧凑、交通便捷、管理方便的原则，有效将各功能科室联系起来，在满足规划部门要求的同时因地制宜，组织院区的空间体系、人流、车流交通流线，做到高效、合理、有序。随着老年照料，养老建筑等医疗模式及人口结构的不断变化，在交通体系搭建上，也考虑了动态发展的可能性，统一规划，分期实施，使其达到使用和经济上的合理性。

康复楼在满足基本消防间距的要求下，与各栋之间联系较为紧密，且各栋根据功能需要设置相应楼层的连接，方便各功能联系。各栋围合一个相对独立的内部空间，提供康复老人休闲之用。

垃圾收集点位于各栋建筑影响最小处，临近周边道路，方便设置独立的污物出口。其位置下风向没有建筑物，不会因异味干扰其他使用功能。

#### 2.1.3.2竖向布置

根据场地西高东低的趋势，场区道路设计标由东向西递增，设计室外整平标高为904.00~910.50m。建筑室外标高相对平整，高差较大处采用台阶或挡土墙的形式处理，主要道路采用坡道放坡的形式，既满足工艺流程的需要又方便于建筑之间的联系。

- 2.1.4项目组成

本工程为周宁县社会福利中心（二期）项目，建筑面积14859.00平方米，其中：儿童福利院建筑面积4050.00平方米，老年人养护院建筑面积6500.00平方米，老年人康复中心3550.00平方米，未成年人保护中心759.00平方米。

#### 2.1.4.1建构筑物工程

1、混凝土强度等级C30~C40级。过梁、构造柱等后浇附属结构采用C20级，基础垫层采用C15级。填充墙：内墙采用200或100厚加气砼砌块（容重≤8.0kN/m3)。

2、钢筋采用HPB300、HRB400热轧钢筋

3、钢结构构件采用Q235B、Q345B级。

#### 2.1.4.2道路广场工程

根据建筑总体布局的要求，主要园区内医疗功能集中设置于此期康复中心，在园区内四周设置内环主干道，主干道与市政道路接口设置2个，包括沿东、西侧市政道路出入口，出入口之间设置绿化进行适当隔离。穿过主要建筑间消防车道为4米宽。路网布置，简明、通畅、尽量缩短路程。同时划分各功能区，加强内部联系。

#### 2.1.4.3景观绿化工程

设计总绿地率为30%。主要绿化景观设计分别如下：

- 广场绿地：设置雨综合楼西侧，布置了广场生态绿化园，生态绿化园是全院的最有特色的景观绿地。同时引入喷水池等小品作为造景元素，形成绿水交融的生态景观花园，为园区增添许多绿意盎然的景色。

- 集中绿地：园区中心光荣院（已建）与康复楼中心的绿地，形成集中式绿地，园区内人员的一个舒适的室外活动场所，营造森林式福利中心。

- 其他分散绿地：各栋楼周围均设有分散式绿地，将整个园区笼罩在绿化之中。

#### 2.1.4.4给排水工程

中心城区现有深洋水厂，预留面积约6.1hm2，设计规模为2万m3/d，现状规模为1万m3/d，目前日平均供水量为6000m3/d，通过一根DN500的砼管输水，取水口为东升取水口，供水方式为重力供水。项目区周边给排水供应满足建设要求。

#### 2.1.4.5电气工程

本工程属多层公共建筑，室外消防用水量为25L/s，消防用电属三级负荷。由已建变配电室不同母线段引来正常/应急回路。

#### 2.1.4.6消防工程

1、总平消防车道均按4米设计，消防车道转弯半径内径均能达到9米；建筑出入口数量设置充足；消防车道及消防车登高场地路基，其荷载按30T/m2设计。

2、康复中心高度未超过24米，按照二类建筑、二级耐火等级多层建筑要求，安装自动报警系统，各房间、楼梯疏散人数宽度均满足要求。

## 2.2施工组织

- 2.2.1 施工条件

1、施工交通

本项目位于宁德市周宁县成人教育学校南侧，用地东、西侧为规划道路，交通便捷。

2、施工用水用电

（1）用水

采用市政自来水，由市政给水管网引入。

（2）施工用电

施工时，施工用电从市政电网引入10kV电源。

3、建筑材料

项目建设所需的建筑材料，如块石、钢材、水泥、木材等均就地就近采购；沙料等建材全部从合法料场购买。混凝土采取商品混凝土，从周边市场购买，不设拌合站。项目周边配套设施较为全面，可以满足项目施工的需要。

- 2.2.2 施工布置

根据施工组织设计，结合历史遥感影像图核查，本项目在项目区西北角布设了1个施工生产生活区，总占地面积0.08hm2，位于用地红线范围内。施工生产生活区用于堆放原材料、钢管油漆、木材、水泥、砂石料等，设置钢筋加工厂和车辆机械等的停放场所，以及布设简易房用于施工人员的休息、生活和办公。施工结束后，拆除施工场地内临时设施，恢复原规划用途。

- 2.2.3 施工工艺

本方案结合主体工程施工，对与水土保持密切相关的场地平整、钻孔灌注桩基础施工、道路施工、管沟挖填等土石方工程施工工艺进行介绍。

一、场地平整

施工采用机械开挖填筑方式，根据主体工程竖向设计标高，依靠原有地形进行场地平整；为防止强降雨造成项目区水土流失，施工时避开雨天进行施工。施工前首先进行测量放线，定出挖填平衡线，然后利用推土机、挖掘机等施工机械实施作业，局部范围内人工进行修整，使场平后的地面便于项目区后期施工。

二、钻孔灌注桩基础施工

根据主体设计资料及咨询建设单位，本工程基础采用钻孔灌注桩。

主要工艺流程：钻孔机就位→钻孔→注泥浆→下套管→继续钻孔→排渣→清孔→射水清底→插入混凝土导管→浇筑混凝土→拔出导管。

1）钻孔机就位：钻孔机就位时，必须保持平稳，不发生倾斜、位移，为准确控制钻孔深度，应在机架上或机管上作出控制的标尺，以便在施工中进行观测、记录。

2）钻孔及注泥浆：调直机架挺杆，对好桩位（用对位圈），开动机器钻进，出土，达到一定深度（视土质和地下水情况）停钻，孔内注入事先调制好的泥浆，然后继续进钻。

3）下套管（护筒）：钻孔深度到5m左右时，提钻下套管。套管内径大于钻头100mm；保证套管位置埋设正确和稳定，套管与孔壁之间用粘土填实，套管中心与桩孔中心线偏差不大于50mm；套管埋设深度：在粘性土中不小于lm，在砂土中不小于1.5m，并保持孔内泥浆面高出地下水位1m以上。

4）继续钻孔：防止表层土受振动坍塌，钻孔时不让泥浆水位下降。施工中经常测定泥浆相对密度。

5）孔底清理及排渣：在粘土和粉质粘土中成孔时注入清水，以原土造浆护壁。排渣泥浆的相对密度控制在1.1～1.2；在砂土和较厚的夹砂层中成孔时，泥浆相对密度控制在1.1～1.3；在穿过砂夹卵石层或容易坍孔的土层中成孔时，泥浆的相对密度控制在1.3～1.5；吊放钢筋笼：吊放时对准孔位，吊直扶稳，缓慢下沉，钢筋笼放到设计位置时，立即固定，防止上浮。

6）射水清底；在钢筋笼内插入混凝土导管（管内有射水装置），通过软管与高压泵连接，开动泵水即射出。射水后孔底的沉渣即悬浮于泥浆之中。

7）浇筑混凝土：停止射水后，立即浇筑混凝土，随着混凝土不断增高，孔内沉渣浮在混凝土上面，并同泥浆一同排回贮浆槽内。

8）水下浇筑混凝土连续施工；导管底端始终埋入混凝土中1.0～1.3m；导管的第一节底管长度≥4m。

9）混凝土的配制：

a）配合比根据试验确定，在选择施工配合比时，混凝土的试配强度比设计强度提高10%～15%。

b）水灰比不大于0.6。

c）有良好的和易性，在规定的浇筑期间内，坍落度为16～22cm；在浇筑初期，为使导管下端形成混凝土堆，坍落度为14～16cm。水泥用量为350～400kg/m3。砂率为45%～50%。

10）拔出导管：混凝土浇筑到桩顶时及时拔出导管。但混凝土的上顶标高要符合设计要求。

11）同一配合比的试块，每班不少于1组。每根灌注桩不少于1组。

12）冬、雨期施工：泥浆护壁回转钻孔灌注桩不在冬期进行。

13）雨天施工现场有排水措施，严防地面雨水流入桩孔内。防止桩机移动，以免造成桩孔歪斜等情况。

三、道路施工

道路定位→基层平整→压路机碾压→水泥稳定砂石基层施工→混凝土面层施工→混凝土面层切割缝、缝隙填料→路沿石安装→检查验收。

四、管沟挖填

包括给水、雨水、污水、供电、通信等管线，综合规划，统一施工，分段分层施工，即上一段建设结束才开展下一段的施工；结合管径和管道埋深，人工或0.5m3挖掘机开挖，土方堆于一侧，敷管后及时回填。

## 2.3工程占地

项目总用地面积为20000m2，全部为永久占地，占地类型为公共管理与公共服务用地。施工生产生活区布设在主体工程区永久占地范围，不重复计列面积。工程占地情况详见表2.3-1。

表2.3-1  工程占地情况一览表  单位：hm2

| 名称 | 占地类型及面积 |  | 占地性质及面积 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公共管理与公共服务用地 | 小计 | 永久 | 临时 |
| 主体工程区 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | / |
| *施工生产生活区 | *0.08 | *0.08 | / | *0.08 |
| 合计 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | *0.08 |

注：*表示施工生产生活区位于主体工程区内，不重复计算面积。

## 2.4土石方平衡

- 2.4.1表土平衡

- 表土剥离

经现场勘查及向建设单位了解，项目区无可剥离表土，无表土平衡。

- 2.4.2土石方平衡

本项目土石方主要包括建筑物基础工程、地下室工程、管线工程、场地平整和绿化覆土。

1、建筑物基础工程

本项目高层建筑物基础采用钻孔灌注桩，根据主体工程提供的相关数据，钻孔灌注桩基础施工产生泥浆钻渣0.030万m3。泥浆钻渣经泥浆沉淀池沉淀及固化处理后，用于地下室回填。

2、建筑物基础及地下室工程

本项目在老年人养护院设置了一层地下室，面积为890m2。根据主体工程设计资料及现场踏勘了解到，老年人养护院场地标高为901.5m，设计标高为904.8m，地下室高度为4.5m，综合考虑底板及顶板的厚度，本项目地下室共计开挖土石方0.151万m3，共计回填土石方0.015万m3。

3、管线工程

根据主体工程提供的相关数据资料，经初步估算，管线工程挖方0.180万m3，填方0.090万m3（回填土石方0.070万m3，回填砂垫层0.020万m3）。管线开挖土方临时堆放在管槽一侧，槽底铺砂垫层，敷设管线，回填土方，剩余的土方全部用于项目场地平整回填。

4、场地平整

本项目场地西高东低，现状标高为900.06~913.39m，设计标高为904.00~910.50m，根据主体工程提供的相关数据资料，经初步估算，项目场地平整需开挖土石方约0.083万m3，回填土石方约0.359万m3。回填土方来源为场地平整开挖土方以及建筑物基础工程、地下室工程以及管线工程开挖的土方。

- 5、绿化覆土

本项目绿化面积6000m2，经现场勘查及向建设单位了解，覆土厚度30cm，共需覆土0.180万m3。所需土方由绿化施工单位通过外购的形式解决。

6、施工生产生活区

经现场勘查及咨询建设单位，本项目施工生产生活区利用项目区已有工棚，工棚所在地为平整地，临时设施为就原地面搭建，无需土石方施工。

综上所述，本项目土石方挖填总量为1.088万m3，其中挖方0.444万m3，填方0.644万m3（含绿化覆土和砂垫层），借方0.200万m3（其中外购种植土0.180万m3，外购砂方0.020万m3），无弃方。土石方平衡情况详见表2.4-1及图2.4-1。

表2.4-1 土石方平衡及流向表       单位：万m3

| 序号 | 项目 | 挖方总量 |  |  |  | 填方 |  |  | 调入 |  | 调出 |  | 借方 |  |  |  | 余（弃）方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 表土 | 土石方 | 泥浆钻渣 | 建筑垃圾 | 种植土 | 土石方 | 砂方 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 种植土 | 土方 | 砂方 | 来源 | 数量 | 去向 |
| ① | 建筑物基础 | — | — | 0.030 | — | — | — | — | — | — | 0.030 | ③ | — | — | — | — | — | — |
| ② | 地下室工程 | — | — | 0.151 | — | — | 0.015 | — | — | — | 0.136 | ③ | — | — | — | — | — | — |
| ③ | 综合管线工程 | — | — | 0.180 | — | — | 0.070 | 0.020 | — | — | 0.110 | ③ | — | — | 0.020 | 外购 | — | — |
| ④ | 场地平整 | — | — | 0.083 | — | — | 0.359 | — | 0.276 | ①②③ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ⑤ | 景观绿化 | — | — | — | — | 0.180 | — | — | — | — | — | — | 0.180 | — | — | 外购 | — | — |
| 小计 |  | — | — | 0.444 | — | 0.180 | 0.444 | 0.020 | 0.276 | — | 0.276 | — | 0.180 | — | 0.020 | — | — | — |
| 合计 |  | 0.444 |  |  |  | 0.644 |  |  | 0.276 |  | 0.276 |  | 0.200 |  |  | — | — | — |

注：挖方+调入+借方=填方+调出+弃方。

分    区

借  方

回 填

弃 方

挖 方

主体工程区

0.030

基础工程

0

0

0

0.030

地下室工程

0

0.015

0.151

0

0.015

0.136

场地平整

0.276

0.359

0.083

0

0.276

0.083

0.110

管线工程

0.020

0.180

0.090

0.020

0.070

0.180

绿化覆土

0.180

0

0.180

0

0

0.476

0.444

合    计

0.476

0.644

0.444

图2.4-1 土石方平衡流向框图 单位：万m3

0

2.5拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建

本项目不涉及拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建。

## 2.6施工进度

本项目总工期30个月，计划于2021年7月开工，2023年12月完工。施工进度安排详见表2.6-1。

| 表2.6-1 施工进度一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 2021 |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  |
|  | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 |
| 建构筑物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配套工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 景观绿化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竣工验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

施工进度：

## 2.7自然概况

1、地形地貌

周宁地处鹫峰山脉东麓，地势由西北向东南倾斜，峰峦起伏，溪谷交错，海拔高差大，鹫峰山脉的主体部分在境内连锦起伏，形成海拔800米以上的中山地貌、海拔500米以上至800米的低山地貌和海拔500米以下的丘陵地貌。最高的山蜂龙冈头海拔1506米，最低的街头亭海拔65米，有千米以上的山峰282座。全县800米以上的中山占全县总面积的61%，500-800米的低山占全县总面积的26.7%，500米以下的丘陵地占全县总面积的12.3%。县城海拔880米，是全省最高的县城。

本项目位于周宁县新城区鲤鱼溪片区，地跨安后村、松旁亭村、端源村3个行政村的地界，场地地貌属冲洪积平原地貌，项目区大部分地段地势平坦开阔除场地周边大部分为水稻田、早地等，场地内理设有市政消防供水管及高压电线等。场地地势总体上中部高两侧低。

2、气象

周宁背山面海的地理位置影响着气候，属中亚热带海洋性季风气候。冬季受大陆性气候影响较显著，夏季却受海洋性气候影响。四季分明、冬长夏短、气候温和、雨量充沛。雾重、雨日多，相对湿度大。立体小气候明显、灾害性天气多，四季划分比天文季节迟1-2个月。

冬长夏短。境内除咸村和玛坑乡少数低海拔地区外，多数地区的气候属冬长夏短型。春、秋两季各地历期基本一致。春季平均为87天，秋季平均为76天。年平均气温为13至17℃之间。最冷的1月年平均气温为3℃至7℃之间，极端最低气温为零下8.9℃(1983年12月31日)；7月最热，平均气温为24℃左右，极端最高气温为35.6℃以上。年均降雨量2069毫米，降雨天数192天，日照时数1617小时。海拔落差，立体气候十分明显，夏无酷暑，盛夏季节平均气温7月份24.3℃、8月份23.0℃、9月份22.0℃℃，气候凉爽宜人，有“天然空调城”之美称。由于海拔高，山头多，有利于水蒸汽的凝结。全县年平均雾日可达92.5天，主要分布在2至5月的春季里。

山地对气候影响显著：该县有许多谷地、盆地地形可使夏季增热而不易散失，冬季又易造成冷空气堆积，有时最低气温就显得偏低。周宁县高山及两列高山头所组成的狭管地区，其风速偏大，春夏季以对流增强，易形成冰雹。

短历时降雨强度见表2-7-1。

表2.7-1 短历时降雨强度一览表  单位：mm

| 历时 | 暴雨参数 |  |  | 各频率设计暴雨值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 均值（mm） | Cv（mm） | Cs/C（mm） | 20% | 10% | 5% | 2% |
| 1h | 42 | 0.37 | 3.5 | 53.3 | 62.75 | 71.99 | 83.16 |

4、河流水系

境内溪流有18条，多属穆阳溪、霍童溪上游。属穆阳溪的有龙亭溪、八蒲溪、三门桥溪、际溪，流域总面积为625平方公里。属霍童溪水系的有后垄溪、桃源溪，流域总面积为386.5平方公里。另由纯池出境经寿宁斜滩溪汇入福安交溪的有徐柏溪，流域面积为34.5平方公里。流域面积在50平方公里以上的溪流有8条，溪流长度15至84公里，落差182-1025米。

5、土壤

项目区境内土壤的成土母质系中生代火山岩和岩浆岩。土壤在成土诸因素的综合作用下种类多土层厚，有机质含量较高，酸性强，普遍缺磷、钾，微量元素丰缺不均，地带性分布明显。有5个土类，14个亚类，33个土属，41个土种。

根据现场调查，该项目区域内土壤类型主要为素填红壤。

6、植被

宁县境内植被属常绿温暖照叶林地带。按福建植被分区，为闽中东戴云山——鹫峰山常绿槠类照叶林小区。原生植被主要有中亚热带常绿阔叶林、中亚热带常绿——落叶阔叶混交林、中亚热带湿性常绿阔叶林。因人为强度干涉，原生植被仅残存有壳斗科的槠、栲、栎、樟科的楠木类，杜英科的薯豆、猴欢喜，胡桃科的黄杞，豆科的花榈木等阔叶树种。原生植被已被天然次生的马尾松、黄山松、杉木、柳杉、木荷、南岭栲、米槠、甜槠、大叶槠、杜英等针阔混交林和灌丛草坡以及人工林所代替，组成新的群落。

根据现场勘察及项目影像资料了解到，项目开工前植被覆盖率约为25%。

# 3项目水土保持评价

## 3.1主体工程选址（线）水土保持评价

对照《中华人民共和国水土保持法》、《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）中有关规定和要求，结合本工程实际情况，对主体工程选址的水土保持制约性因素进行逐条比对分析，详见表3.1-1。

| 表3.1-1 主体工程选址（线）水土保持评价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 约束性规定 | 本工程情况 | 相符性分析 |
| 《中华人民共和国水土保持法》 | 第十七条：禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。 | 本项目不涉及上述区域。 | 符合要求 |
|  | 第十八条：水土流失严重、生态脆弱的地区，应当限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动，严格保护植物、沙壳、结皮、地衣等。在侵蚀沟的沟坡和沟岸、河流的两岸以及湖泊和水库的周边，土地所有权人、使用权人或者有关管理单位应当营造植物保护带。禁止开垦、开发植物保护带。 | 本项目不涉及上述区域。 | 符合要求 |
|  | 第二十四条：生产建设项目选址、选线应当避让水土流失重点预防区和重点治理区；无法避让的，应当提高防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失。 | 本项目不在两区范围内 | 符合要求 |
| 《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018） | 主体工程选址（线）应避让水土流失重点预防区和重点治理区。 | 本项目不在两区范围内 | 符合要求 |
|  | 主体工程选址（线）应避让河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带。 | 本项目不涉及上述区域。 | 符合要求 |
|  | 主体工程选址（线）应避让全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站。 | 本项目不涉及上述区域。 | 符合要求 |

根据表3.1-1分析评价结果，项目选址避开了水土保持敏感区，本项目主体工程选址满足水土保持要求。

## 3.2建设方案与布局水土保持评价

### 3.2.1建设方案评价

对照《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）中3.2.2条的有关规定，结合项目实际情况，对建设方案进行逐条比对分析，详见表3.2-1。

| 表3.2-1 建设方案的水土保持评价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 要求内容 | 分析意见 | 解决办法 |
| 1 | 公路、铁路工程在高填深挖路段，应采用加大桥隧比例的方案，减少大填大挖；填高大于20m，挖深大于30m，应进行桥隧替代方案论证；路堤、路堑在保证边坡稳定基础上，应采用植物防护或工程与植物防护相结合的设计方案。 | 本项目不属于上述项目，符合要求。 | / |
| 2 | 城镇区的建设项目应提高植被建设标准，注重景观效果，配套建设灌溉、排水和雨水利用设施。 | 项目位于周宁县狮城镇安后村，属于规划城市区域。 | 本项目植物措施采用景观绿化标准；主体工程设计了完善的排水系统。 |
| 3 | 山丘区输电工程塔基应采用不等高基础，经过林区的应采用加高杆塔跨越方式。 | 本项目不属于输电工程。 | / |
| 4 | 对无法避让水土流失重点预防区和重点治理区的建设项目，建设方案应符合下列规定： | 本项目不在两区范围内。 | / |
| 1） | 应优化方案，减少工程占地和土石方量；公路、铁路等项目填高大于8m宜采用桥隧方案；管道工程穿越宜采用隧道、定向钻、顶管等方式；山丘区工业场地宜优先采取阶梯式布置。 |  |  |
| 2） | 截排水工程、拦挡工程的工程等级和防洪标准应提高一级。 |  |  |
| 3） | 宜布设雨洪集蓄、沉沙设施。 |  |  |
| 4） | 提高植物措施标准，林草覆盖率应提高1个~2个百分点。 |  |  |

根据表3.2-1分析结果，本项目建设方案满足水土保持要求。

### 3.2.2工程占地评价

根据现场踏勘及项目用地预审文件了解到，本项目总用地面积为2.00hm2，其中永久占地为2.00hm2（永久占地为主体工程区占地），临时占地为0.080hm2（临时占地为施工生产生活区占地，位于用地红线内，不重复计算面积）。项目占地类型为公共管理与服务用地。施工生产生活区布设在主体工程区永久占地范围，最大限度地减少了施工的扰动范围，符合水土保持要求。

工程未在自然保护区、风景名胜区、饮用水源地等敏感区域内，符合水土保持要求。

### 3.2.3土石方平衡评价

本项目土石方挖填总量为1.088万m3，其中挖方0.444万m3，填方0.644万m3（含绿化覆土和砂垫层），借方0.200万m3（其中外购种植土0.180万m3，外购砂方0.020万m3），无弃方。

经复核，土石方平衡计算不存在缺项、漏项且工程量合理，土石方挖填数量符合最优化原则。

### 3.2.4取土（石、砂）场设置评价

本项目借方0.200万m3，其中外购种植土0.180万m3，外购砂0.020万m3。外购种植土和砂的水土流失防治责任由供应方负责。故本项目无需设置取土场，减少了工程占地和投资，符合水土保持要求。

### 3.2.5弃土（石、渣、灰、矸石、尾矿）场设置评价

本项目土石方挖填平衡，无弃方，无需单独设置弃渣场，符合水土保持要求。

### 3.2.6施工方法与工艺评价

根据建设单位提供的资料，本项目建构（筑）物是常规建筑，采用常用的施工方法，施工工艺成熟。工程施工采用机械和人工相结合的方式进行，以机械施工为主，通过合理安排施工时序，缩短工期，减少被扰动地面的裸露时间，从而降低水土流失量，符合水土保持的要求。

主体工程设计了雨水管网、排水沟、景观绿化等措施，可以满足后期投入运营时的要求。

总体来看，本项目施工工艺先进、成熟，通过补充完善相应临时防护措施后，本项目的施工工艺符合水土保持的要求。

### 3.2.7主体工程设计中具有水土保持功能工程的评价

主体工程设计中各项具有水土保持功能的工程不仅能够满足主体工程的安全运行需要，同时还有改善生态环境、保持水土的功能。为了合理布设各项防治措施，完善项目水土流失防治措施体系，从水土保持的角度对其进行分析评价，以确定需要补充完善和新增的水土保持措施。主体设计的雨水管网、景观绿化等措施可以较有效的减少项目区的水土流失。

#### 3.2.7.1主体工程区

1、围墙

经查阅相关内业资料及咨询建设单位，本项目场地四周布设围墙。

水土保持评价：围墙可将项目建设区和周边区域隔离，对建设中产生的泥水起拦挡作用，减少了泥水外流对周边环境造成的负面影响，其主要功能是围挡、隔离和减少工程影响范围，兼有一定的水土保持功能。根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）附录D，围墙不界定为水土保持措施。

2、地面硬化

本项目各地块内各道路均为混凝土路面。

水土保持评价：地面硬化能有效地控制降雨及地表径流对原地表的溅蚀、冲刷的作用，彻底消除了水土流失的动力源泉，对地表起到很好的防护作用，减轻项目区的水土流失，但地面硬化以主体设计功能为主，兼有部分水土保持功能。根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）附录D，地面硬化不界定为水土保持措施。

3、雨水管网

根据主体工程设计资料，主体工程设计沿道路一侧布设雨水管网，雨水收集后排至附近市政雨水管网。雨水管网长度898m，采用DN300-500管材。

- 水土保持评价：雨水管网有效疏导项目建设区雨水，满足项目建成后的雨水排放、保证排水通畅，具有较好的水土保持功能。根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）附录D，雨水管网界定为水土保持措施。

4、景观绿化

- 根据主体工程设计资料，本项目景观绿化的面积为6000m2，主要进行乔灌木的种植以及地被植物的铺种。

- 水土保持评价：景观绿化具有较好的改善生态环境的作用，同时，绿化工程还能够满足水土保持植物措施的要求。植被具有减少雨水直接冲刷地表和固定土壤的功能，符合水土保持要求。根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）附录D，景观绿化界定为水土保持措施。

- 5、洗车池

主体设计在项目区主要出入口布设洗车池。洗车池长8.0m，宽5.0m，混凝土浇筑厚度30cm，共设洗车池2台。

水土保持评价：洗车池可以对项目施工过程中驶出的施工车辆进行冲洗，可避免车辆携带泥土对周边道路环境造成影响。根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）附录D，洗车池界定为水土保持措施。

- 6、沉淀池

- 主体工程设计建筑基础采用钻孔灌注桩基础，建筑基础施工时布设沉淀池进行沉淀泥浆。共设置泥浆沉淀池2个，泥浆沉沙池拟采用土质沉淀池，梯形断面，内坡比为1:1.0，挖深1.0m，底宽3m，池长6m；同时在沉淀池周边筑土埂，土埂采用土质梯形断面，顶宽0.3m，高0.5m，坡比1:1.0。

- 水土保持评价：泥浆沉淀池将桩基础钻渣沉淀、固化后重新利用，保护土壤资源，根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）附录D，泥浆沉淀池界定为水土保持措施。

7、补充完善意见

通过主体设计资料以及向建设单位了解得知，本项目实施了围墙和地面硬化的措施，并实施了雨水管网、洗车池和泥浆沉淀池的水土保持措施，有效地防治了水土流失。本项目计划于2021年7月开工，本方案在主体工程区新增临时排水沟以及沉沙池的水土保持措施，规格数量将在文本第五章介绍。

#### 3.2.7.2施工生产生活区

根据现场踏勘得知，目前主体工程区已有一处占地0.08hm2的施工生产生活区。主体工程未对施工生产生活区设计水土保持措施。根据现场施工情况，本方案将新增临时排水沟、沉沙池的水土保持措施。规格数量将在文本第五章介绍。

## 3.3主体工程设计中水土保持措施界定

一、水土保持措施设计情况

本项目计划于2021年7月开工，于2023年12月完工。经现场调查、查阅相关内业资料及向建设单位咨询，主体工程设计的水土保持措施主要有：

主体工程区：雨水管网898m、景观绿化6000m2、洗车池2台、沉淀池2口。

二、水土保持措施界定

通过对主体工程设计中具有水土保持功能工程的分析评价，根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）附录D中的界定原则，将以水土保持功能为主的工程界定为水土保持措施。根据分析评价结果，本项目主体工程设计中界定为水土保持措施的有雨水管网，景观绿化，洗车池、沉淀池，具体工程量和投资详见表3.3-1。

表3.3-1  水土保持措施界定汇总表

| 序号 | 分区 | 名称 | 单位 | 工程量 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程区 | 雨水管网 | m | 898 | 44.90 |
| 2 |  | 景观绿化 | m2 | 6000 | 72.00 |
| 3 |  | 洗车台 | 台 | 2 | 0.67 |
| 4 |  | 沉淀池 | 口 | 2 | 0.15 |
| 5 | 合计 |  | \ | \ | 117.72 |

# 4水土流失分析与预测

## 4.1水土流失现状

### 4.1.1区域水土流失现状

根据福建省水土保持公报（2019年），周宁县水土流失总面积达6364hm2，占全县土地面积的6.08%。其中轻度流失量约5402hm2，占水土流失面积的84.89%；中度水土流失量约904hm2，占水土流失面积约14.20%；强烈水土流失量约41hm2，占水土流失总面积的0.64%；极强烈水土流失面积约14hm2，占水土流失总面积的0.22%；剧烈水土流失面积约3hm2，占水土流失总面积的0.05%。具体水土流失现状详见表4.1-1。

表4.1-1 项目水土流失现状表                单位:hm2

| 行政区 | 水土流失 |  | 水土流失强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 轻度 |  | 中度 |  | 强烈 |  | 极强烈 |  | 剧烈 |  |
|  | 面积 | % | 面积 | % | 面积 | % | 面积 | % | 面积 | % | 面积 | % |
| 周宁县 | 6364 | 6.08 | 5402 | 84.89 | 904 | 14.20 | 41 | 0.64 | 14 | 0.22 | 3 | 0.05 |

通过对项目建设区现场踏勘、调查及查阅相关资料，区内为经过平整后的场地，原生地表属微度流失，确定项目区原生地貌土壤侵蚀模数为400t/(km2·a)。根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），本项目区属土壤侵蚀类型区为南方红壤丘陵区，容许土壤流失量为500t/(km2•a)。

### 4.1.2项目建设区水土流失现状

本项目计划于2021年7月开工，于2023年12月完工。根据现场踏勘，本项目场地为经过人工初步平整的场地，地表植被以各类杂草为主，部分区域呈现裸露状态，项目区存在一定的水土流失。

## 4.2水土流失影响因素分析

### 4.2.1工程建设与生产对水土流失的影响

本项目建设将会占用土地，扰动地表，损坏原有土层结构和地表植被，破坏植被原有的蓄水保土能力，使其原有的水土保持功能降低或丧失，同时项目存在深挖路段，施工中挖填形成的裸露坡面易造成水土流失，使项目区土壤侵蚀模数远远超过容许范围，从而加剧项目区水土流失。

### 4.2.2扰动地表、损毁植被面积

扰动地表是指因生产建设活动挖填、占压、翻扰以及其他扰动方式破坏了原有植被，改变了原有地形或表层物质物理性状的土地。根据现场调查及建设单位提供的图纸量测，本项目总用地面积为2.0hm2，其中在二期建设开始前，项目已有建筑占地面积为0.20hm2，已建部分地表硬化，不会产生扰动，因此建设扰动地表面积为1.80hm2。

根据现场调查及咨询建设单位，项目开工前，项目区有植被覆盖，损毁植被面积约为0.50hm2。

### 4.2.3废弃土（石、渣、灰、矸石、尾矿）量

本项目土石方挖填平衡，无弃方产生。

## 4.3土壤流失量调查

- 4.3.1 预测单元

根据《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433—2018)和工程施工特点确定预测单元分区，预测区域包括：主体工程区和施工生产生活区。

表4.3-1  水土流失预测范围     单位：hm2

| 预测分区 | 预测面积（hm2） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 施工期 | 自然恢复期 |
| 主体工程区 | 1.72 | 0.60 |
| 施工生产生活区 | 0.08 | / |
| 合计 | 1.80 | 0.60 |

注：主体工程区施工期预测面积为扣除施工生产生活区的面积及场区已有建构筑物的占地面积；自然恢复期的预测面积为实施景观绿化措施的面积。

- 4.3.2 预测时段

根据《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433—2018)，预测时段分为施工期（含施工准备期）和自然恢复期。各预测单元施工期和自然恢复期根据工程施工进度分别确定。施工期为实际扰动地表时间；自然恢复期为施工扰动结束后不采取水土保持措施的情况下，土壤侵蚀强度自然恢复到扰动前土壤侵蚀强度所需要的时间。施工期预测时段应按连续12个月为一年计；不足12个月，但达到一个雨（风）季长度的，按一年计；不足一个雨（风）季长度的，按占雨（风）季长度的比例计算。

因此，本项目预测时段共计54个月（2021年7月~2025年12月），其中施工期30个月，自然恢复期24个月。水土流失各预测区及预测时段见表4.3-2。

表4.3-2 水土流失预测时段表

| 预测区 | 预测时段(a) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 施工期 | 自然恢复期 |
| 主体工程区 | 2.5 | 2 |
| 施工生产生活区 | 2.5 | / |

- 4.3.3 土壤侵蚀模数

- 4.3.3.1土壤侵蚀模数背景值的确定

水土流失背景值，项目区原地貌水土流失量。根据水利部行业标准《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190－2007）、水土流失遥感调查资料和该区水土流失现状调查资料、水文手册、土壤侵蚀模数等值线图，结合野外现场勘踏、调查分析，项目区水土流失以水蚀为主，针对当地的地形、地貌、降雨、土壤、植被等水土流失影响因子的特性及预测对象受扰动情况，区内为经过初步平整后的场地，原生地表属轻度流失，确定本工程区域土壤侵蚀模数背景值为400t/km2·a。

- 4.3.3.2扰动地表后土壤侵蚀模数的确定

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），扰动后土壤侵蚀模数可采用数学模型、试验观测等方法确定，本项目采用数学模型法确定扰动后土壤侵蚀模数。根据《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL773-2018），主体工程区及施工生产生活区的扰动后土壤侵蚀模数采用地表翻扰型进行确定。

本项目扰动后的土壤流失量按以下公式计算。

式中：

M—扰动后土壤侵蚀模数，t/（hm2·h）；

R—降雨侵蚀力因子，MJ·mm/（hm2·h）

K—土壤可蚀性因子，t·hm2·h/（hm2·MJ·mm）

N—地表翻扰后土壤可蚀性因子增大系数，无量纲；

Ly—坡长因子，无量纲；

Sy—坡度因子，无量纲；

B—植被覆盖因子，无量纲；

E—工程措施因子，无量纲；

T—耕作措施因子，无量纲。

地表翻扰型计算公式中参数取值详见表4.3-3。

| 表4.3-3 地表翻扰型参数汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 因子 | 公式 | 主体工程区 |  | 施工场地 |
|  |  |  |  | 施工期 | 自然恢复期 | 施工期 |
| 1 | 降雨侵蚀力因子 | R |  | 7885.4 | 7885.4 | 7885.4 |
| 2 | 地表翻扰后土壤可蚀性因子 | Kyd | Kyd=NK | 0.0049 | 0.0049 | 0.0049 |
| 2.1 | 地表翻扰后土壤可蚀性因子增大系数 | N |  | 2.13 | 2.13 | 2.13 |
| 2.2 | 土壤可蚀性因子 | K |  | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 |
| 3 | 坡长因子 | Ly | Ly=（λ/20）m | 2.24 | 2.24 | 1.90 |
| 3.1 | 水平投影长度（m） | λ |  | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | 坡长指数 | m |  | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| 4 | 坡度因子 | Sy | Sy=-1.5+17/[l+e（2.3-6.1sinθ）] | 1.21 | 1.21 | 0.76 |
| 4.1 | 坡度（°） | θ（°） |  | 6 | 6 | 4 |
| 5 | 植被覆盖因子 | B |  | 0.614 | 0.152 | 0.614 |
| 6 | 工程措施因子 | E |  | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 耕作措施因子 | T |  | 1 | 1 | 1 |

经计算，本项目扰动后土壤侵蚀模数详见表4.3-4。

| 表4.3-4 扰动后土壤侵蚀模数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分区 | 侵蚀模数（t/km2·a） |  |
|  | 施工期 | 自然恢复期 |
| 主体工程区 | 6430 | 1592 |
| 施工场地 | 3426 | / |

#### 4.3.3.3预测结果

1、预测方法

对项目建设区损坏地表形成新增侵蚀区域的水土流失量预测，采用扰动前后侵蚀模数分析计算。

水土流失量预测公式：

式中：W-土壤流失量（t）；

j-预测时段，j=1，2，即指施工期（含施工准备期）和自然恢复期两个时段；

-预测单元，=1，2，3···，n-1，n；

-第 j预测时段、第  预测单元的面积（km2）；

-第 j预测时段、第  预测单元的土壤侵蚀模数[t/（km2·a）]；

-第 j预测时段、第  预测单元的预测时段长（a）。

2、可能造成水土流失预测结果（2021年7月至2025年12月）

经预测，本工程建设可能造成的水土流失量为302.45t，其中新增水土流失量279.65t，背景流失量22.80t，具体详见表4.3-5。

| 表4.3-5 项目区水土流失量预测表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分区 | 预测时段 | 土壤侵蚀背景值（t/km2·a） | 扰动后侵蚀模数（t/km2·a） | 侵蚀面积（hm2） | 侵蚀时间（a） | 背景流失量（t） | 预测流失量（t） | 新增流失量（t） |
| 主体工程区 | 施工期 | 400 | 6430 | 1.72 | 2.5 | 17.2 | 276.49 | 259.29 |
|  | 自然恢复期 | 400 | 1592 | 0.60 | 2 | 4.8 | 19.104 | 14.304 |
| 施工场地 | 施工期 | 400 | 3426 | 0.08 | 2.5 | 0.80 | 6.852 | 6.052 |
| 合计 |  | / | / | / | / | 22.80 | 302.45 | 279.65 |

## 4.4水土流失危害分析

根据水土流失预测成果分析，项目建设过程中产生的水土流失主要在施工期。项目建设对主体工程及周边地区生态环境产生的危害如下：

（1）对工程项目本身造成的危害：

由于降雨地表径流的作用，挖填形成的松散地表，在施工期遇到暴雨冲刷容易形成沟壑，不利于工程的安全施工，给工程本身带来经济损失。本方案补充了临时排水沟及沉沙池等水土保持措施，减少雨水的径流作用，降低土壤的流失，因此对工程项目本身不造成危害。

（2）影响周边水系：工程建设过程中将扰动该区域的原地形地貌，破坏地表植被，导致地表裸露，土质疏松，在雨季降雨的击溅下易产生水土流失。本方案在排水沟末端设计沉沙池，防止项目区的沙土流入周边水系影响水质，因此不会对周边水系造成影响。

（3）噪声影响：工程建筑物基础采用钻孔灌注桩，打桩过程中产生一定的噪声，影响周边居民的生活质量。建议项目施工规避夜间打桩，减少对周边居民的影响。

（4）影响自然景观：项目建设区土石方的开挖将会破坏地表植被，从而造成地表裸露，影响自然景观视觉。

## 4.5指导性意见

根据水土流失调查结果，从调查单元上看，主体工程区产生的水土流失量较大，应作为水土流失重点防治区域，采取完善的工程措施、植物措施和临时措施加以防护；从调查时段上看，项目区水土流失量主要集中在施工期，占水土流失总量的93.68%。

# 5水土保持措施

## 5.1防治区划分

本工程水土流失防治可分为为主体工程区、施工生产生活区2个一级防治分区。水土流失防治分区情况如表5.1-1。

| 表5.1-1 分区结果一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分区 | 面积（hm2） | 主要施工特点 | 水土流失特征 |
| 主体工程区 | 2.00 | 场地平整、基础施工、管线施工、绿化覆土等。 | 施工活动频繁，扰动地表，降雨时容易产生水土流失，呈点状。 |
| *施工生产生活区 | *0.08 | 施工机械临时停放、建筑材料临时堆放等。 | 施工活动频繁，降雨时容易产生水土流失，呈点状。 |
| 合计 | 2.00 | \ | \ |

注：*表示施工生产生活区位于主体工程区内，不重复计算面积。

## 5.2措施总体布局

本项目计划工期为2021年7月-2023年12月，经查阅相关内业资料及向建设单位咨询，本项目各防治分区措施布局如下：

（1）主体工程区

施工期间，主要出入口设置洗车池；沿场区道路布设临时排水沟和沉沙池；建筑基础施工过程中布设泥浆沉淀池，用来处理泥浆；裸露场地采用密目网苫盖；施工后期，沿场区道路布设雨水管网，收集雨水后排入市政雨水管网；绿化场地进行覆土以及土地整治。

（2）施工生产生活区

施工生产生活区布设临时排水沟和沉沙池。

本项目水土流失防治措施体系详见表5.2-1和图5.2-1。

表5.2-1   水土流失防治措施体系表

| 防治分区 | 措施类型 | 主体工程的 水土保持措施 | 方案设计的 水土保持措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程区 | 工程措施 | 雨水管网 | 绿化覆土、土地整治 |
|  | 植物措施 | 景观绿化 | / |
|  | 临时措施 | 洗车池、泥浆沉淀池 | 临时排水沟、沉沙池、密目网苫盖 |
| 施工生产生活区 | 临时措施 | / | 临时排水沟、沉沙池 |

工程措施：雨水管网、绿化覆土、土地整治

水土流失防治措施体系

主体工程区

植物措施：景观绿化

临时措施：洗车池、泥浆沉淀池、临时排水沟、沉沙池、密目网苫盖

施工生产生活区

临时措施：临时排水沟、沉沙池

图5.2-1  项目水土保持措施体系框图

## 5.3分区措施布设

### 5.3.1主体工程区

#### 5.3.1.1工程措施

1、绿化覆土

本项目绿化面积为6000m2，经相关资料及向建设单位了解，绿化覆土厚度30cm，共覆土1800m3。绿化覆土所需土方由绿化施工单位外购。

2、土地整治

绿化覆土后，需对回覆的土方进行平整及人工施肥，以提高植物的成活率，土地整治面积为0.60hm2。

3、雨水管网

主体设计沿道路一侧布设雨水管网，雨水收集后排至附近市政雨水管网。雨水管网长度898m。

#### 5.3.1.2植物措施

根据主体工程设计资料，本项目主要沿场区四周及建筑物周围进行景观绿化，绿化面积为6000m2。

#### 5.3.1.3临时措施

1、洗车池

施工单位在主要出入口设置洗车池，对施工过程中驶出的施工车辆进行冲洗，避免车辆携带泥土对周边道路环境造成影响。洗车池长8.0m，宽5.0m，混凝土浇筑厚度30cm，共设洗车池2座。

- 2、沉淀池

主体工程设计建筑基础采用钻孔灌注桩基础，建筑基础施工时布设沉淀池进行沉淀泥浆。共设置泥浆沉淀池2个，泥浆沉沙池拟采用土质沉淀池，梯形断面，内坡比为1:1.0，挖深1.0m，底宽3m，池长6m；同时在沉淀池周边筑土埂，土埂采用土质梯形断面，顶宽0.3m，高0.5m，坡比1:1.0。

3、临时排水沟

本方案补充场区周围的临时排水沟，用于排导项目区内雨水，积水经东南角的沉沙池沉沙后排入市政雨水管网。共布设临时排水沟600m（采用梯形断面，底宽40cm，深40cm，M10水泥砂浆抹面2cm）。

本方案对临时排水沟进行过水能力验算，具体如下：

按福建省短历时降雨量计算方法，项目区5年一遇的1h降雨强度i=53.3mm/h，按下列公式计算洪峰流量：

Qm=0.278KIF  （5-1）

式中：Qm－坡面最大径流量（洪峰流量m3/s）；

0.278－单位换算系数；

K－径流系数，根据流域特征系数，随流域地形而定；

I－5年一遇1h最大降雨强度，i=53.3mm/h；

F－最大集水面积（km2）。

项目临时排水沟洪峰流量详见表5.3-1。

表5.3-1   临时排水沟设计洪峰流量计算表

| 项目 | 换算系数 | 径流系数K | 1h最大降雨强度I(mm/h) | 汇水面积F(km2) | 洪峰流量Qm(m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临时排水沟 | 0.278 | 0.7 | 53.3 | 0.015 | 0.156 |

设计断面过水能力按明渠均匀流公式校核，明渠均匀流公式5-2：

式中： Q ——设计坡面汇流洪峰流量，m3/s；

A ——过水断面面积，m2；

C ——谢才系数	n

R ——水力半径，R =A/x；

x——排水沟断面湿周，m；

i——沟道比降；

n——沟道糙率，混泥土现浇n取0.020，浆砌石n取0.025，水泥砂浆抹面n取0.014，土质排水沟n取0.030。

根据以上公式及计算过程，临时水沟设计断面尺寸结果见表5.3-2。

表5.3-2    临时排水沟断面设计结果表

| 项目 | 断面尺寸(cm) |  |  |  | 坡比 m | 沟底比降i | 过流能力Q(m3/s) | 结构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 底宽 | 水深 | 安全超高 | 沟深 |  |  |  |  |
| 临时排水沟 | 40 | 30 | 10 | 40 | 1:1 | 0.2% | 0.204 | 梯形土质 |

经校核，方案新增的临时排水沟过水能力为0.204m3/s，大于该区域的洪峰流量0.156m3/s，其过水能力可满足项目排水功能。

4、沉沙池

为了减少水土流失，在临时排水沟拐弯处及末端布设沉沙池，经沉沙后排出项目区至市政雨水管网。沉沙池长2.0m，宽1.5m，深1.5m，采用矩形断面，M7.5浆砌砖结构，池壁砌厚24cm，M10水泥砂浆抹面2cm，池底采用C15素砼浇筑厚10cm，临时沉沙池周围设置安全围栏和安全警示，共设置临时沉沙池2座。

5、密目网苫盖

施工期间，裸露场地采用密目网临时苫盖，减少水土流失，共布设密目网6000m2。主体工程区水土保持措施工程量详见表5.3-3。

| 表5.3-3 主体工程区水土保持措施工程量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 工程措施 |  |  |  |
| 1 | 绿化覆土 | m3 | 1800 | 方案补充 |
| 2 | 土地整治 | hm2 | 0.60 | 方案补充 |
| 3 | 雨水管网 | m | 898 | 主体设计 |
| 二 | 植物措施 |  |  |  |
| 1 | 景观绿化 | m2 | 6000 | 主体设计 |
| 三 | 临时措施 |  |  |  |
| 1 | 洗车池 | 座 | 2 | 主体设计 |
| 2 | 沉淀池 | 座 | 2 | 主体设计 |
| 3 | 临时排水沟 | m | 600 | 方案补充 |
| 4 | 沉沙池 | 座 | 2 | 方案补充 |
| 5 | 密目网苫盖 | m2 | 6000 | 方案补充 |

### 5.3.2施工生产生活区

1、临时排水沟

方案补充对施工生产生活区周围的临时排水沟设计，排导场地积水，避免造成地表漫流，共布设临时排水沟108m（采用矩形断面，宽30cm，深30cm，沟壁及沟底采用C15砼浇筑10cm）。

本方案对临时排水沟进行过水能力验算，具体如下：

按福建省短历时降雨量计算方法，项目区5年一遇的1h降雨强度i=53.3mm/h，按下列公式计算洪峰流量：

Qm=0.278KIF  （5-1）

式中：Qm－坡面最大径流量（洪峰流量m3/s）；

0.278－单位换算系数；

K－径流系数，根据流域特征系数，随流域地形而定；

I－5年一遇1h最大降雨强度，i=53.3mm/h；

F－最大集水面积（km2）。

施工生产生活区临时排水沟洪峰流量详见表5.3-4。

表5.3-4   临时排水沟设计洪峰流量计算表

| 项目 | 换算系数 | 径流系数K | 1h最大降雨强度I(mm/h) | 汇水面积F(km2) | 洪峰流量Qm(m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临时排水沟 | 0.278 | 0.7 | 53.3 | 0.0008 | 0.008 |

设计断面过水能力按明渠均匀流公式校核，明渠均匀流公式5-2：

式中： Q ——设计坡面汇流洪峰流量，m3/s；

A ——过水断面面积，m2；

C ——谢才系数	n

R ——水力半径，R =A/x；

x——排水沟断面湿周，m；

i——沟道比降；

n——沟道糙率，混泥土现浇n取0.020，浆砌石n取0.025，水泥砂浆抹面n取0.014，土质排水沟n取0.030。

根据以上公式及计算过程，临时水沟设计断面尺寸结果见表5.3-5。

表5.3-5    临时排水沟断面设计结果表

| 项目 | 断面尺寸(cm) |  |  |  | 坡比 m | 沟底比降i | 过流能力Q(m3/s) | 结构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 底宽 | 水深 | 安全超高 | 沟深 |  |  |  |  |
| 临时排水沟 | 30 | 20 | 10 | 30 | 1:0 | 0.2% | 0.026 | 矩形砼浇筑 |

经校核，施工生产生活区的临时排水沟过水能力为0.026m3/s，大于该区域的洪峰流量0.008m3/s，其过水能力可满足项目排水功能。

2、沉沙池

施工生产生活区的临时排水沟末端布设沉沙池，经沉沙后与主体工程区的临时排水沟顺接。沉沙池长2.0m，宽1.5m，深1.5m，采用矩形断面，M7.5浆砌砖结构，池壁砌厚24cm，M10水泥砂浆抹面2cm，池底采用C15素砼浇筑厚10cm，临时沉沙池周围设置安全围栏和安全警示，共设置临时沉沙池1座。

施工生产生活区水土保持措施工程量详见表5.3-6。

| 表5.3-6 施工生产生活防治区水土保持措施工程量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 临时措施 |  |  |  |
| 1 | 临时排水沟 | m | 108 | 方案补充 |
| 2 | 沉沙池 | 座 | 1 | 方案补充 |

### 5.3.3工程量汇总

工程量汇总详见表5.3-7。

表5.3-7  防治措施工程量汇总表

| 序号 | 措施名称 | 单位 | 主体工程区 | 施工生产生活区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程措施 |  |  |  |  |
| 1 | 绿化覆土 | m3 | 1800 |  | 1800 |
| 2 | 土地整治 | hm2 | 0.60 |  | 0.60 |
| 3 | 雨水管网 | m | 898 |  | 898 |
| 二 | 植物措施 |  |  |  |  |
| 1 | 景观绿化 | m2 | 6000 |  | 6000 |
| 三 | 临时措施 |  |  |  |  |
| 1 | 洗车池 | 座 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | 沉淀池 | 座 | 2 |  | 2 |
| 3 | 临时排水沟 | m | 600 | 108 | 708 |
| 4 | 临时沉沙池 | m | 2 |  | 2 |
| 5 | 密目网 | m2 | 6000 |  | 6000 |

## 5.4施工要求

### 5.4.1施工方法

一、工程措施

①土方开挖：采用人工或机械开挖沟槽的方法。

②土地整治：对施工临时设施扰动的地表，应该进行松土、回填，将土块打碎使之成为均匀的种植土，不能打碎的土块、碎石、树根、树桩和其他垃圾及时清除。通过松土、加填或挖除以保持地表的平整，达到要求。

二、植物措施

景观绿化：a、场地平整：场地平整按预算定额规定在+10cm~+30cm高差以内，平整绿化地面至设计坡度，不允许场地内有低洼积水处；清理杂草、杂物、碎石和瓦砾，种植土层下不允许有大量建筑垃圾及块石；若施工使用机械平整土地，则应事先了解是否地下埋线，以免造成管线损坏；b、基肥施放施工图中的而各种花草树木均按额定要求的基肥量施放基肥，要求施工种植前必须下足基肥，弥补绿地土壤贫瘠对植物生长的不良影响，以使绿化尽快见效，按目前园林施工的要求，设计施工可以选用一下基肥：垃圾堆沤肥、堆沤蘑菇肥、塘泥等；c、苗木选择：所有花草树木必须健壮、新鲜、无病虫害、无缺乏矿物质症状、生长旺盛而不老化，树皮无人为损坏及虫害；所有苗木的冠型应生长茂盛，分枝均衡，整冠饱满，能充分体现个体的自然景观美；严格按设计规格选苗，苗龄为青壮期，花灌木尽量选用袋苗、盆苗，地苗尽量用假植苗，应保证移植根系良好并带好土球，包装结实牢靠。

三、临时措施

①洗车池、临时排水沟及沉沙池：使用镐挖槽，抛土并倒运，修整底边并拍实，砂浆抹面2cm。

②密目网覆盖：应先对坡面进行平整，两块网之间要重叠30cm，重叠处用土或砖或石压住，避免被风吹散。

### 5.4.2水土保持措施实施进度安排

水土保持措施应与主体工程施工进度相协调，明确与主体单项工程施工相对应的进度安排；临时措施应与主体工程施工同步实施；施工裸露场地应及时采取防护措施，减少裸露时间；植物措施应根据生物学特性和气候条件合理安排。水土保持措施实施进度安排详见表5.4-1。

| 表5.4-1 水土保持措施施工进度安排表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分区 | 工程名称 | 2021 |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  |
|  |  | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 |
| 主体工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主体工程区 | 工程措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 植物措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 临时措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工生产生活区 | 临时措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：主体工程               工程措施施

植物措施               临时措施施

# 6水土保持监测

本项目计划于2021年7月开工建设，于2023年12月完工。建议建设单位开工后及时开展水土保持监测工作。

## 6.1范围和时段

### 6.1.1监测范围

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），水土保持监测范围应为水土流失防治责任范围，故本项目的监测范围2.00hm2。

### 6.1.2监测时段

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），监测时段应从施工准备期开始，至设计水平年结束。本项目计划于2021年7月完工，根据本项目实际情况，水土保持监测时段应从2021年7月开始，至设计水平年2024年12月结束。

## 6.2内容和方法

### 6.2.1监测内容

根据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T 51240-2018）的规定，监测内容包括水土流失影响因素监测、水土流失状况监测、水土流失危害监测和水土保持措施监测。

（1）水土流失影响因素监测

1）气象水文、地形地貌、地表组成物质、植被等自然因素；

2）项目建设对原地表、水土保持设施、植被的占压和损坏情况；

3）项目征占地和水土流失防治责任范围变化情况；

（2）水土流失状况监测

1）水土流失的类型、形式、面积、分布及强度；

2）各监测分区及其重点对象的土壤流失量。

（3）水土流失危害监测

1）水土流失对主体工程造成危害的方式、数量和程度；

2）水土流失掩埋冲毁农田、道路、居民点等的数量、程度；

3）对高等级公路、铁路、输变电、输油（气）管线等重大工程造成的危害；

4）生产建设项目造成的沙化、崩塌、滑坡、泥石流等灾害；

5）对水源地、生态保护区、江河湖泊、水库、塘坝、航道的危害，有可能直接进入江河湖泊或产生行洪安全影响的弃土（石、渣）情况。

（4）水土保持措施监测

1）植物措施的种类、面积、分布、生长状况、成活率、保存率和林草覆盖率；

2）工程措施的类型、数量、分布和完好程度；

3）临时措施的类型、数量和分布；

4）主体工程和各项水土保持措施的实施进展情况；

5）水土保持措施对主体工程安全建设和运行发挥的作用；

6）水土保持措施对周边生态环境发挥的作用。

### 6.2.2监测方法

根据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T 51240-2018）相关规定，结合本项目建设实际情况，本项目监测方法主要采用实地量测、无人机监测和资料分析法。

1、实地量测

实地量测是指定期对整个项目建设区调查的方式，通过实地勘测，结合地形图、照相机、标杆、尺子等工具按不同工程的地表扰动类型和不同类型的面积，填表、勾图记录每个扰动类型区的基本特征及水土保持措施实施情况。

（1）扰动土地面积、弃土（渣）量、水土保持措施实施情况等内容以实地量测为主。

（2）样地调查

选择密度、生长高度、优势种的多少等植被特征具有代表性的典型地块布设一个标准样地。样地大小一般为：草本层样地为2m×2m，具体调查时可根据现场地形等实际情况作调整。

由于水土保持的植物措施的多样性，在进行监测的时候针对特定的植被类型进行监测能得到更精确的监测数据。

草地盖度的测定采用网格法：

在草地覆盖的区域随机抽取样地用由25个20mm×20mm组成的1m×1m的网格组成的网格覆盖草地，每个网格中植被占50%以上的记为1，50%以下的记为0。则草地盖度C=N/25。

D=fe/fd     C=f/F

式中：D—草地的盖度；

C—草地的植被覆盖度；

fd—样方面积，m2；

fe—样方内草冠垂直投影面积，m2；

f—草地面积，hm2；

F—类型区总面积，hm2。

2、无人机监测

无人机监测是以项目区平面布置图及区域地形图为基础，利用小微型无人机对监测区范围内进行航拍，获取现场高清影像资料；后期通过专业无人机影像处理软件对航测数据进行解译处理，可以精确计算监测区实际扰动土地面积、表土剥离量、水土保持措施位置及面积、潜在水土流失量等重要信息。

3、资料分析法

根据水土保持方案，结合施工组织设计和平面布局图，对建设过程中土地利用类型发生变化、防治责任范围、土壤流失面积等要素进行对比，分析变化原因。

### 6.2.3监测频次

调查监测应根据监测内容和工程进度确定监测频次；取土（石、砂）量、弃土（石、渣）量面积、正在实施的水土保持措施建设情况、扰动地表面积等至少每月调查记录1次；施工进度、水土保持植物措施生长情况至少每季度调查记录1次；水土流失灾害事件发生后1周内完成监测。

## 6.3点位布设

在全面了解水土流失及防治状况的基础上，选取具有代表性的监测点位共设监测点3个。

| 表6.3-1 水土保持监测方案一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测内容 |  | 监测点位 | 监测方法 | 监测频率 |
| 水土流失影响因素 | 气象水文、地形地貌、地表组成物质、植被等自然因素 | 1#、2#、3# | 实地量测+资料分析法 | 每季度1次 |
|  | 项目建设对原地表、水土保持设施、植被的占压和损坏情况 |  | 无人机监测+资料分析法 | 每月1次 |
|  | 项目征占地和水土流失防治责任范围变化情况 |  |  | 每月1次 |
| 水土流失状况 | 水土流失的类型、形式、面积、分布及强度 |  |  | 每季度1次 |
|  | 各监测分区及其重点对象的土壤流失量 |  | 实地量测法 | 每月1次 |
| 水土流失危害 | 水土流失对主体工程造成危害的方式、数量和程度 |  | 实地量测+资料分析法 | 水土流失危害事件发生后1周内应完成监测工作 |
|  | 水土流失掩埋冲毁农田、道路、居民点等的数量、程度 |  |  |  |
|  | 对高等级公路、铁路、输变电、输油（气）管线等重大工程造成的危害 |  |  |  |
|  | 生产建设项目造成的沙化、崩塌、滑坡、泥石流等灾害 |  |  |  |
|  | 对水源地、生态保护区、江河湖泊、水库、塘坝、航道的危害，有可能直接进入江河湖泊或产生行洪安全影响的弃土（石、渣）情况 |  |  |  |
| 水土保持措施 | 植物措施的种类、面积、分布、生长状况、成活率、保存率和林草覆盖率 |  | 实地量测法 | 每季度1次 |
|  | 工程措施的类型、数量、分布和完好程度 |  | 实地量测法 | 重点区域应每月监测1次，整体状况应每季度1次 |
|  | 临时措施的类型、数量和分布 |  | 资料分析法 | 每季度1次 |
|  | 主体工程和各项水土保持措施的实施进展情况 |  | 资料分析法 | 每季度1次 |
|  | 水土保持措施对主体工程安全建设和运行发挥的作用 |  | 实地量测法 | 每年汛期前后及大风、暴雨后进行调查 |
|  | 水土保持措施对周边生态环境发挥的作用 |  | 实地量测法 |  |

## 6.4实施条件和成果

### 6.4.1实施条件

根据工程建设水土保持监测内容和方法的要求，水土保持监测所需的土建设施及主要仪器设备有：测量设备、采样设备、分析设备和其他设备等，具体参见表6.4-1。监测的仪器设备由具有监测资质的单位提供，监测单位应根据监测工作中实际需要选择和优化监测设备，避免重复购置仪器，造成监测经费的浪费。

| 表6.4-1 项目水土保持监测设备及材料表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 型 | 序 号 | 监测设施及设备名称 | 单 位 | 数 量 |
| 测量设备 | 1 | 皮尺（100m） | 件 | 4 |
|  | 2 | 测 绳 | 件 | 5 |
|  | 3 | 钢卷尺（3m） | 件 | 3 |
|  | 4 | 测 钎 | 件 | 40 |
|  | 5 | 全站仪 | 台 | 1 |
|  | 6 | 手持GPS | 台 | 1 |
|  | 7 | 电子坡度仪 | 台 | 1 |
| 采样设备 | 1 | 取土钻 | 件 | 4 |
|  | 2 | 环 刀 | 件 | 4 |
|  | 3 | 采样器 | 件 | 8 |
|  | 4 | 水样桶 | 件 | 4 |
|  | 5 | 土样盒 | 件 | 8 |
| 分析设备 | 1 | 烧 杯 | 件 | 20 |
|  | 2 | 量 筒 | 件 | 8 |
|  | 3 | 比重计 | 件 | 2 |
|  | 4 | 电子天平 | 台 | 1 |
|  | 5 | 烘 箱 | 台 | 1 |
|  | 6 | 干燥器 | 台 | 1 |
| 其他设备 | 1 | 数码相机 | 台 | 1 |
|  | 2 | 笔记本电脑 | 台 | 1 |

### 6.4.2监测成果

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）的规定，监测成果应包括监测报告、监测数据、监测图件和影像资料。监测成果应采用纸质和电子版形式保存，做好数据备份。

1、监测报告

监测报告包括监测实施方案、季度报告表、专项报告和总结报告。确定水土保持监测单位后，向相关水行政主管部门报送《生产建设项目水土保持监测实施方案》。监测期间，应编制《生产建设项目水土保持监测季度报告表》。发生严重水土流失灾害事件时，应于事件发生后一周内完成专项报告。监测工作完成后，应编制《生产建设项目水土保持监测总结报告》。

2、监测数据

观测及调查数据真实可信，对于连续观测的项目，数据应连续，尽量不出现段点。监测数据按监测记录表格填写，作为监测成果的报告附表。

3、监测图件

监测图件包括项目区地理位置图、扰动地表分布图、监测分区与监测点分布图、土壤侵蚀强度图、水土保持措施分布图等。

4、影像资料

影像资料包括监测过程中拍摄的反映水土流失动态变化及其治理措施实施情况的照片、录像等。照片应包含监测项目部和监测点照片；同一监测点每次监测应拍摄同一位置、角度照片不少于三张；照片应标注拍摄时间。

# 7水土保持投资估算及效益分析

## 7.1投资估算

### 7.1.1 编制原则及依据

#### 7.1.1.1编制原则

（1）水土保持方案作为工程建设的一个重要组成部分。估算的编制依据、价格水平年、人工单价、主要材料价格、施工机械台时费、取费项目及费率等与主体工程一致，不足部分按水利部水总〔2003〕67号文颁布的《水土保持工程概（估）算编制规定》补充计算，包括人工费、机械台时费、材料费、苗木费等。

（2）主要材料预算价格按照主体工程的材料预算价格计入。

（3）水土保持工程设施的施工方法按常规施工组织考虑。

（4）对主体已设计的水土保持措施将纳入水土保持投资总估算中。

#### 7.1.1.2编制依据

（1）《水土保持工程概（估）算编制规定》（水利部水总[2003]67号）；

（2）《水土保持工程概算定额》（水利部水总[2003]67号）；

（3）关于印发《水土保持补偿费征收使用管理办法》的通知（ 财政部 国家发展改革委 水利部 中国人民银行财综[2014]8号）；

（4）根据《福建省发展和改革委员会 福建省财政厅关于重新制定我省水土保持补偿费收费标准等有关问题的函》（闽发改服价函[2020] 267号）；

（5）《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》闽水计财【2011】98号；

（6）《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》补充调整有关内容的通知（闽水计财审[2016]1号文）；

（7）水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改增值税计价依据调整办法》的通知（办水总[2016]132号）；

（8）福建省水利厅关于《水利水电工程营业税改增值税后计价依据调整》的通知（闽水财审[2016]35号）；

（9）《福建省水利厅关于调整水利水电工程计价依据增值税税率的通知》（闽水财审〔2018〕18号）；

（10）水利部办公厅《关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函〔2019〕448号；

（11）《福建省水利厅关于重新调整水利水电工程计价依据增值税税率有关事项的通知》（闽水计财〔2019〕1号）。

### 7.1.2 编制说明与估算成果

7.1.2.1价格水平年

本项目水土保持方案价格水平年确定为2021年第一季度。

7.1.2.2基础单价

（1）人工预算单价

本项目人工预算单价与主体工程人工预算单价保持一致，人工单价为50元/工日，即6.25元/工时。

（2）材料预算价格

材料预算价格采用主体工程的材料预算价，其中植物措施中乔木、草籽等的预算价格以当地市场价格，综合运杂费、采购及保管费计算。

（3）施工机械台班费

施工机械台班费按《水土保持工程概（估）算定额》标准计算。

7.1.2.3工程措施、植物措施单价

工程措施、植物措施单价由直接工程费、间接费、企业利润和税金组成。直接工程费包括直接费、其他直接费和现场经费。

表7.1-1  取费费率

| 费率 | 项 目 | 土石方工程 | 混凝土工程 | 其它工程 | 植物措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他直接费 | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 1.0% |
| 2 | 现场经费 | 5% | 6% | 5% | 4% |
| 3 | 间接费 | 5% | 4.3% | 4.4% | 3.3% |
| 4 | 企业利润 | 7% | 7% | 7% | 5% |
| 5 | 税 金 | 9% | 9% | 9% | 9% |
| 6 | 扩 大 | 10% | 10% | 10% | 10% |

7.1.2.4投资费用构成

根据《水土保持工程概（估）算编制规定》（水利部水总[2003]67号）规定，开发建设项目水土保持工程分为工程措施、植物措施、施工临时工程和独立费用共四部分。

（1）工程措施

水土保持工程措施费按设计工程量乘以工程单价进行计算。

（2）植物措施

水土保持植物措施费由苗木、草、种子的材料费、整地费和种植费组成，材料费按苗木、草、种子的预算价格乘以数量进行计算；整地费、栽（种）费按《开发建设项目水土保持工程概（估）算定额》进行计算。

（3）施工临时工程

施工临时工程包括临时防护工程和其他临时工程。临时防护工程指施工期为防止水土流失采取的临时防护措施，按设计方案的工程量乘以单价计算；其他临时工程按工程措施和植物措施投资的2%计算。

（4）独立费用

①建设管理费按方案工程措施、植物措施及施工临时工程投资部分总和的2%。

②水土保持监理费：水土保持监理不仅包括水土保持设施的施工监理，还包括施工过程中的临时防护措施的监理，本方案工程建设监理配备1名监理工程师，监理工程师按照3万元／人·年标准计算。

③科研勘测设计费：参照《工程勘察设计收费标准》（国家计委、建设部计价格[2002]10号）经双方协商计算。

④水土保持监测费：费用包括人工费、基建设施费、设备费等。

⑤水土保持设施竣工验收技术评估报告编制费。

（5）水土保持补偿费

根据《福建省发展和改革委员会 福建省财政厅关于重新制定我省水土保持补偿费收费标准等有关问题的函》（闽发改服价函[2020] 267号），“对一般性生产建设项目，按照征占用土地面积一次性计征的，每平方米1元（不足1平方米的按1平方米计，下同），或者按照弃土弃渣一次性计征的，每立方米1元（不足1立方米的按1立方米计，下同）”。

（6）预备费

与主体工程一致，基本预备费按水土保持工程措施、植物措施、临时工程、独立费用四部分之和的6%计，本项目不计价差预备费。

#### 7.1.2.5估算成果

本项目水土保持总投资141.43万元，其中工程措施投资49.96万元，植物措施投资72.00万元，临时措施投资5.14万元，独立费用10.94万元，基本预备费1.39万元，水土保持补偿费2.00万元。

1、投资估算总表

| 表7.1-2 水土保持投资估算总表 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 建安工程费 | 植物措施费 | 设备费 | 独立费用 | 合计 |
|  | 第一部分 工程措施 | 49.96 |  |  |  | 49.96 |
| 1 | 主体工程区 | 49.96 |  |  |  | 49.96 |
| 2 | 施工生产生活区 |  |  |  |  |  |
|  | 第二部分 植物措施 |  | 72.00 |  |  | 72.00 |
| 1 | 主体工程区 |  | 72.00 |  |  | 72.00 |
| 2 | 施工生产生活区 |  |  |  |  |  |
|  | 第三部分 临时措施 | 5.14 |  |  |  | 5.14 |
| 一 | 临时防护工程 | 4.98 |  |  |  | 4.98 |
| 1 | 主体工程区 | 4.78 |  |  |  | 4.78 |
| 2 | 施工生产生活区 | 0.17 |  |  |  | 0.17 |
| 二 | 其它临时工程 | 0.16 |  |  |  | 0.16 |
|  | 第四部分 独立费用 |  |  |  | 10.94 | 10.94 |
| 一 | 建设管理费 |  |  |  | 0.24 | 0.24 |
| 二 | 水土保持监理费 |  |  |  | 3.00 | 3.00 |
| 三 | 科研勘测设计费 |  |  |  | 1.50 | 1.50 |
| 四 | 水土保持监测费 |  |  |  | 4.70 | 4.70 |
| 五 | 水土保持设施验收报告编制费 |  |  |  | 1.50 | 1.50 |
|  | 一～四部分合计 |  |  |  |  | 138.04 |
|  | 基本预备费 |  |  |  |  | 1.39 |
|  | 水土保持补偿费 |  |  |  |  | 2.00 |
|  | 水土保持总投资 |  |  |  |  | 141.43 |

2、各分项估算表

工程措施估算表见表7.1-3。

| 表7.1-3 工程措施投资估算表 单位：万元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
|  | 第一部分 工程措施 |  |  |  | 49.96 |
| 1.1 | 主体工程区 |  |  |  | 49.96 |
| 1.1.1 | 绿化覆土（方案补充） | m3 | 1800 | 27.73 | 4.99 |
| 1.1.2 | 土地整治（方案补充） | hm2 | 0.18 | 3631.81 | 0.07 |
| 1.1.3 | 雨水管网（主体设计） | m | 898 | 500 | 44.90 |

植物措施估算表见表7.1-4。

| 表7.1-4 植物措施投资估算表 单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
|  | 第二部分 植物措施 |  |  |  | 72.00 |
| 2.1 | 主体工程区 |  |  |  | 72.00 |
| 2.1.1 | 景观绿化（主体设计） | m2 | 6000 | / | 72.00 |

临时措施投资估算表见表7.1-5。

| 表7.1-5 临时措施投资估算表 单位：万元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
|  | 第三部分 临时措施 |  |  |  | 5.14 |
| 一 | 临时防护工程 |  |  |  | 4.98 |
| 3.1 | 主体工程区 |  |  |  | 4.78 |
| 3.1.1 | 洗车池（主体设计） | 口 | 2 | / | 0.67 |
| 3.1.2 | 临时排水沟（方案补充） | m | 600 |  | 1.62 |
|  | 人工挖沟槽（Ⅰ～Ⅱ类土） | m3 | 192 | 10.94 | 0.21 |
|  | M10砂浆抹面2cm | m2 | 579.41 | 24.35 | 1.41 |
| 3.1.3 | 沉沙池（方案补充） | 座 | 2 | / | 0.24 |
|  | 人工挖柱坑 | m3 | 9.01 | 38.31 | 0.03 |
|  | C15素砼浇筑 | m3 | 0.56 | 331.38 | 0.02 |
|  | M10水泥砂浆抹面 | m2 | 12 | 24.35 | 0.03 |
|  | M7.5浆砌砖 | m3 | 3.31 | 476.96 | 0.16 |
| 3.1.4 | 沉淀池（主体设计） | 座 | 2 | / | 0.15 |
|  | 人工挖柱坑 | m3 | 40 | 38.31 | 0.15 |
| 3.1.4 | 密目网（方案补充） | m2 | 6000 | 3.5 | 2.1 |
| 3.2 | 施工生产生活区 |  |  |  | 0.17 |
| 3.1.2 | 临时排水沟（方案补充） | m | 108 |  | 0.05 |
|  | 人工挖沟槽（Ⅰ～Ⅱ类土） | m3 | 10.71 | 10.94 | 0.01 |
|  | C15砼现浇 | m3 | 0.99 | 331.38 | 0.04 |
| 3.1.3 | 沉沙池（方案补充） | 座 | 1 | / | 0.12 |
|  | 人工挖柱坑 | m3 | 4.50 | 38.31 | 0.02 |
|  | C15素砼浇筑 | m3 | 0.28 | 331.38 | 0.01 |
|  | M10水泥砂浆抹面 | m2 | 6 | 24.35 | 0.01 |
|  | M7.5浆砌砖 | m3 | 1.66 | 476.96 | 0.08 |
| 二 | 其它临时工程 | ％ | 2 | 7.92 | 0.16 |

独立费用计算表见表7.1-6。

| 表7.1-6 独立费用计算表 单位：万元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
|  | 第四部分 独立费用 |  |  |  | 10.94 |
| 一 | 建设管理费 | % | 2 | 12.24 | 0.24 |
| 二 | 水土保持监理费 | 元 |  |  | 3.00 |
| 三 | 科研勘测设计费 | 元 |  |  | 1.50 |
| 四 | 水土保持监测费 | 元 |  |  | 4.70 |
| 五 | 水土保持设施验收报告编制费 | 元 |  |  | 1.50 |

表7.1-7 水土保持补偿费估算表           单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水土保持补偿费 |  |  |  | 2.00 |
| 1 | 征占地面积 | m2 | 20000 | 1元/m2 | 2.00 |

工程单价汇总表详见表7.1-8。

7.1-8单价汇总表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 单价(元) | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 其它直接费 | 现场经费 | 间接费 | 企业利润 | 税金 | 扩大 |
| 1 | 人工挖排水沟、截水沟 （Ⅰ～Ⅱ类土） | 100m3 | 1094.25 | 735.00 | 22.05 |  | 17.41 | 37.85 | 40.62 | 59.71 | 82.14 | 99.48 |
| 2 | 人工挖柱坑（Ⅳ类土） | 100m3 | 3831.39 | 2598.75 | 51.98 |  | 60.97 | 132.54 | 142.21 | 209.05 | 287.59 | 348.31 |
| 3 | 人工覆土 | 100m3 | 2772.73 | 7.66 | 1050.38 | 860.25 | 44.12 | 95.91 | 102.92 | 151.29 | 208.13 | 252.07 |
| 4 | 土地整治（Ⅱ类土） | 1hm2 | 3631.81 | 2050.00 | 565.00 | 0.00 | 26.15 | 104.60 | 85.12 | 198.16 | 272.61 | 330.16 |
| 5 | M7.5浆砌砖 | 100m3 | 47695.58 | 5216.25 | 27659.75 | 90.49 | 758.23 | 1648.32 | 1804.03 | 2602.39 | 3580.15 | 4335.96 |
| 6 | M10水泥砂浆抹面（2cm） | 100m2 | 2435.29 | 536.25 | 864.66 | 298.50 | 39.09 | 84.97 | 74.76 | 132.88 | 146.71 | 177.68 |
| 7 | 苫盖密目网 | 100m2 | 690.78 | 100.00 | 381.99 |  | 11.09 | 24.65 | 20.71 | 37.69 | 51.85 | 62.80 |

施工机械台时费汇总表详见表7.1-9。

表7.1-9  施工机械台时费汇总表  单位：元

| 定额编号 | 名称及规格 | 台时费 | 其中 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 折旧费 | 修理及替换设备费 | 安拆费 | 人工费 | 动力燃料费 |
| 1001 | 油动挖掘机0.5m3（单斗） | 129.81 | 21.97 | 20.47 | 1.48 | 16.88 | 69.02 |
| 1030 | 推土机59kw | 93.49 | 10.80 | 13.02 | 0.49 | 15.00 | 54.18 |
| 2002 | 混凝土搅拌机0.4m3 | 23.59 | 3.29 | 5.34 | 1.07 | 8.13 | 5.76 |
| 3012 | 自卸汽车5.0t | 82.92 | 10.73 | 5.37 |  | 8.13 | 58.70 |
| 3059 | 胶轮架子车 | 0.90 | 0.26 | 0.64 |  |  |  |
| 6021 | 砂浆搅拌机0.4m3 | 7.53 | 0.83 | 2.28 | 0.20 |  | 4.22 |
| 1031 | 推土机 74kw | 134.02 | 19.00 | 22.81 | 0.86 | 16.51 | 74.84 |

主要材料单价汇总表详见表7.1-10。

表7.1-10  主要材料价格表

| 序号 | 项目 | 每单位 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工（主设） | 工日 | 50 |
| 2 | 电 | kWh | 0.67 |
| 3 | 水 | m3 | 2.3 |
| 4 | 柴油 | kg | 6.45 |
| 5 | 汽油 | kg | 8.46 |
| 6 | 水泥(32.5) | t | 464.29 |
| 7 | 水泥(42.5) | t | 474.39 |
| 8 | 中粗砂（砖筑用） | m3 | 151.50 |
| 9 | 中粗砂（综合） | m3 | 90.9 |
| 10 | 片石 | m3 | 116.15 |
| 11 | 碎石 | m3 | 123.99 |
| 12 | 生态袋 | 个 | 1.00 |
| 13 | 砖 | 千块 | 538.82 |
| 14 | 砂包土 | m3 | 5.00 |
| 15 | 狗牙根 | kg | 80.00 |
| 16 | 马尼拉草皮 | m2 | 20.00 |
| 17 | 农家土杂肥 | m3 | 500 |
| 18 | M7.5砂浆 | m3 | 327.20 |
| 19 | C10砼现浇 | m3 | 309.70 |
| 20 | C15砼现浇 | m3 | 331.38 |
| 21 | C20砼现浇 | m3 | 366.15 |
| 22 | C25砼现浇 | m3 | 386.69 |
| 23 | 密目网 | m2 | 3.5 |

3、分年度投资安排

根据“三同时”原则，水土保持措施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，结合主体工程施工进度进行安排。其它费用中科研勘测设计费、水土保持补偿费在方案编制完成后一次性支出，监理费、建设期水土流失监测费、建设单位管理费等根据建筑工程和植物工程施工进度支出。本项目为补报的方案，水土流失监测费将根据后期实际监测进展情况支出。

## 7.2效益分析

水土保持方案实施后，通过水土保持工程措施建设，有效地控制因工程建设而引发的水土流失，排水措施布设有效的拦截地表径流，改善区域内水资源与水环境，减弱地表径流的冲刷；通过植草防护和临时施工生产生活区植被恢复措施，增加了地面植被覆盖，避免土地裸露。有效的保护、恢复和改善项目区生态环境，确保水土资源的可持续利用。方案服务期末，项目水土流失六项防治指标分析如下：

1、水土流失治理度

水土流失治理度为项目水土流失防治责任范围内水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比，本项目水土流失防治责任范围内水土流失总面积为2.00hm2，水土流失治理中按工程措施完全达标、植物措施98%达标计算，治理达标面积为1.99hm2，水土流失治理度可达值为99.50%。

2、土壤流失控制比

土壤流失控制比为项目水土流失防治责任范围内容许土壤流失量与治理后每平方公里年平均土壤流失量之比。根据水土流失预测分析，本工程产生的水土流失主要在工程施工期，通过采取一系列的水土保持措施，工程区内实施了拦挡、排水、硬化、绿化措施，项目建设区平均土壤流失量将降到350t/km2·a，项目区容许土壤流失量500t/km2·a，其土壤流失控制比为1.43。

3、渣土防护率

渣土防护率为项目水土流失防治责任范围内采取措施实际挡护的永久弃渣、临时堆土数量占永久弃渣和临时堆土总量的百分比。本项目涉及土方开挖的地下室及管线工程除用于自身回填土方外，其余土方直接用于项目的场地平整，本项目无临时堆土及永久弃方。因此无渣土防护率。

4、表土保护率

表土保护率为项目水土流失防治责任范围内保护的表土数量占可剥离表土总量的百分比。本项目计划于2021年7月动工，项目原场地为经过人工初步堆填平整的规划建设用地，不具备表土剥离的条件，无法进行表土剥离，故无表土保护率。

5、林草植被恢复率

林草植被恢复率为项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积占可恢复林草植被面积的百分比。本项目可绿化面积6000m2，主体工程考虑对绿化区进行整体绿化，植被恢复面积6000m2，林草植被恢复率可达值为100%。

6、林草覆盖率

林草覆盖率为项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积占总面积的百分比。本项目总用地面积为20000m2，林草类植被面积为6000m2，林草覆盖率可达值为30.00%。

项目水保措施实施后，水土流失总治理度为99.50%，土壤流失控制比为1.43，林草植被恢复率为100%，林草覆盖率为30.00%，渣土防护率及表土保护率不计。到设计水平年，除不计算的指标外，其余各项水土流失防治指标均能达到调整后的建设类项目一级防治标准的要求，使新增的水土流失得到了有效控制。六大指标达标情况见表7.2-1。

表7.2-1  六大指标达标情况表

| 序号 | 项目 | 计算公式 | 目标值 | 预测值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水土流失治理度 | 水土流失治理达标面积/水土流失总面积 | 98% | 99.50% | 达标 |
| 2 | 土壤流失控制比 | 容许土壤流失量/治理后每平方公里年平均土壤流失量 | 1.0 | 1.43 | 达标 |
| 3 | 渣土防护率 | 实际拦渣量/总弃渣量 | 98% | / | / |
| 4 | 表土保护率 | 保护的表土数量/可剥离表土总量 | 92% | / | / |
| 5 | 林草植被恢复率 | 林草类植被面积/可恢复林草植被面积 | 98% | 100% | 达标 |
| 6 | 林草覆盖率 | 林草类植被面积/总面积 | 27% | 30.00% | 达标 |

# 8水土保持管理

## 8.1组织管理

根据国家有关法律法规，水土保持方案报水行政主管部门批准后，建设单位应成立与环境保护相结合的水土保持方案实施管理机构，并设专人（专职或兼职）负责水土保持工作，协调好本方案与主体工程的关系，负责组织实施审批的水土保持方案，进行水土保持方案的实施管理，全力保证该项工程的水土保持工作按年度、按计划进行，并主动与当地水行政主管部门密切配合，自觉接受地方水行政主管部门的监督检查。水土保持管理机构主要工作职责如下：

（1）认真贯彻、执行“预防为主、保护为先、全面规划、综合防治、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益”的水土保持工作方针。

（2）建立水土保持目标责任制，把水土保持列为工程进度、质量考核的内容之一，按年度向水行政主管部门报告水土流失治理情况，制定水土保持方案详细实施计划。

（3）工程施工期间，负责与设计、施工、监理单位保持联系，协调好水保方案与主体工程的关系，确保水保工程的正常开展和顺利进行，并按时竣工，最大限度减少人为造成的水土流失和生态环境的破坏。

（4）经常深入工程现场进行检查，掌握工程施工和运行期间的水土流失状况及其防治措施落实状况，为有关部门决策提供第一手资料。

（5）水土保持工程建成后，为保证工程安全和正常运行，充分发挥工程效益，制定科学的、切实可行的运行规程。

## 8.2后续设计

本项目已完工，本方案属于补报方案，项目已实施了绿化覆土、土地整治、雨水管网、C20砼排水沟；景观绿化；洗车池、临时排水沟、沉沙池、密目网苫盖等措施，有效地防治了水土流失。项目区水土流失现状微度，本项目无新增水土保持措施，无后续设计。

## 8.3水土保持监测

建设单位可按照要求自行开展水土保持监测工作，也可以委托有关单位进行监测。监测单位应根据有关法律法规以及水土保持方案中有关水土保持监测章节要求，制定详细的水土保持监测实施方案，并在监测期间按照《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T 51240-2018）的要求及时报送监测成果，接受地方水行政部门的监督和技术指导，及时落实水行政主管部门对水土保持监测工作的整改意见，以便有效控制施工过程中的水土流失。工程竣工时监测单位须向建设单位提交水土保持监测总结报告，以便建设单位组织项目水土保持设施竣工自主验收。

水土保持监测单位根据监测情况，在监测季报和总结报告等监测成果中提出“绿黄红”三色评价结论。监测成果应当公开，生产建设单位应当在工程建设期间将水土保持监测季报在其官方网站公开，同时在业主项目部和施工项目部公开。水行政主管部门要将监测评价结论为“红”色的项目，纳入重点监管对象。

## 8.4水土保持监理

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）的要求，凡主体工程开展监理工作的项目，应当按照水土保持监理标准和规范开展水土保持工程施工监理。其中，征占地面积在20公顷以上或者挖填土石方总量在20万立方米以上的项目，应当配备具有水土保持专业监理资格的工程师；征占地面积在200公顷以上或者挖填土石方总量在200万立方米以上的项目，应当由具有水土保持工程施工监理专业资质的单位承担监理任务。

根据调查了解，施工期间，本项目主体工程监理一并承担了水土保持监理工作，水土保持工作得以顺利开展。

## 8.5水土保持施工

本项目已实施了绿化覆土、土地整治、雨水管网、C20砼排水沟、景观绿化、洗车池、临时排水沟、沉沙池、密目网苫盖等措施，有效地防治了水土流失。项目区水土流失现状微度，本项目无新增水土保持措施。现阶段，应加强已实施水土保持措施的管护工作，如发现雨水管网堵塞，及时疏通；植被枯死，及时补种。

## 8.6水土保持设施验收

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365 号）和《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160 号）的规定，项目完工后，应开展水土保持设施自主验收工作，并报水行政主管部门备案。

①组织第三方机构编制水土保持设施验收报告。生产建设项目投产使用前，生产建设单位根据水土保持方案及其审批决定等，组织第三方机构编制水土保持设施验收报告，并明确验收成果的结论。

②明确验收结论。水土保持设施验收报告编制完成后，生产建设单位按照水土保持法律法规、标准规范、水土保持方案及其审批决定、水土保持后续设计等，组织水土保持设施验收工作，形成水土保持设施验收鉴定书，明确水土保持设施验收合格的结论。水土保持设施验收合格后，生产建设项目方可通过竣工验收和投产使用。

③公开验收情况。除按照国家规定需要保密的情形外，生产建设单位在水土保持设施验收合格后，通过其官方网站或者其他便于公众知悉的方式向社会公示水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告，公示时间不少于二十个工作日。对于公众反映的主要问题和意见，生产建设单位将及时给予处理或者回应。

④报备验收材料。水土保持设施自主验收报备应当提交水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告。

水土保持工程验收后，应由项目法人负责对项目建设区的水土保持设施进行后续管理与维护，运行管护维修费用从生产运行费中列支。

水土保持设施验收合格并交付使用后，建设单位应当加强水土保持设施的管理和维护，确保水土保持设施安全、有效运行。